资阳市中心城区常规公交发展规划

（2018-2030）

2018年1月

目  录

目  录	I

第1章  概述	1

1.1 规划编制背景	1

1.2 规划编制依据、范围和年限	2

1.2.1 规划编制依据	2

1.2.2 规划范围	3

1.2.3 规划年限	3

1.3 规划指导思想和原则	3

1.3.1 指导思想	3

1.3.2 基本原则	3

1.4 规划内容	4

1.5 规划成果	5

第2章  城市公交发展现状分析	9

2.1 城市发展现状分析	9

2.2 公交企业经运营现状分析	11

2.3 公交客流分析	11

2.3.1 日均客流量分析	11

2.3.2 断面客流量分析	15

2.4 公交线网分析	18

2.4.1 线网布局	18

2.4.2 公交线网指标分析	19

2.5 公交运力分析	20

2.6 公交场站分析	21

2.6.1 首末站	21

2.6.2 停保场	23

2.6.3 中途站	23

2.7 公交专用道	24

2.8 现状问题分析	25

第3章  公共交通需求分析	27

3.1 城市社会经济发展预测	27

3.1.1 城市总体规划	27

3.1.2 社会经济规划	29

3.1.3 土地利用规划	29

3.2 城市综合交通需求预测	31

3.2.1 交通需求分类	31

3.2.2 交通小区划分	33

3.2.3 交通需求预测	34

3.3 公共交通发展需求预测	37

3.3.1 预测思路与方法	37

3.3.2 公交需求预测结果	38

3.3.3 公交运力需求预测结果	38

第4章  城市公交发展目标与策略	40

4.1 城市公交发展策略	40

4.1.1 近期发展策略	40

4.1.2 中远期发展策略	40

4.2 城市公交发展战略目标	40

4.2.1 总体目标	41

4.2.2 具体目标	41

第5章  城市公交线网规划	42

5.1 公交线网规划原则	42

5.2 公交线网规划步骤	43

5.3 公交线网发展规模	44

5.4 城市公交线网规划方案	44

5.4.1 规划思路	44

5.4.2 近期公交线网规划方案	48

5.4.3 中远期公交线网规划方案	64

第6章  城市公交枢纽和场站布局规划	73

6.1 常规公交枢纽站规划	73

6.1.1 公交枢纽站设置原则	73

6.1.2 公交枢纽站布局规划成果	74

6.2 常规公交首末站规划	78

6.2.1 公交首末站设置原则及要求	78

6.2.2 公交首末站规划成果	81

6.3 公交停车场与保养场规划	83

6.3.1 公交停车场与保养场设置原则及要求	83

6.3.2 公交停车场和保养场规划成果	85

6.4 公交中途停靠站规划	88

6.4.1 公交中途站设置原则	88

6.4.2 公交中途站设置方法	89

6.4.3 公交中途站布局设置	93

6.4.4 公交中途站具体规划结果	94

第7章  公交专用道发展规划	100

7.1 公交专用道规划目标与原则	100

7.1.1 公交专用道规划目标	100

7.1.2 公交专用道规划原则	100

7.2 公交专用道设置条件	101

7.3 公交专用道设置位置	101

7.4 公交专用道规划方案	103

7.5 实施建议	104

第8章  城市公交运力发展规划	105

8.1 车辆规模指标要求	105

8.2 车辆规模发展规划	105

第9章  城市公交信息化规划	108

9.1 发展现状	108

9.2 规划内容	108

第10章  规划效果评价	110

10.1 公交线网规划效果评价	110

10.2 运力规划效果评价	114

第11章  规划实施安排	116

11.1 重点任务	116

11.2 实施安排与资金测算	118

11.2.1 近期项目建设安排	118

11.2.2 中远期项目建设安排	121

11.2.3 项目资金测算	123

第12章  实施保障	125

12.1 组织保障	126

12.2 政策保障	126

12.3 资金保障	128

12.4 人才保障	130

12.5 用地保障	131

第1章  概述

1.1 规划编制背景

资阳市地处四川盆地中部，南邻内江，北接成都、德阳，东与重庆、遂宁毗邻，西与眉山相连，位于成渝经济区腹心地带，距成都中心城区87公里，成渝、内资遂、遂资眉等6条高速公路穿境而过，乘坐成渝高铁从资阳出发20多分钟可到成都、1小时到重庆，是成渝群重要的区域中心城市，是进入成都平原经济圈的东部“门户”通道，成都平原经济圈与川南地区与重庆市联系的中枢。

图1-1  资阳市在川渝的区位图

图1-2  资阳市在成渝经济圈的区位图

近年来资阳市抓住国家“一带一路”、长江经济带、新一轮西部大开发战略带来的重要机遇，主动融入成渝经济区，利用区位优势，深入实施“三大发展战略”经济社会保持平稳健康发展。2016年全市地区生产总值（GDP）943.4亿元，同比增长7.8%，三次产业结构由上年的16.6:54.8:28.6调整优化为16.5:54.2:29.3。

近年来，资阳市社会经济高速发展，城市化进程明显加快，建成区范围和人口规模不断增长，居民交通需求迅速增加。而中心城区交通基础设施建设相对滞后，个体交通发展迅速，公共交通发展相对迟缓，不能满足日益增长的交通需求，与区域经济一体化发展之间的矛盾日益凸显。因此，需要结合城市的发展现状以及发展规划，重新布局公交线网及公交场站。

1.2 规划编制依据、范围和年限

1.2.1 规划编制依据

1．《城市道路交通规划设计规范》（GB50220—95）；

2．《城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范》（CJJ/T15—2011）；

3．《城市道路工程设计规范》（CJJ37—2012）；

4．《关于城市优先发展公共交通的指导意见》（国发〔2012〕64号）；

5．《关于开展国家公交都市建设示范工程有关事项的通知》（交运发〔2011〕635号）；

6．《四川省人民政府关于优先发展城市公共交通的实施意见》（川府发〔2005〕1号）；

7．《城市公共交通规划编制指南》（交运发〔2014〕236号）；

8．《城市公共汽车和电车客运管理规定》（交通运输部令2017年第5号）；

9．《资阳市城市总体规划（2017-2035）》；

10．《资阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

11．《资阳市城市综合交通体系规划》；

12．《资阳市统计年鉴（2010-2017年）》。

1.2.2 规划范围

本次公交线网、枢纽及站场规划的规划范围为资阳市城市规划的中心城区范围，具体包括城中片区、城北片区、城南片区、沱东片区、雁西湖片区、三草湾片区、清泉片区以及临江、墨池坝、李家坝、董家坝四镇的全部街道及乡镇。本规划报告中公交的涵义专指公共汽车交通。

1.2.3 规划年限

本次资阳市公交发展规划年限为2018年～2030年，分为近期和中远期两个阶段，特征年分别为2020年及2030年。各规划期的具体年限为：

近期：2018～2020年

中远期：2020～2030年

1.3 规划指导思想和原则

1.3.1 指导思想

深入贯彻落实党的十九大精神，以“建设交通强国”为宗旨，以“公交优先”的政策为导向，以提高公交吸引力、方便市民出行和缓解城市道路交通拥堵为目标，加强政府对城市公交的扶持力度，优化线网，完善场站布局，努力打造绿色低碳、经济可靠、高效便捷、安全舒适的城市公交系统，使公共交通成为群众出行的优先选择。

1.3.2 基本原则

（1）坚持因地制宜的原则。以资阳市城市总体规划、总体交通规划为指导，立足于资阳的城市发展现状，将线网规划、场站布局规划与城市现状、城市总体规划和总体交通规划结合起来，在规划过程中实事求是，因地制宜，合理实施线网调整、场站建设、运力的调整等。

（2）坚持以人为本的原则。城市公交发展的宗旨是方便市民出行，在线网、场站等的布局规划过程中，应该本着“以人为本，普遍服务”的宗旨，扩大公交站点的覆盖率，减少换乘距离，采取低票价、优服务和政府补贴的经营模式。

（3）坚持“公交优先”的原则。城市公交具有节能、高效、环保的特点，与国家节能减排的发展要求相契合。政府应树立公共交通优先发展的理念，制定“公交优先”相关政策，从规划编制、基础设施建设、路权优先、运营管理、财税补贴等方面加强对公共交通资源的引导配置，以促进城市公交持续、稳定、健康发展。

（4）坚持缓堵保畅的原则。通过科学的规划以及合理的实施，降低现有线路的非直线系数和重复系数，提高公交车辆准点率和可靠性，提升公交服务水平，减少小汽车分担率，缓解城市拥堵。

1.4 规划内容

通过前期调研，在了解资阳市土地利用现状和公共交通发展概况的基础上，梳理资阳中心城区公交线网布局、站点设施、配套设施、服务水平等方面基本情况，并结合未来城市总体规划和产业布局规划，对中心城区公交的线网和站点布局进行规划。具体内容主要分为以下五个方面：

（1）现状分析：通过全面收集、实地调研城区公共交通的相关资料，掌握资阳市公共交通发展现状，并分析存在的问题；

（2）公共交通需求分析：在综合分析城市总体规划、产业布局规划、道路网规划等规划的基础上，采用定性与定量相结合的方法分析预测未来公共交通的需求；

（3）公交发展目标：以城市总体规划为指导，借鉴国内外先进城市和同等发展水平城市的发展经验，确定资阳市城市交通发展模式，并以此确定公共交通战略思路和目标；

（4）公共交通规划：以公交现状为基础，以战略目标为指导，以公交需求为依据，对城区公交线网、公交场站布局、公交运力、公交信息化、公交专用道进行系统规划研究；

（5）保障措施：根据资阳市公共交通发展现状环境，提出相关保障措施以促进公交规划得到顺利实施。

1.5 规划成果

截至目前，资阳市中心城区拥有公交线路17条（不含高铁公交夜班线，不含区间车，下同），线路总长度为239.8公里，线网总里程79公里，配备车辆总数206台，折合标准车267.8台，公交车拥有水平为7.7标台/万人。

规划至2020年，资阳市公交线路达到18条，形成“2+4+12”的公交网络，线路总长度为240.36公里，配备车辆440辆，公交车拥有水平达到11.2标台/万人。

规划至2030年，资阳市公交线路达到22条，形成“4+4+14”的公交网络，线路总长度达到311.22公里，配备车辆785辆，公交车拥有水平达到11.7标台/万人。

具体规划情况见表1-1和表1-2。

表1-1  资阳市近期（2018~2020）规划公交线网一览表

| 线路类别 | 线路编号 | 起讫点 | 线路长度（公里） | 配车数（辆） | 方案类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 快线 | 高铁快线1 | 成渝高速路口公交站—城东高铁站 | 9.58 | 13 | 基本保持现状，适当调整 |
|  | 高铁快线2 | 城东高铁站—教育园区 | 9.23 | 13 | 基本保持现状，适当调整 |
| 干线 | 1路 | 汽车客运中心—清泉 | 12.15 | 19 | 基本保持现状，适当调整 |
|  | 3路 | 汽车客运中心—教育园区 | 10.03 | 17 | 截弯取直，配套支线 |
|  | 6路 | 成渝高速路口公交站—马站 | 13.95 | 22 | 截弯取直 |
|  | 7路 | 沱江新城—教育园区 | 17.16 | 26 | 截弯取直 |
| 支线 | 2路 | 成渝高速路口公交站—成渝高速路口公交站（环线） | 17.11 | 33 | 截弯取直，延伸线路、服务新区 |
|  | 4路 | 城东高铁站—教育园区 | 15.99 | 31 | 调整线路、服务新区 |
|  | 5路 | 汽车客运中心—魏家湾 | 15.08 | 29 | 基本保留 |
|  | 8路 | 汽车客运中心—教育园区 | 10.09 | 21 | 新增线路 |
|  | 9路 | 凤岭公园—董家湾 | 17.45 | 33 | 延伸线路，覆盖新区 |
|  | 10路 | 成渝高速路口公交站—清巍汽车4S商城 | 15.44 | 30 | 延伸线路，覆盖新区 |
|  | 11路 | 沱江新城—幸福谷 | 16.40 | 32 | 取消线路（原15路），节约运力 |
|  | 12路 | 成渝高速路口公交站—莲花办事处 | 6.36 | 14 | 新增线路 |
|  | 14路 | 城东高铁站—教育园区 | 15.63 | 30 | 保持现状 |
|  | 16路 | 凤岭公园—侯家坪富友公司 | 13.26 | 26 | 保持现状 |
|  | 17路 | 沱江新城—侯家坪派出所 | 9.30 | 20 | 保持现状 |
|  | 18路 | 城东高铁站—四川现代 | 16.15 | 31 | 延长线路，覆盖新区 |
| 合计 |  | -- | 240.36 | 440 | -- |

表1-2  资阳市中远期（2020~2030）规划公交线网一览表

| 线路类别 | 线路编号 | 起讫点 | 线路长度（公里） | 配车数（辆） | 方案类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 快线 | 高铁快线1 | 资阳西站—城东高铁站 | 13.43 | 17 | 延伸 |
|  | 高铁快线2 | 城东高铁站—教育园区 | 9.23 | 13 | 保留 |
|  | 高铁快线3 | 临空经济区地铁站—城东高铁站 | 12.03 | 16 | 新增 |
|  | 高铁快线4 | 资阳西站—城东高铁站 | 18.46 | 22 | 新增 |
| 干线 | 1路 | 汽车客运中心—清泉 | 12.15 | 27 | 保留 |
|  | 3路 | 教育园区—四川现代 | 16.50 | 35 | 延伸 |
|  | 6路 | 成渝高速路口公交站—马站 | 13.95 | 30 | 保留 |
|  | 7路 | 教育园区—沱江新城—教育园区 | 18.12 | 38 | 调整 |
| 支线 | 2路 | 成渝高速路口公交站—成渝高速路口公交站（环线） | 17.11 | 46 | 保留 |
|  | 4路 | 城东高铁站—教育园区 | 15.99 | 43 | 保留 |
|  | 5路 | 汽车客运中心—魏家湾 | 15.08 | 41 | 保留 |
|  | 8路 | 侯家坪派出所—教育园区 | 13.33 | 37 | 延伸 |
|  | 9路 | 凤岭公园—四川现代 | 17.45 | 47 | 保留 |
|  | 10路 | 成渝高速路口公交站—清巍汽车4S商城（规划） | 15.44 | 42 | 保留 |
|  | 11路 | 沱江新城—临空经济区地铁站 | 17.27 | 46 | 延伸 |
|  | 12路 | 成渝高速路口公交站—莲花办事处 | 6.36 | 20 | 保留 |
|  | 14路 | 城东高铁站—教育园区 | 15.63 | 43 | 保留 |
|  | 15路 | 清泉—汽车客运中心 | 20.39 | 54 | 新增 |
|  | 16路 | 教育园区—侯家坪富友公司 | 16.05 | 44 | 延伸 |
|  | 17路 | 侯家坪派出所—城东高铁站 | 14.15 | 39 | 延伸 |
|  | 18路 | 城东高铁站—四川现代 | 16.15 | 44 | 保留 |
|  | 19路 | 四川现代—魏家湾 | 15.07 | 41 | 新增 |
| 合计 |  | — | 311.22 | 785 | -- |

第2章  城市公交发展现状分析

2.1 城市发展现状分析

（1）路网格局

资阳市城市道路网络布局可分为城中片、城南片、城北片及沱东片。城中片位于沱江与成渝铁路之间，是资阳市的老城区，路网结构接近方格网，路网分布集中，道路较窄；城北片位于成渝铁路西北方向，路网主要沿车城大道和娇子大道向北、向西扩展，其他区域道路密度较低；城南片位于沱江以西，侯家坪附近，路网为方格网结构，路网密度较低；沱东片位于沱江以东，路网沿沱江带状发展，道路大体平行或垂直于沱江方向。

沱江两岸通过三座大桥连接，自北向南分别为沱江三桥、沱江一桥、沱江二桥。沱江三桥和沱江一桥将城中片和沱东片相连，而沱江二桥沟通了沱东片与城南片。

（2）公路客运站

目前，资阳市中心城区共有资阳汽车客运中心和资阳市汽车客运站2个客运站。

资阳汽车客运中心是一级客运站，位于书台路，占地面积72.6亩，日均运输旅客6500余人，主要开行以南以西方向的区内班车和开往成都、内江、泸州、简阳等跨市班车以及开往重庆、广州、东莞等地的跨省班车。

资阳客运站位于建设东路，主要发往以北、东方向的区内班车以及发往省内遂宁、乐至、安岳的跨市班车。由于交通拥堵、场地狭窄，不能满足需要，规划搬迁至高铁资阳北站周边的城东客运枢纽站。

图2-1  资阳市公路客运场站布局图

（3）铁路客运站

成渝铁路和成渝高铁过境资阳，在中心城区各设置一个客运站，分别为资阳站和资阳北站。资阳站位于城中片北部，距成都站122km，距重庆站382km，隶属于中国铁路成都局集团有限公司成都车务段，现为三等站，主要直通客流为成都、昆明、广州等方向；资阳北站位于沱东片区，隶属于中国铁路成都局集团有限公司，现为一等站。

图2-2  资阳市铁路客运场站布局图

2.2 公交企业经运营现状分析

资阳市城市公共交通有限责任公司是承接资阳市公共交通业务的国有企业，于2017年12月1日完成注册，2018年1月19日正式接管中心城区的城市公交业务。截至2018年3月16日，公司在职员工299人，其中驾驶员186人，拥有城市公交车206辆，预计2018年新购置60辆新能源公交车。开行公交线路17条，有公交场站三处，总占地面积94亩。

2.3 公交客流分析

2.3.1 日均客流量分析

通过调研发现，资阳市中心城区公交线路的日均客流强度水平为226人次/km，线路日均客流强度最高达到513人次/km，为1路；线路日均客流强度最低为18人次/km，为11路。城区现状17条线路中，有8条线路的日均客流强度低于平均水平，约占47%。资阳市线路日均客流强度水平如图2-3所示。

图2-3  线路日均客流强度统计（人次/km）

另外，以单辆公交车为研究对象，可以得出每条线路的单车日均客流强度分布情况（见图2-4）。可以看出，资阳中心城区公交客流在不同线路的分布较为均匀，1路单车日均客流强度最高，为384人次/车，18路单车日均客流强度最低，为66人次/车。平均单车日客流强度为263人次/车，有47%的线路低于该水平。除18路外，9路、11路的单车日均客流强度也低于100人次/车，为90人次/车。

图2-4  单车日均客流强度统计（人次/车）

表2-1  资阳城区公交线路现状客流量统计表

| 线路编号 | 起讫点 | 单边里程（km） | 中途站点数（个） | 车辆数（辆） | 单车日均客运量（人次） | 线路日均客流量（人次） | 线路日均客流强度（人次/km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1路 | 汽车客运中心—清泉 | 12.7 | 23 | 17 | 384 | 6520 | 513 |
| 2路 | 汽车客运中心—成渝高速路口公交站 | 16.5 | 32 | 16 | 314 | 5030 | 305 |
| 3路 | 汽车客运中心—教育园区 | 14 | 38 | 19 | 283 | 5380 | 384 |
| 4路 | 城东高铁站—教育园区 | 19.6 | 42 | 20 | 331 | 6620 | 338 |
| 5路 | 汽车客运中心—魏家湾 | 14.8 | 30/29 | 15 | 303 | 4540 | 307 |
| 6路 | 汽车客运中心—马站 | 18.3 | 35/36 | 16 | 239 | 3830 | 209 |
| 7路 | 沱江新城—教育园区 | 15.6 | 36 | 12 | 165 | 1980 | 127 |
| 9路 | 凤岭公园—四川现代 | 15.5 | 28/27 | 6 | 90 | 540 | 35 |
| 10路 | 成渝高速路口公交站—区职教中心 | 13 | 25 | 13 | 353 | 4590 | 353 |
| 11路 | 沱江新城—幸福谷 | 15.2 | 29 | 3 | 90 | 270 | 18 |
| 14路 | 城东高铁站—教育园区 | 16.3 | 28 | 16 | 307 | 4910 | 301 |
| 15路 | 沱江新城—玉柴公司 | 13.2 | 35/36 | 8 | 120 | 960 | 73 |
| 16路 | 凤岭公园—侯家坪富友公司 | 13.8 | 32 | 13 | 272 | 3540 | 257 |
| 17路 | 沱江新城—侯家坪派出所 | 9.8 | 19 | 5 | 274 | 1370 | 140 |
| 18路 | 汽车客运中心—城东高铁站 | 10.2 | 12 | 7 | 66 | 460 | 45 |
| 高铁快线1 | 城东高铁站—成渝高速路口公交站 | 11.5 | 11 | 10 | 105 | 1050 | 91 |
| 高铁快线2 | 城东高铁站—教育园区 | 9.8 | 12 | 10 | 251 | 2510 | 256 |

注：*/*为上下行。

2.3.2 断面客流量分析

通过为期一周的时间，对资阳市主城区公交线路进行跟车调研，发现资阳市城区公交的断面客流呈现以下特征。

（1）客流分布不均衡

高峰期间，东西方向与南北方向的部分路线客流量明显高于其他路线，形成客流走廊，如东西方向的6路公交，南北方向的1路公交，在高峰时期流量较大。而9路、18路等线路断面客流量较小。其断面客流量分布如图2-5至2-8所示。

图2-5  6路早高峰上下行断面客流量

图2-6  1路早高峰上下行断面客流量

图2-7  9路早高峰上下行断面客流量

图2-8  18路早高峰上下行断面客流量

通过以上图表可以发现，断面客流主要集中的车站包括：城中片的南门口、桥亭子、百货大楼、家乐福，城北片的交警一大队、电信大楼、市公安局，沱东片的城东区政府、半山风情、区公安局等。总体来说，城中片的客流量最高，城北片次之，城南片和沱东片较少。

（2）断面客流存在时间差异性

通过调研发现，一些线路的断面客流量存在时间差异性，主要表现为两方面：一方面是工作日和周末的差异，如14路；另一方面是一天之内早中晚高峰时段的差异，如15路。断面客流分布如图2-9和图2-10所示。

图2-9  14路早高峰上下行断面客流量

图2-10  15路早高峰上行早中晚高峰断面客流量（工作日）

通过分析发现，工作日和周末的差异性体现在：较多线路的工作日断面客流量明显多于周末，如14路，这些线路主要连接城中区和其他区域，工作日客流较大，周末客流较小。另一方面，对同一线路而言，其单向客流量在一天之中也呈现时间的差异性，一般呈现为早高峰的断面流量>晚高峰断面客流量>午高峰断面客流量，如15路。

2.4 公交线网分析

2.4.1 线网布局

中心城区公交线网分布如图2-11所示。资阳市中心城区的公交线网主要分布在城中片（老城）、沱东片（区政府驻地）、城北片（市政府驻地）。受沱江的分割以及城北片自身的特点，公交线路多设置在建设北路、和平路、车城大道、娇子大道、宝台大道等主干道上。由于建设北路位于城中片，交通压力相对较大。中心城区的17条线路中，有3条线路经过沱江三桥，4条线路经过沱江一桥，1条线路经过沱江二桥，其余线路起终点均在沱江以西。总体来看，城中片区公交线路最多（16条），城北片和沱东片相对较少，城南片只有3条线路经过，其他片区更是几乎可以忽略。

图2-11  资阳市中心城区公交线网现状布局图

（k1、k2分别代指高铁快线1、高铁快线2）

2.4.2 公交线网指标分析

（1）线路长度

资阳市中心城区目前开行公交17条，线路总里程239.8km，线路平均长度为14.1km，大于国家规范中“城区公共汽车主要线路长度宜为8~12km”的要求。各条线路长度统计对比情况见图2-12。

图2-12  线路长度统计图

资阳市中心城区公交线路长度分布相对均衡，线路长度在8.0~12.0km的有4条，12.1~15.0km的有6条，15.1~20.0km有7条，线路总体偏长，其中4路和6路的线路长达19.6km和18.3km。过长的线路会导致车辆运行时间过长，准点率差，影响车辆周转效率和服务水平。

（2）线路非直线系数

资阳市城区现状公交线网非直线系数的平均水平为2.33，远远高于国家规范规定的不大于1.4的要求。其中非直线系数最高的公交线路为2路，非直线系数达到4.58。17条线路有94%的线路非直线系数超过1.40。造成这一现象的原因是公交线路数量有限，只能通过绕行来覆盖大多数道路。另外，沱江以及桥梁的限制也使得部分线路难以避免绕行。各线路的非直线系数如图2-13所示。

图2-13  线路非直线系数统计图

（3）线网密度

截至2016年，资阳市中心城区建成区面积为42平方公里；经测算，资阳市公共交通线路经过的道路中心线总长度为79公里，计算得到资阳市中心城区现状公交线网密度为1.88km/km2，远低于国家规范中“在市中心区规划的公共交通线路网的密度应达到3～4km/km2”的密度要求。导致线网密度的原因是城南片区为大片工业用地，工业用地道路密度较低，公交需求有限。

（4）重复系数

经测算，资阳市中心城区线路重复系数约为2.45，符合《交通工程手册》建议的城市公交线网重复系数1.25～2.5的标准。

2.5 公交运力分析

资阳市中心城区现有营运公交车辆合计206台，全为高级空调车，且全为大型车辆，折合标准车267.8台。至2015年，资阳市中心城区常住人口35.0万人，万人拥有率为7.7标台/万人。中心城区公交车辆运营现状情况见表2-2。

表2-2  资阳市中心城区公交车辆营运现状一览表

| 名称 | 线路长度（km） | 配车数 （标台） | 车型 | 发车间隔（min） | 燃料类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1路 | 12.7 | 22.1 | 大型车 | 6/7 | 天然气 |
| 2路 | 16.5 | 20.8 | 大型车 | 7/9 | 天然气 |
| 3路 | 14 | 24.7 | 大型车 | 6/7 | 天然气 |
| 4路 | 19.6 | 26 | 大型车 | 7/9 | 天然气 |
| 5路 | 14.8 | 19.5 | 大型车 | 7/9 | 天然气 |
| 6路 | 18.3 | 20.8 | 大型车 | 8/10 | 天然气 |
| 7路 | 15.6 | 15.6 | 大型车 | 9/11 | 天然气 |
| 9路 | 15.5 | 7.8 | 大型车 | 17-20 | 天然气 |
| 10路 | 13 | 16.9 | 大型车 | 7/10 | 天然气 |
| 11路 | 15.2 | 3.9 | 大型车 | 41-47 | 天然气 |
| 14路 | 16.3 | 20.8 | 大型车 | 7/9 | 天然气 |
| 15路 | 13.2 | 10.4 | 大型车 | 13-16 | 天然气 |
| 16路 | 13.8 | 16.9 | 大型车 | 8/10 | 天然气 |
| 17路 | 9.8 | 6.5 | 大型车 | 16-20 | 天然气 |
| 18路 | 10.2 | 9.1 | 大型车 | 17-22 | 天然气 |
| 高铁快线1 | 11.5 | 13 | 大型车 | 8/10 | 天然气 |
| 高铁快线2 | 9.8 | 13 | 大型车 | 7/10 | 天然气 |

2.6 公交场站分析

2.6.1 首末站

资阳市中心城区公交线路有3个公交首末站，为新公交总站、成渝高速路口公交站和城东高铁公交枢纽站。

新公交总站（汽车客运中心）位于书台路，毗邻资阳汽车客运中心，占地约55.89亩（约合37260m2），功能包括车辆发车、调度和停放管理，基本满足1路、2路、3路等6条线路共90台公交车辆的始发终到需要，以及9路、16路、17路车辆中途进出的需要。

城东高铁公交枢纽站位于沱东新区，与成渝高铁资阳北站相邻，占地约27.5亩（约合18333m2），主要作为4路、14路和高铁快线2的发车场地和18路、高铁快线1的终点场地，以及6路的中途停靠站点。

成渝高速路口公交站位于娇子大道西段，占地约11亩（约合7333m2），主要作为10路和高铁快线1的发车场地和2路车的终点场地。

以上3个首末站可解决过半线路的出发和调度问题。其余公交线路起终点主要集中在学校、小区等城区和郊区的一些客流发生点，基本没有专用场地，只能借用道路资源临时停车和掉头，给公交驾驶员带来不便，也对道路交通造成影响。现状公交起讫点分布如图2-14所示。

图2-14  现状公交起讫点分布图

2.6.2 停保场

资阳市现在没有专门的停车场和保养场，主要依靠现有的3个公交首末站停放车辆，车辆的保养主要在公交总站进行。随着公交车辆的进一步增加，现有的3处场站将无法满足公交车辆的停放和维修保养的需要，因此，应在规划中设置与车辆数目相配套的停保场。

2.6.3 中途站

（1）公交中途站设置形式

经调查，目前资阳市中心城区的公交线路有中途站约400个，站点设置形式主要分为6种：岛式、港湾式、非港湾雨篷式、单牌式、立柱式和无站牌。其中立柱式站牌数量最多，占46.5%，大多设在沱东片区以及外环路、大千路等非主干道。港湾式站台比例较小，仅占11.1%。具体分布情况如图2-15所示。

图2-15  资阳市中心城区公交中途站设置形式比例分析

在调研过程中，发现许多站牌（尤其是立柱式站牌）受损或被遮挡，难以识别，有的站牌文字已经完全脱落，无法辨认（如图2-16所示）。另外，社会车辆占用公交站台停车的现象非常严重，公交车辆无法进站停靠，乘客也找不到上车位置，不便乘车。

图2-16  资阳市中心城区部分受损站牌

（2）站点覆盖率

公交站点覆盖率直接体现了公交辐射能力的大小，覆盖率不足会导致乘客步行距离过长，降低公交吸引力；而站点过密又会导致车辆运行缓慢，降低运输效率。

资阳城区公交线路已基本上覆盖中心城区的主要交通产生源，并且在高铁资阳北站和资阳汽车客运中心外100米内均设有公交首末站，满足规范要求，满足规范要求。现状公交站点300米半径覆盖率达约为33%，低于国家标准（>50%）；500米公共交通覆盖率约为52%，低于国家标准（>90%）。公交站点覆盖率低的主要原因是城南工业用地面积较大，而工业用地的特点是占地面积大、路网稀疏，公交站点数量和覆盖面积相对少于其他用地形式。

2.7 公交专用道

截至目前，资阳市中心城区尚无公交专用道和公交优先道，公交车辆的路权无法得到保证。城中区道路较窄，没有施划公交专用道的条件。车城大道、娇子大道以及城南、沱东片区道路条件较好，有条件施划公交专用道。

2.8 现状问题分析

（1）线网布局不合理

1. 没有明确划分线路功能等级，公交线路过于集中，导致线路平均重复系数较高。

2. 许多线路绕行情况较严重。不少线路大量绕行，以覆盖更多道路，导致公交线网平均非直线系数为2.33，远超国标规定的范围。大量的绕行增加了途经该路段的乘客的出行时间，降低车辆运行和乘客出行的效率。

3. 许多线路过长，造成燃料浪费的同时增加了乘客等车时间。

（2）基础设施建设水平有待提升

1. 公交场站规划及建设较滞后，场站数量和面积较小，不能满足需求。目前仅有3处公交场站，缺乏停保场，不利于公交运营。

2. 中心城区公交站点位置设置不合理，部分站点设置在交叉口内部或距离交叉口不足50米，不满足规范要求，极易造成交通拥堵。

3. 许多站间距设置不合理，城中区部分站间距设置过短导致公交车停车频繁，降低公交服务水平。

4. 大量站牌模糊不清或被遮挡，无法阅读，不便于乘客乘车。

（3）运营管理有待提升

1. 公交运力配置不合理，如11路仅配备两辆公交车，导致发车间隔过大（60分钟），增加乘客候车时间，降低了公交吸引力。

2. 因道路施工原因调整线路后，公交站牌信息没有及时更新，对乘客候车具有一定误导性。

3. 城区路边停车现象严重，公交优先权利未得到合理保障，导致公交车辆进站困难。

（4）公交智能化程度较低

1. 资阳市尚未建立公交智能调度系统，调度仍然依靠人工操作，实时性差。

2. 公交IC卡普及率不高，办理点和充值点较少。

3. 目前中心城区没有电子站牌，站牌信息更新不及时，车辆位置信息无法实时掌握。

（5）体制机制亟需完善

1. 与其他市州相比，公交优惠力度较低，对市民吸引力不足。

2. 公交改制初期，基础设施建设多，资金缺口大，尚无明确的财政补贴机制。

第3章  公共交通需求分析

3.1 城市社会经济发展预测

3.1.1 城市总体规划

1．发展目标

建成临空经济高地与成渝制造重镇、高标准建设内陆开放前沿城市、与成渝共建国际化城市地区的“三阶段”战略目标。

2．城市性质

成都大都市区东部中心城市和专业化服务基地，新兴临空经济高地，宜居宜业的文化生态江城。

2．城市规模

依据《资阳市城市总体规划（2017-2035）》，资阳市未来几年的城市发展规模为：

2020年中心城区总人口为51万人左右，用地规模达到51.2平方公里。

2030年中心城区总人口为87万人左右，用地规模达到75.4平方公里。

3．中心城区城市形态及功能布局

- 中心城区空间结构

主城区、临空区，以及临空区外的临江镇、资阳西站，主城为四片，临空区为三片四镇，整合后为七片四镇。

（1）七片：主城区的城中片、城南片、城北片及沱东片；临空区的雁西湖片、三草湾片及清泉片。

（2）四镇：临江特色小镇、墨池坝特色农业小镇、李家坝镇、董家坝镇。

- 城市空间功能结构

（1）城中片：老城区保留历史格局，完善各类设施；兰家坡功能更新，形成商业中心；

（2）城南片：提高土地承载力，提升工业开发强度；完善各类生活服务设施，引导人口集聚；

（3）城北片：缝合车城大道和娇子大道两大区块；

（4）沱东片：提升沱东地区整体的建成环境；结合沱东优良的自然环境基础，形成资阳城市综合服务功能的集聚；

（5）雁西湖片：规划面向区域的临空商务服务、医疗康养、国际教育及高端居住功能；

（6）三草湾片：规划先进制造、保税加工、仓储物流、及生活配套功能；

（7）清泉片：保留原有制造产业；同时利用自然景观资源良好的山谷，发展区域培训及研发功能；严格控制该组团内建设用地总量；

（8）四个临江特色小镇：依托北部生态源，保留现有农业生产功能，以发展近郊农业、观光农业、观光农业为主；限制大规模开发建设。

图3-1  资阳市中心城区功能结构分析图

3.1.2 社会经济规划

根据《资阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《资阳市城市总体规划（2017-2035）》以及年鉴统计数据，未来资阳市社会经济呈现如下发展趋势：

（1）预期到2020年，资阳市地区生产总值达到1270亿元，年均增长速度达8.0%，人均生产总值达到4.5万元，经济总量大幅度增加，经济发展质量明显提高，经济结构不断优化。

（2）到2030年，资阳市地区生产总值达到2500亿元，年均增长速度为7.0%，人均生产总值达到8.1万元，人民生活整体迈向富裕，生活质量明显提高，生活环境明显改善。

表3-1  资阳市经济发展水平预测表（2015年-2030年）

| 指标名称 | 2015年 | 2020年 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年均增长率（%） | — | 8.0 | 7.0 |
| 地区生产总值（亿元） | 863.6 | 1270 | 2500 |
| 居民人均可支配收入（元） | 17683 | 26000 | 45000 |

3.1.3 土地利用规划

城市土地利用是城市交通需求产生和吸引的根源。一般来说，不同的土地利用布局、性质和利用强度对应着不同的交通需求。因此，科学合理的城市交通规划需要充分了解城市土地利用规划，通过全面细致地分析把握城市现状及未来的土地利用状况，为合理进行城市客运交通需求预测奠定基础。图3-2为2017-2035年资阳市中心城区土地利用规划图。

图3-2  资阳市中心城区用地布局规划图

表3-2  资阳市中心城区2035年规划用地平衡表

| 用地代码 |  | 用地名称 | 面积（公顷） | 占总建设用地比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 |  |  |  |
| R |  | 居住用地 | 3411.06 | 28.44 |
| A |  | 公共管理与公共服务设施用地 | 1190.55 | 9.92 |
|  | A1 | 行政办公用地 | 87.71 | 0.73 |
|  | A2 | 文化设施用地 | 88.55 | 0.74 |
|  | A3 | 教育科研用地 | 715.21 | 5.96 |
|  | A4 | 体育用地 | 95.95 | 0.80 |
|  | A5 | 医疗卫生用地 | 124.27 | 1.04 |
|  | A6 | 社会福利用地 | 62.88 | 0.52 |
|  | A7 | 文物古迹用地 | 0.68 | 0.01 |
|  | A9 | 宗教设施用地 | 11.60 | 0.10 |
|  | AX | 社区服务中心 | 3.70 | 0.03 |
| B |  | 商业服务业设施用地 | 999.46 | 8.33 |
| M |  | 工业用地 | 1786.55 | 14.89 |
| W |  | 物流仓储用地 | 154.00 | 1.28 |
| S |  | 道路与交通设施用地 | 2231.72 | 18.60 |
|  | S1 | 城市道路用地 | 2120.00 | 17.67 |
|  | S2 | 轨道交通线路用地 | 33.90 | 0.28 |
|  | S3 | 交通枢纽用地 | 51.48 | 0.43 |
|  | S4 | 交通场站用地 | 26.34 | 0.22 |
| U |  | 公共设施用地 | 143.18 | 1.19 |
| G |  | 绿地与广场用地 | 2078.98 | 17.33 |
|  | G1 | 公园绿地 | 1570.24 | 13.09 |
|  | G2 | 防护绿地 | 476.47 | 3.97 |
|  | G3 | 广场用地 | 32.27 | 0.27 |
| 合计 |  | 城市建设用地 | 11995.50 | 100.00 |

3.2 城市综合交通需求预测

3.2.1 交通需求分类

不同的土地利用形态将产生不同的交通发生源，为把握分析重点，本规划将重点分析2018-2030年资阳中心城区主要的交通发生点。结合资阳市规划用地功能分析，确定主要的交通发生源集中在：居住类型用地，公共设施用地中的大型客流集散点（包括大型商场、购物中心、批发市场、车站等）、大型工业区以及文化旅游地区等。

1. 居住类型用地交通需求

居住区作为居民每日出行的起终点，是重要的交通发生源。居住用地指标中占地规模、容积率、居住区面积、居住区定位都对交通产生影响，例如：普通住宅区公交出行高于高级住宅区，并且容积率高，居住区面积大，使用公共交通出行方式的比例会相对较高。同时，居住类型的交通需求具有明显的早晚通勤性质，以上班、上学为主要出行目的，交通发生量和吸引量具有规律性。

资阳市城市总体规划在确定城市七片四镇的基础上，进一步划分为老城片区、凤岭片区、幸福片区、马鞍片区、三贤片区、南市片区、黑水寺片区、罗家坝片区、高铁片区、宝台片区、白沙坝片区、董家坝片区、三草湾片区、雁西湖片区、老鹰片区、清泉片区、李家坝片区、墨池坝片区、临江片区十九个片区，规划居住用地3411公顷，约占城市建设总用地的28.4%。

2. 工业类型用地交通需求

工业用地主要以上班出行为主，交通量、出行方式较为固定。目前，工业园区尚处于发展起步阶段，其出行方式主要集中在摩托车、步行、自行车、公共交通。其中公共交通供应未能满足工业区通勤需求，造成这一现象的主要原因有：园区的入驻企业较少，不具规模，公交线路开行较少，不能有效覆盖通勤出行起讫点；公交线路长，车辆少，发车间隔大，准点率低等。

资阳市中心城区工业布局主要集中在城内和城外。城内为娇子大道南的食品药业园、城南工业区和牙谷产业区。期间计划在中心城区外围规划资三路工业区、清泉工业区、三草湾集中工业区，形成新的工业发展平台。随着工业园区的逐渐开发和完善，需进一步加强各片区之间公交通达性，同时针对通勤出行特征开行高峰快线，满足通勤出行快速、准点的需求。

3. 公共设施用地交通需求

不同公共设施用地类型产生的交通需求特点不同，根据交通发生量情况将其分为小型、中型和大型交通发生量用地。小型交通发生量用地主要包括：金融保险业用地，小学用地、行政用地等；中型交通发生量用地包括医院用地、中学、中专用地、公司办公用地以及较小规模市场用地等。大型交通发生用地主要包括大型商场、购物中心、批发市场用地、高中、大学用地。

（1）小型、中型交通发生量用地交通需求

该类用地包括上班、上学、业务，上班上学发生的交通量有规律性，出行方式较为固定，业务发生的交通量不太稳定，出行方式也不固定，主要集中在临空区清泉科教园、高铁新区科教中心、雁江区职教中心、城南教育园区。

（2）大型交通发生量用地交通需求

大型交通发生量用地包括对外交通、大型商场、购物中心、批发市场用地等。

对外交通用地是指城市对外联系的铁路、公路、管道运输设施、港口、机场及其附属设施的建设用地。资阳市对外交通较大的交通出行生成点主要位于资阳北站以及未来将要建设的资阳西站、资阳东公路客运枢纽站、资阳西公路客运枢纽站及资阳公路客运中心等。

大型商场、购物中心、批发市场用地交通需求可分为两类：一类为吸引至此上班的交通量，交通需求和出行方式较为稳定；另一类为吸引至此进行购物、休闲的交通量，交通需求、出行方式不太稳定。两者在交通发生时间上有明显的区分，上班出行一般为早晚通勤时段，而购物、休闲出行则主要体现在非高峰出行时段以及节假日和周末时间。目前资阳市中心城区拥有万达、梅西两个大型商场，后期将在资阳北站附近集中布局商务用地，形成资阳商务集中区。

4. 文化旅游用地交通需求

文化旅游用地产生的交通需求特点与以上用地需求不同，其主要以旅游、文体休闲为主，用地类型主要包括风景名胜、公园、图书馆、体育馆等，出行方式不太固定，交通需求主要集中在节假日和周末时间。资阳市中心城区在现有的市文化馆、市城市规划展览馆、市图书馆的基础上，将在城南新建城市演艺中心，在资阳北站西侧沿江预留会展中心用地等。

3.2.2 交通小区划分

交通小区的划分应根据城市规划区域的用地规模、人口规模、土地利用性质和规划布局的特点来确定，一般以行政分区、人工构筑物及自然疆界（如河流、铁路、森林公园、山脊等）作为交通区界，尽可能以主干道作为各区的中轴线，要求区界与主干道宜有相等的距离，小区不宜横穿两条公共交通主干道，为便于交通模型的建立和使用，现状、远期的交通分区系统应保持一致。

根据《资阳市城市总体规划（2017-2035）》，结合以上原则，综合地形地物、土地利用性质、路网特征和规划年城市组团布局形态将资阳市中心城区划分为19个交通小区，分别为老城片区、凤岭片区、幸福片区、马鞍片区、三贤片区、南市片区、黑水寺片区、罗家坝片区、高铁片区、宝台片区、白沙坝片区、董家坝片区、三草湾片区、雁西湖片区、老鹰片区、清泉片区、李家坝片区、墨池坝片区、临江片区。

图3-3  资阳市中心城区交通小区划分图

3.2.3 交通需求预测

客运交通需求不仅受城市用地布局、各区功能定位影响，更与各交通小区规划年的人口基数密切相关。根据《资阳市城市总体规划（2017-2035）》可得资阳市中心城区各规划年居民人口数。

表3-3  资阳市中心城区人口预测表

| 预测年份 | 2020年 | 2030年 | 2035年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预测人口（万人） | 51 | 87 | 110 |

1. 城市人口分布

基于城市总体规划、综合自然条件约束、城市对外经济流向以及城市结构变化的内在规律，得出城市的发展方向与空间布局。本规划采用权重系数法对人口分布进行预测，即各小区的人口与用地性质及土地利用强度存在密切关系。

表3-4  资阳市中心城区人口分布表（单位：万人）

| 序号 | 片区 | 2020年 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老城片区 | 5.1 | 6.5 |
| 2 | 凤岭片区 | 1.5 | 1.9 |
| 3 | 幸福片区 | 6.9 | 8.8 |
| 4 | 马鞍片区 | 7.7 | 10.3 |
| 5 | 三贤片区 | 5.0 | 6.5 |
| 6 | 南市片区 | 3.2 | 6.1 |
| 7 | 黑水寺片区 | 0.5 | 0.8 |
| 8 | 罗家坝片区 | 7.5 | 9.4 |
| 9 | 高铁片区 | 5.5 | 6.9 |
| 10 | 宝台片区 | 5.5 | 7.4 |
| 11 | 白沙坝片区 | 2.2 | 8.0 |
| 12 | 董家坝片区 | 0.4 | 1.4 |
| 13 | 三草湾片区 | — | 1.9 |
| 14 | 雁西湖片区 | — | 3.6 |
| 15 | 老鹰片区 | — | 4.4 |
| 16 | 清泉片区 | — | 1.0 |
| 17 | 李家坝片区 | — | 0.5 |
| 18 | 墨池坝片区 | — | 0.8 |
| 19 | 临江片区 | — | 0.9 |

2. 人均出行次数

客运产生量预测的关键是人均日出行次数的确定。国内外交通理论研究认为，城市居民人均出行量取决于城市经济水平和居民为出行所支付的费用（如出行时耗、经济支出和体能消耗等）。而随着城市社会经济水平的发展，居民活动频率变高，人均日出行次数也相应的发生变化，综合考虑各种变化趋势，资阳市近中远期的居民日平均出行次数呈增加态势，预测特征年的人均出行次数如下表所示。

表3-5  资阳市中心城区人均出行次数预测表

| 规划年限 | 2020年 | 2030年 |
| --- | --- | --- |
| 日均出行次数（次） | 2.4 | 2.9 |

3. 出行总量

根据各规划年的人口数量及人均出行次数的预测，可以计算出各小区的客运产生量，如下表所示。

出行总量=人口数量*人均出行次数

表3-6  资阳市中心城区各小区客运产生量（万人次/日）

| 序号 | 片区 | 2020年 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老城片区 | 12.2 | 18.9 |
| 2 | 凤岭片区 | 3.6 | 5.7 |
| 3 | 幸福片区 | 16.5 | 25.5 |
| 4 | 马鞍片区 | 18.5 | 29.7 |
| 5 | 三贤片区 | 12.0 | 18.9 |
| 6 | 南市片区 | 7.6 | 17.7 |
| 7 | 黑水寺片区 | 1.3 | 2.2 |
| 8 | 罗家坝片区 | 17.9 | 27.3 |
| 9 | 高铁片区 | 13.1 | 19.9 |
| 10 | 宝台片区 | 13.3 | 21.4 |
| 11 | 白沙坝片区 | 5.4 | 23.1 |
| 12 | 董家坝片区 | 1.0 | 3.9 |
| 13 | 三草湾片区 | — | 5.4 |
| 14 | 雁西湖片区 | — | 10.3 |
| 15 | 老鹰片区 | — | 12.8 |
| 16 | 清泉片区 | — | 2.9 |
| 17 | 李家坝片区 | — | 1.5 |
| 18 | 墨池坝片区 | — | 2.5 |
| 19 | 临江片区 | — | 2.7 |

3.3 公共交通发展需求预测

3.3.1 预测思路与方法

1. 预测思路

本次规划中公交需求预测以资阳市中心城区现状出行特征为依据，以《资阳市城市总体规划（2017-2035）》为依据，遵循定性分析与定量计算相结合的预测思路，采用基于居民出行划分模型的总量分配法。总量分配法基本思路如图所示。

图3-4  总量分配法预测步骤图

2. 预测方法

规划拟采用杨晓光教授《不同城市规模的公共交通出行比例预测方法研究》中提出的公交分担率计算模型。具体模型见下表。

表3-7  不同规模城市公交分担率预测模型一览表

| 城市等级 | 人口规模（万人） | 预测模型 |
| --- | --- | --- |
| 特大城市 | >100 |  |
| 大型城市 | 50-100 |  |
| 中等城市 | 20-50 |  |
| 小型城市 | <20 |  |

注：上述模型中表示公交分担率，表示城市人口规模，单位万人

3.3.2 公交需求预测结果

根据《资阳市城市总体规划（2017-2035）》，资阳市中心城区2020年、2030年人口分别是51万、87万。根据不同规划期人口规模选取对应预测模型，为保证预测准确性，本规划对同一规划期接近临界值的采用两种模型预测，然后取加权平均值为最终预测结果，具体结果见表3-8。

表3-8  不同规模城市公交分担率预测模型一览表

| 年 份 指 标 | 2020年 | 2030年 |
| --- | --- | --- |
| 人口（万人） | 51 | 87 |
| 分担率（%） | 23 | 35 |

结合前面对资阳市中心城区综合交通需求结果以及公交分担率预测结果，即可得到资阳市中心城区公交需求预测结果，具体结果见表3-9。

表3-9  资阳市中心城区公交需求预测表

| 年 份 指 标 | 2020年 | 2030年 |
| --- | --- | --- |
| 人口（万人） | 51 | 87 |
| 综合交通需求（万人次/日） | 122.4 | 252.3 |
| 公交分担率（%） | 23 | 35 |
| 公共交通需求（万人次/日） | 28.2 | 88.3 |

3.3.3 公交运力需求预测结果

《城市道路交通规划设计规范》规定中小城市应每1200～1500人一辆公共交通标准车的标准，资阳市中心城区到2020年公交车辆拥有量应达到491标台，到2030年达943标台。

表3-10  资阳市中心城区公交需求预测表

| 年 份 指 标 | 2020年 | 2030年 |
| --- | --- | --- |
| 人口（万人） | 51 | 87 |
| 配比（标台/万人次） | 10 | 11 |
| 公交运力（标台） | 491 | 943 |

第4章  城市公交发展目标与策略

4.1 城市公交发展策略

以成资一体化发展、地铁18号线建设为背景，发挥资阳市公共交通系统在其中的作用，明确其公共交通系统（特别是常规公交）在各规划期的发展重点，实现通过公交发展推动成资一体化的发展进程。

4.1.1 近期发展策略

优化完善常规公交运营组织，完善公交优先设施，包括布设公交优先通道，加大港湾式公交停靠站的建设，并结合对外客运枢纽和主干道路的建设，着力降低公交非直线系数，提高公交运营效率。

4.1.2 中远期发展策略

结合轨道交通的建设，构建以轨道交通为骨干，常规公交为主体，中运量公交及其他交通方式为补充的一体化公共交通网络系统。常规公交根据轨道站点调整定位，整合资源，既发挥自身优势，又实现两者合理衔接，支撑城市空间拓展和集聚客流；完善公交枢纽建设，初步构建形成“枢纽型”公交组织体系；形成多层次功能分明、衔接合理的城市公交系统。

4.2 城市公交发展战略目标

通过对资阳市近远期公交需求的预测以及公交发展抉择的分析，可以看出未来几年是资阳市公交发展的关键时期，城市交通需求日益增长，居民出行对公交需求日趋增加；随着城市空间布局的逐渐完善，主城区之间以及临空经济区和主城区之间的出行不断增多，居民出行距离拉长，公交系统优势日渐显现。

但伴随小汽车的快速发展，城市交通迈入一个敏感的结构转型时期，这段时间的发展将对未来城市发展的模式产生深远影响。因此，为城市公交的近远期发展制定一个科学合理的发展目标就显得尤为重要，不仅能有效缓解未来城市交通拥堵的压力，发挥公共交通优势，更能引导城市交通结构向合理化方向发展。

4.2.1 总体目标

以快速公共交通为骨干、常规公交为主体的城市交通发展战略为指导，立足于资阳市公交发展现状、特征与趋势，处理好远期发展和近期建设的关系，合理组织公共交通结构，科学布局城市公交线网和交通节点，确定对外交通枢纽、城市主要客流集散点和市内公交线路的衔接规划，为资阳市公共交通远景发展提供方向性指导。

4.2.2 具体目标

◆ 公交线网密度：近期中心城区达到2~2.5km/km2，远期达到3~4km/km2；

◆ 车均场站面积：近期中心城区公交首末站每标台为100m2，远期为150m2；停保场每标台面积为180m2；

◆ 站点覆盖率：中心城区公交站点300m覆盖率达到50%，500m覆盖率达到90%；

◆ 车辆保有量：近期中心城区常规公交万人保有量为8~10标台，远期中心城区常规公交万人保有量为10~12标台；

◆ 公交分担率：近期中心城区公交出行比例占机动车出行总量的20-25%，远期占机动车出行总量的30-35%；

◆ 公交出行时耗：90%居民的单程最大出行时耗不大于25 分钟；

◆ 公交换乘水平：乘客平均换乘系数不大于1.3，轨道交通站点与公交衔接点的距离不大于300m，市区目的地换乘次数不超过2次；

◆ 运营服务水平：常规公交平均运营速度不低于20公里/小时，车辆准点率达到80%。

第5章  城市公交线网规划

5.1 公交线网规划原则

公交线网规划从两个方面展开：对老城区冗杂的公交线路进行梳理、优化，降低老城区公交绕行距离以及公交线路重复系数，使居民出行更快捷、更舒适；对南部工业区、临空经济区等新开发的工业园和产业园，重在提高公交覆盖率和可达性，方便居民公交出行。公交线网布局时遵循以下原则：

1. 线路布局与客流走廊相匹配是公交线网布局的基本要求，充分尊重客流出行规律和分布情况，公交线网布局应与公交客流量相匹配，保障在高峰时段、一定服务水平的要求下满足客流运送的需求；

2. 公共交通线网发展要求与城市总体布局相符合，坚持交通与土地利用一体化的发展原则，顺应城市发展方向，响应城市空间结构变化和引导新片区开发，实现公共交通与用地开发的协调发展；

3. 线路长度不宜过长或过短，平面上的线路不宜过多的迂回和曲折，应使大部分客流节约乘车时间；

4. 在保证基本客流需要的前提下，有利于改善企业生产经营管理，保证企业的经济效益和社会效益；

5. 设计线路时必须考虑远近结合以及综合运输发展的需要，密切城市内外客运网间的协作与配合，保证乘客在不同运输工具间换乘的方便，充分考虑不同层次网络的衔接，充分发挥各种公交方式的优势，提升公共交通整体水平。

在以上原则的指导下，规划采用“自下而上，自上而下，理论与实践相结合”的方法进行公交线网规划方案设计与优化，基本过程如图5-1所示。

是

现状公交线网评价

现状合理公交线路

备选路线集

选取子集

初始公交线网方案

方案评价

推荐方案

方案可行？

线网结构

客流分析

道路交通影响

场站建设

否

图5-1  公交线网方案规划流程图

5.2 公交线网规划步骤

目前城中片区人口密度较高，且道路普遍较窄，停车设施缺乏；公交线路在老城区较为集中，虽然公交线网覆盖率高，但过于冗杂的线路对于城中片区道路较窄的道路条件来说反而会影响公交运行效率。由于老城发展较为成熟，配套完善，正逐渐向周围辐射，同时随着未来临空经济区的建成，各片区之间交流日益密切，对公共交通的需求也日益增加。

根据《资阳市城市总体规划（2017-2035）》，资阳市在2016年—2030年期间，（1）建设以高速公路、快速客运专线铁路为骨架的区域快速运输网络，（2）实现资阳与成都城市核心区之间的快速直达，（3）强化资阳中心城区与市域重要城镇之间的快速联系。

根据以上的用地布局调整策略，本次公交线网规划可以分两步来实施：

第一阶段—近期规划（2018-2020）：重点对现状线路进行优化调整，对公交未覆盖区域进行线网补充，对各主要客流集散地进行连接；

第二阶段—后期规划（2020-2030）：配合公交场站的新建，将公交线网向城市外围延伸，进一步提高公交覆盖范围。

5.3 公交线网发展规模

公交线网规模分析主要针对城市公交进行，通过论证分析，以平衡供给与需求，避免资源浪费或供给不足。

力争资阳中心城区近期公交线网密度达到2公里/平方公里，重复系数为2.50，则规划公交线路总里程力争达到207公里，线路平均长度为8～12公里，则需要公交线路17～25条；保证后期公交线网密度达到3公里/平方公里，重复系数1.80，则规划公交线路总里程应达到224公里，线路平均长度为8～12公里，则需要公交线路19～28条。

5.4 城市公交线网规划方案

5.4.1 规划思路

1. 公交线网分级

随着资阳市中心城区不断扩大，想要提高公共交通覆盖路，同时保证一定的服务水平，必须分级布设公交线网。公交快线指承担大运量和主要客流集散地的长距离、快速交通，公交干线承担各个组团间及组团内部出行，公交支线则是快线和干线的延伸，打通城市公交微循环，快线、干线、支线三级公交线网可以保持合理的平均线路长度，提高营运效率和服务水平，并提供较高的覆盖率。

2. 公交线网组织模式

城市公交强调系统分级的组织模式，形成以“枢纽”为中心的公共交通运输网络布局，合理集散不同功能层次运输系统的衔接和换乘。各组团之间通过组团内枢纽间的公交快线相连接。组团内和相邻组团之间采用一定数量的点对点或环线的公交干线和支线相连。

3. 线网设计考虑因素

资阳市在公共交通发展初期，线路的设计以方便居民出行为重要目标，这样做可最大程度的吸引客流，提升公交分担率，具有一定的合理性；但为了保证公共交通的可持续发展，在后续发展中除了考虑乘客乘车的便捷性，还须认识到线路及站点设置的规范性，以解决现状公共交通与城市交通的冲突和矛盾。因此，针对现状调研结果，结合现有资阳市公交比较突出的问题和矛盾，本次公交线网规划提出了定位于操作的实施性方案，最大限度地将规划的可操作性和科学性结合起来。

4. 线网规划方法

1）近期客运集散点

通过实地跟车调研，确定了资阳市主要客流集散点。资阳市公交客流主要集散点主要分布在老城区以及老城区至其他片区的交通走廊上，具体分布如下图5-2所示。

图5-2  资阳市现状主要客流集散点分布图

2）线网近期改善措施

针对现状评价中公交线路常见线路重叠、绕行过多、效益不佳、过于拥挤、线路过长、运行不可靠等问题，对其客流及相关指标等进行分析，判断线路问题，采取针对性的优化调整措施，具体措施如下：

①调整通道、降低重复

对于重叠较长的两条线路，在两条线路重叠路段均不饱和的情况下，可以考虑对其中一条线路进行走向调整，一方面降低重复系数，提高线网服务范围，另一方面改善线路运营效益。

图5-3  公交线路常用优化方法1——调整通道、降低重复

②裁弯取值、配套支线

该方法适用于非直线系数较高的线路。通常对于非直线系数高于评价标准的线路，局部路段上下客流量较少时，可以考虑对线路进行取直，减少线路的不合理绕行，提高运行效率和效益。同时，需要考虑原有线路经地区的公交出行，尽可能利用其他线路代替，或者新建支线来代替。

图5-4  公交线路常用优化方法2——裁弯取值、配套支线

③线路延伸、服务新区

对于新建地区，可以通过适当延伸周边已有的线路不长、客流较少的线路通达，提高公交服务范围。此外，对于如同上图所示的两条公交线路，如线路A长度适中，可考虑将线路A适当延伸，进一步强化其功能，同时调整第二条公交线路，加大线网覆盖范围。

图5-5  公交线路常用优化方法3——线路延伸、服务新区

④取消线路运力

当公交线路稳定后客流过小、运营效益较差时，以及走廊内两公交线路重叠比例过高，而两条线路平均满载率又较低时，可以将客流小、效益不佳的线路取消，通过其他线路换乘或者设置支线的方式满足出行服务。

图5-6  公交线路优化方法4——取消线路、节约运力

5.4.2 近期公交线网规划方案

近期公交线网规划（2018—2020年）主要针对现状线网的调整优化，针对现状线网整体覆盖程度不高、部分线路客流需求匮乏、线路功能划分不明确等问题，针对单条线路逐条改善优化线网。

（1）快线

1、高铁快线1路

起讫点：成渝高速路口公交站—城东高铁站

调整方式：基本保持现状，适当调整。

调整原因：高铁快线1路与资阳市公交客流主要方向大体一致，现状高铁快线1路途经站点的客流需求较大，因此对高铁快线1路进行现状保留，并将途经站点进行适当调整。

运行线路：成渝高速路口公交站—娇子大道—台阳路—骏兴路—铜车马街—建设南路二段—建设南路一段—建设东路—沱桥路—沱江一桥—锦湾大道—宝台大道—城东高铁站

途经站点：成渝高速路口公交站—市政务服务中心—黄泥巴山—台阳路—九曲花园—建设南路二段—市公交公司—沱一桥—毛家堰—宝台政府—沱三桥东—城东高铁站

线路里程：9.58公里

平均站间距：871米

功能：连接了城西、老城区和沱东片区，满足了老城区以及沱东片区的快速出行的交通需求，同时也满足了城区居民乘坐高铁的需求。

2、高铁快线2路

起讫点：城东高铁站—教育园区

调整方式：基本保持现状，适当调整。

调整原因：高铁快线2路与资阳市公交客流主要方向大体一致，现状高铁快线2路途经站点的客流需求较大，因此对高铁快线2路进行现状保留来满足老城区居民前往高铁站的换乘需求，并将途经站点进行适当调整。

运行线路：城东高铁站—宝台大道—迎宾大道—雁北路—雁城路—321国道—育才路—春天半岛

途经站点：城东高铁站—沱三桥东—沱三桥西—城北市场—医药公司—区医院—家乐福—西门市场—交警一大队—电信大楼—天宇市场—狮子山—春天半岛

线路里程：9.23公里

平均站间距：769米

功能：春天半岛首末站位于教育园区附近，教育园区是学校汇集的教育区域，高铁快线2以沱东区的城东高铁站为首末，通过城中区，抵达城北的教育园区，满足沿线乘客出行目的之一的上学需求。

（2）干线

1、1路

起讫点：汽车客运中心—清泉

调整方式：基本保持现状，适当调整。

调整原因：1路公交与资阳市公交客流主要方向大体一致，现状1路途经站点的客流需求较大，因此对1路进行现状基本保留，用以满足老城区居民前往汽车客运中心的换乘需求，并适当调整公交的运行线路，增加公交覆盖率。

运行线路：汽车客运中心—书台路—滨江大道—和平南路—建设北路二段—雁城路—车城大道一段—车城大道二段—车城大道三段—车城大道四段—321国道—清泉

途经站点：汽车客运中心—江南花都—江南半岛—苌弘广场—师范校—南门口—百货大楼—区医院—家乐福—西门市场—交警一大队—电信大楼—四三一总厂—天景花园—天宇市场—市公安局—狮子山—市人民医院—筏子桥—友谊桥—二分厂—孙家湾—德胜疗养中心—玉柴公司—大堰叉路口—清泉

线路里程：12.15公里

平均站间距：486米

功能：1路公交连接了城北片区、城中老城区以及城南汽车客运中心，满足了老城区以及城北片区的快速出行的交通需求，同时也满足了城区居民换乘汽车客运的需求。

2、3路

起讫点：汽车客运中心—教育园区

调整方式：截弯取直，配套支线

调整原因：现状3路公交非直线系数过大，途经站点客流量也很大，因此采取截弯取直，配套支线的调整方法，因此新增支线8路公交。

运行线路：汽车客运中心—书台路—骏兴路—滨河大道—和平南路—建设南路—建设东路—建设北路—雁城路—321国道—四海大道—广厦路—文博路—滨河西路—育才路—教育园区

途经站点：汽车客运中心—江南花都—江南半岛—苌弘广场—师范校—南门口—市公交公司—中医院—静苑小区—建东市场—资阳客运站—医药公司—建设北路一段—区医院—家乐福—西门市场—交警一大队—电信大楼—四三一总厂—天宇市场—三号桥—弘乐府—四海国际—三贤公园后门—市档案局—市委党校—教育园区文慧桥—教育园区

线路里程：10.03公里

平均站间距：371米

功能：串联了城北片区、老城区以及城南片区，在加强了汽车客运中心换乘服务的同时，也满足了不同片区之间的出行需求。

3、6路

起讫点：成渝高速路口公交站—马站

调整方式：截弯取直。

调整原因：现状6路公交非直线系数过大，因此采用截弯取直的调整方法进行线路优化，并调整6路公交的首末站。

运行线路：成渝高速路口公交站—娇子大道—车城大道一段—雁城路—建设北路—建设东路—沱桥路—锦湾大道—宝台大道—正兴街—蜀乡大道—支四路—站南环路—宝台大道—106省道—马站

途经站点：成渝高速路口公交站—蜀亨大酒店—马鞍路口—市政务中心—黄泥巴山—九曲河广场—娇子大道一段—交警一大队—西门市场—家乐福—区医院—建设北路一段—医药公司—资阳客运站—建东市场—静苑小区—沱江一桥—东城大道一段—毛家堰—半山风情—宝台政府—天生花苑—区政务中心—导航站—高铁旱桥—城东高铁站—雷音花苑—绵阳育才中学—马站

线路里程：13.95公里

平均站间距：498米

功能：连接了资阳市的三个片区，使得城西片区以及老城区的居民能够更加方便快捷地进行高铁换乘，更好地实现了轨道交通与城市公交之间的接驳。

4、7路

起讫点：沱江新城—教育园区

调整方式：截弯取直。

调整原因：现状7路非直线系数过大，因此将7路公交调整到路况较好的城区外环路，并且为环线打通后的绕城公交的运行做前期准备。

运行线路：沱江新城—滨江大道—雁北路—建设东路—建设南路—建设西路—外西街—雁城路—松涛路一段—松涛路二段—大千路—娇子大道—外环路西一段—车城大道四段—车城大道三段—育才路—教育园区

途经站点：沱江新城—碧水丽都—青年林—金山名苑—沱三桥西—城北市场—资阳客运站—建东市场—静苑小区—中医院—市公交公司—市一医院—建设南路二段—建设西路口—水工局—西门市场—松涛路一段—松涛桥—市房管局—石灰桥—交警支队—恒大城—电缆厂—拉丝厂—四海公司—泰恒眼科—仁德药业—大千药业—马鞍九义校—体育广场—蜀亨大酒店—市交通局—博雅园—狮子山街道办事处—赛特化工—王河堰—槐树村—临江味业—张车堰—周祠坝—友谊桥—筏子桥—市人民医院住院部—春天桥—春天半岛—教育园区

线路里程：17.16公里

平均站间距：381米

功能：连接沱江新城与教育园区，为老城区到教育园区的学生上下学提供方便快捷的公交服务，同时环绕老城区外围，为将来城市公交环线规划打下基础。

（3）支线

1、2路（环线）

起讫点：成渝高速路口公交站—成渝高速路口公交站

调整方案：截弯取直，延伸线路、服务新区。

调整原因：现状2路公交非直线系数过大而且途经站点客流需求少，因此对2路公交进行调整。

运行线路：成渝高速路口公交站—娇子大道—建设北路—和平北街—滨江大道—骏兴路—书台路—汽车客运中心—书台路—321国道—外环路—娇子大道—成渝高速路口公交站

环线A（环线外侧）途经站点：成渝高速路口公交站—蜀亨大酒店—市交通局—骨科医院—置地城—凯旋国际—东风明大机械厂—皇冠制罐—四海集团—钉乡站—响水站—招呼站—外环321路口—资阳广播电视大学—水工医院—南市—高坳—天王水泥厂—教仪厂—广子沟—恒大城南—汽车客运中心（进站）—江南花都—江南半岛—苌弘广场—师范校—南门口—百货大楼—区医院—家乐福—西门工商行—西门桥街—台阳路—九曲河广场—黄泥巴山—市政务服务中心—马鞍路口—蜀亨大酒店—市交通局—成渝高速路口公交站

环线B（环线内侧）途经站点：成渝高速路口公交站—蜀亨大酒店—马鞍路口—市政务服务中心—黄泥巴山—九曲河广场—台阳路—西门桥街—西门工商行—家乐福—区医院—百货大楼—南门口—师范校—苌弘广场—江南半岛—江南花都—汽车客运中心（不进站）—恒大城南—广子沟—教仪厂—天王水泥厂—高坳—南市—水工医院—资阳广播电视大学—外环321路口—招呼站—响水站—钉乡站—四海集团—皇冠制罐—东风明大机械厂—凯旋国际—置地城—骨科医院—市交通局—成渝高速路口公交站

线路里程：17.11公里

平均站间距：439米（环线A）/462米（环线B）

功能：满足城南片区到城西以及汽车客运中心的出行需求，同时保证了城南片区、城西以及老城区的互联互通。

2、4路

起讫点：城东高铁站—教育园区

调整方式：调整线路、服务新区。

调整原因：现状4路作为支线公交，极大地丰富了资阳市的公交线网，增加了资阳市城区公交覆盖率，在资阳市公交系统中发挥着十分重要的作用，因此，对4路公交的大部分线路进行保留，并适当延伸线路，增加4路公交的覆盖率。

运行线路：城东高铁站—宝台大道—迎宾大道—汇兴街—正兴街—蜀乡大道—迎宾大道—迎宾大桥—雁北路—建设东路—政府西路—昌鑫路—雁城路—321国道—晨风路—滨河西路二段—娇子大道—外环路—321国道—育才路—教育园区

途经站点：城东高铁站—航向九义校—演艺中心—字库山公园—区公安局—城东区政府—区政务服务中心—沱三桥西—城北市场—资阳客运站—建东市场—政府东路口—区政府—桥亭子—上西街口—水工局—西门市场—交警一大队—电信大楼—四三一总厂—晨风大酒店—文体中心—车苑小区—滨河西路—市政府—市政务服务中心—万达广场—幸福大道二段—幸福大道三段—幸福大道四段—市人民医院—馨合家园—春天半岛—教育园区

线路里程：15.99公里

平均站间距：485米

功能：4路作为支线公交，增加了公交覆盖面积，丰富了资阳公交线网系统，使得资阳公共交通更具可达性，同时使得教育园区、老城区与沱东新区的联系更加便捷。

3、5路

起讫点：汽车客运中心—魏家湾

调整方式：基本保留。

调整原因：5路公交作为资阳市公交系统中比较重要的支线线路，其通过站点客流较大，因此，对5路公交线路基本保留，对个别站点进行调整。

运行线路：汽车客运中心—书台路—滨江大道—南骏大道—仁德西路—娇子大道—外西街—建设西路—建设南路—和平中路—健康路—桥亭子街—政府东路—建设东路—沱桥路—锦湾大道—希望大道—资资路—魏家湾

途经站点：汽车客运中心—江南花都—江南半岛—天台山村—孙家坝农贸市场—市地税局—市新区一医院—市就业培训中心—市政务服务中心—市政府—河堰嘴—电信大楼—交警一大队—西门市场—水工局—建设西路口—建设南路二段—市一医院—百货大楼—区政府—政府东路口—静苑小区—沱江一桥—东城大道一段—毛家堰—中交锦湾—城东中医院—黄泥村—拱城铺—文明寺—药业产业园—海天小学—魏家湾

线路里程：15.08公里

平均站间距：471米

功能：串联了汽车客运中心、中心老城区以及沱东新区，满足了新老城区之间乘客的出行需求，作为支线公交，增加了公交覆盖面积，丰富了资阳公交线网系统，使得资阳公共交通更具可达性。

4、8路

起讫点：汽车客运中心—教育园区

调整方式：新增线路

调整原因：规划8路公交为调整后的3路公交所配套的支线。

运行线路：汽车客运中心—书台路—松涛路二段—松涛路一段—松林路—皇龙路—仁德西路—娇子大道—广场路—车城大道二段—狮子路—滨河西路二段—晨风路—车城大道二段—车城大道三段—车城大道三段东一巷—滨河西路三段—育才路—教育园区

途经站点：汽车客运中心—恒大城南—广子沟站—恒大城—交警支队—石灰桥—市房管局—林业局—市新区一医院—市就业培训中心—市政务服务中心—市政府—河堰嘴—车城广场—狮子路—车苑小区—文体中心—晨风大酒店—天宇市场—市公安局—市委党校—教育园区文慧桥—教育园区。

线路里程：10.09公里

平均站间距：459米

功能：作为公交支线线路，在连接了城南片区、城西片区与教育园区、满足两个片区的学生上学放学的公交乘车需求的同时，还增加了公交线网覆盖面积、丰富城市公交线网体系。

5、9路

起讫点：凤岭公园—董家湾

调整方式：延伸线路，覆盖新区。

调整原因：9路公交为连接老城区、城西片区与城南工业区的公交线路，能够满足居民前往城南工业园区上下班的出行需求，具有其他线路无法替代的功能，因此对9路公交线路进行保留的同时将其进行适当延伸，增加9路公交的覆盖面积。

运行线路：凤岭公园—凤岭路—娇子大道—大千路—书台路—骏兴路—城南大道—现代大道—董家湾

途经站点：凤岭公园—凤岭公园路一段—凤岭公园路二段—娇子大道一段—九曲河广场—黄泥巴山—市政务服务中心—马鞍路口—体育广场—马鞍九义校—大千药业—泰恒眼科—四海公司—拉丝厂—电缆厂—广子沟—恒大城南—汽车客运中心—书台小区—南骏中联重科—南骏低速重载—桐子站—浙粤园—城南工业园区—汽车职业学院—现代大道一段—现代大道二段—现代大道三段—现代大道四段—四川现代—同合寺（招呼站）—董家湾

线路里程：17.45公里

平均站间距：602米

功能：自北而南连接了城北片区、城西以及城南片区，满足了城市居民前往城南片区上下班的公交出行需求，同时也增加了公交覆盖面积，丰富了城市公交线网。

6、10路

起讫点：成渝高速路口公交站—清巍汽车4S商城

调整方式：延伸线路，覆盖新区。

调整原因：结合资阳市相关上位规划延伸10路公交至未来规划站点。

运行线路：成渝高速路口公交站—娇子大道—外环路—康乐北路—大千路—娇子大道—广场路—车城大道—雁城路—建设北路—和平中路—政府东路—建设东路—锦湾大街—蜀乡大道—迎宾大道—清巍汽车4S商城

途经站点：成渝高速路口公交站—蜀亨大酒店—市交通局—骨科医院—置地城—港华燃气—中级法院—体育广场—马鞍路口—市政务服务中心—市政府—河堰嘴—电信大楼—交警一大队—西门市场—家乐福—区医院—百货大楼—区政府—政府东路口—静苑小区—沱江一桥—东城大道一段—毛家堰—中交锦湾—城东中医院—豪生大酒店—区政务服务中心—演艺中心—字库山公园—区公安局→玫瑰苑→区职教中心—遂资眉高速路口—钟山村（招呼站）—清巍汽车4S商城

线路里程：18.4公里

平均站间距：483米

功能：连接了沱东新区、物流园区、老城区、城西片区，满足了各个片区之间的公交出行需求。

7、11路

起讫点：沱江新城—幸福谷

调整方式：取消线路，节约运力。

调整原因：现状11路公交与15路公交线路过度重合，因此考虑将11路公交与15路公交进行线路合并。

运行线路：沱江新城—滨江大道—雁北路—建设东路—政府西路—和平北街—建设南路—西门桥街—娇子大道—广场路—滨河西路—晨风路—车城大道—车城大道三段东一巷—滨河西路—学苑路—321国道—资三路—241乡道—幸福谷

途经站点：沱江新城—碧水丽都—青年林—金山名苑—沱三桥西—城北市场—资阳客运站—建东市场—政府东路口—区政府—百货大楼—市一医院—建设南路二段—资溪花园—九曲花园—西门桥街—台阳路—九曲河广场—黄泥巴山—市政府—滨河西路—车苑小区—文体中心—晨风大酒店—天宇市场—市公安局—学苑路口—市委党校—教育园区文慧桥—春天半岛—馨合家园—市人民医院—筏子桥—友谊桥—二分厂—孙家湾—德胜疗养中心—玉柴公司—大堰叉路口—群星幼儿园—老鹰岔路口—大堰农场—幸福谷

线路里程：16.40公里

平均站间距：390米

功能：连接了资阳市城市建成区与资阳市未来规划的临空经济区，11路公交是一条实现公交引导城市发展的线路，充分发挥了城市公交具有发展导向的优点。

8、12路

起讫点：成渝高速路口公交站—莲花办事处

调整方式：新增线路。

调整原因： 新增线路12路公交线路经过资阳市公交客运需求量比较大的站点，12路公交的布置丰富了资阳市公交支线网络的同时增加了资阳市城市公交的覆盖率和可达性。

运行线路：成渝高速路口公交站—娇子大道—仁德西路—皇龙路—台阳路—松涛路一段—雁城路—建设北路—莲花路—向阳路—莲花办事处

途经站点：成渝高速路口公交站—蜀亨大酒店—马鞍路口—市就业培训中心—市新区一医院—市林业局—兴龙小区—皇龙新城—台阳路—松涛路一段—西门市场—家乐福—区医院—建设北路一段—医药公司—北门批发市场—铁路岔口—莲花办事处

线路里程：6.36公里

平均站间距：374米

功能：连接了资阳市城区西部组团与老城区，能够满足两个组团之间的居民快速便捷的出行需求；下一步可延伸至高铁西站，东延四桥至城东高铁站；同时同时丰富了资阳市的公交线网。

9、14路

起讫点：城东高铁站—教育园区

调整方式：保持现状。

调整原因：现状14路作为支线公交，极大地丰富了资阳市的公交线网，增加了资阳市城区公交覆盖率，在资阳市公交系统中发挥着十分重要的作用，因此，对14路公交进行保留。

运行线路：城东高铁站—宝台大道—迎宾大道—汇兴路—正兴路—宝台大道—迎宾大桥—沿江路—滨江大道—和平路—上西街—雁城路—车城大道—育才路—教育园区

途经站点：城东高铁站—航向九义校—演艺中心—字库山公园—遂资眉高速路口—区职教中心—玫瑰苑—城东区政府—天生花苑—沱三桥东—滨江游乐场—东福四区—排涝站—苌弘广场—师范校—南门口—桥亭子—上西街口—水工局—西门市场—交警一大队—电信大楼—四三一总厂—天宇市场—市公安局—狮子山—馨合家园—春天半岛—教育园区

线路里程：15.63公里

平均站间距：539米

功能：14路公交连接了资阳市的多个片区，满足了老城区居民向教育园区以及城东高铁站的出行需求，也大大丰富了公交线网，提升了资阳城市公交系统的可达性。

10、16路

起讫点：凤岭公园—侯家坪富友公司

调整方式：保持现状。

调整原因：现状16路作为支线公交，极大地丰富了资阳市的公交线网，增加了资阳市城区公交覆盖率，在资阳市公交系统中发挥着十分重要的作用，因此，对16路公交进行保留。

运行线路：凤岭公园—公园路—凤岭路—娇子大道—台阳路—松涛路—雁城路—建设北路—建设东路—建设南路—和平南路—滨江大道—书台路—汽车客运中心—书台路—百威英博大道—蜀乡大道—书台路—明鑫路—侯家坪富友公司

途经站点：凤岭公园—凤岭公园二段—凤岭公园一段—娇子大道一段—台阳路—松涛路一段—西门市场—家乐福—区医院—建设北路一段—医药公司—资阳客运站—建东市场—静苑小区—中医院—市公交公司—南门口—师范校—苌弘广场—江南半岛—江南花都—汽车客运中心—南骏产业园—甘家坪—百威啤酒厂—资阳钢管厂—铁路桥—中罗家坝—三心桥—下罗家坝—铁路涵洞口—侯家坪—文清汽配厂—侯家坪富友公司

线路里程：13.26公里

平均站间距：402米

功能：16路公交自北向南依次连接了城北片区、老城区、汽车客运中心以及城南片区，不仅满足了不同片区之间居民的出行需求，而且丰富了公交线网，提升了资阳城市公交系统的可达性。

11、17路

起讫点：沱江新城—侯家坪派出所

调整方式：保持现状

调整原因：现状17路作为支线公交，极大地丰富了资阳市的公交线网，增加了资阳市城区公交覆盖率，在资阳市公交系统中发挥着十分重要的作用，因此，对17路公交进行保留。

运行线路：沱江新城—滨江大道—雁北路—建设北路—和平北路—和平南路—滨江大道—书台路—汽车客运中心—书台路—城南大道—侯家坪派出所

途经站点：沱江新城—碧水丽都—青年林—金山名苑—沱三桥西—城北市场—医药公司—建设北路一段—百货大楼—南门口—师范校—苌弘广场—江南半岛—江南花都—汽车客运中心—南骏产业园—甘家坪—百威啤酒厂—宇良车辆配件园—松涛政府—侯家坪派出所

线路里程：9.30公里

平均站间距：465米

功能：17路公交能够满足老城区与城南片区之间的交通需求，同时也能满足这两个片区的居民前往汽车客运中心换乘市际客运汽车的需求，而且也丰富了公交线网，提升了资阳城市公交系统的可达性。

12、18路

起讫点：城东高铁站—四川现代

调整方式：延长线路，覆盖新区

调整原因：结合相关上位规划，考虑到未来资阳市城南工业园区的迅速发展，将18路公交延长到城南工业园区。

运行线路：城东高铁站—宝台大道—迎宾大道—汇兴路—希望大道—蜀乡大道—书台路—汽车客运中心—书台路—321国道—大千路南延线—现代大道—四川现代

途经站点：城东高铁站—航向九义校—演艺中心—字库山公园—遂资眉高速路口—区职教中心—李家湾—黄泥村—城东中医院—沱二桥—铁路桥—资阳钢管厂—百威啤酒厂—甘家坪—南骏产业园—汽车客运中心（不进站）—恒大城南—广子沟—教仪厂—天王水泥厂—高坳—五显安置小区（招呼站）—现代大道一段—现代大道二段—现代大道三段—现代大道四段—四川现代

线路里程：16.15公里

平均站间距：621米

功能：18路公交连接多个城市片区，不仅能够实现城市公交与城乡客运、高铁的接驳，而且还能满足沱东新区居民前往城南工业区上下班的出行需求。

（4）公交近期线网规划

通过汇总资阳市近期公交快线规划、干线规划以及支线规划，得到资阳市公交线网近期规划如图5-7和表5-1所示：

图5-7  资阳市近期公交线网规划图

表5-1  资阳市近期公交线路一览表

| 线路类别 | 编号 | 起讫点 | 线路长度（公里） | 平均站距（米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 快线 | 高铁快线1 | 成渝高速路口公交站—城东高铁站 | 9.58 | 871 |
|  | 高铁快线2 | 城东高铁站—教育园区 | 9.23 | 769 |
| 干线 | 1 | 汽车客运中心—清泉 | 12.15 | 486 |
|  | 3 | 汽车客运中心—教育园区 | 10.03 | 371 |
|  | 6 | 成渝高速路口公交站—马站 | 13.95 | 498 |
|  | 7 | 沱江新城—教育园区 | 17.16 | 381 |
| 支线 | 2 | 成渝高速路口公交站—成渝高速路口公交站（环线） | 17.11 | 439/462注 |
|  | 4 | 城东高铁站—教育园区 | 15.99 | 485 |
|  | 5 | 汽车客运中心—魏家湾 | 15.08 | 471 |
|  | 8 | 汽车客运中心—教育园区 | 10.09 | 459 |
|  | 9 | 凤岭公园—四川现代 | 17.45 | 602 |
|  | 10 | 成渝高速路口公交站—清巍汽车4S商城 | 15.44 | 483 |
|  | 11 | 沱江新城—幸福谷 | 16.40 | 390 |
|  | 12 | 成渝高速路口公交站—莲花办事处 | 6.36 | 374 |
|  | 14 | 城东高铁站—教育园区 | 15.63 | 539 |
|  | 16 | 凤岭公园—侯家坪富友公司 | 13.26 | 402 |
|  | 17 | 沱江新城—侯家坪派出所 | 9.30 | 465 |
|  | 18 | 城东高铁站—四川现代 | 16.15 | 621 |
| 总计 |  |  | 240.36 | — |

注：439/462分别表示环线A和环线B的平均站间距

5.4.3 中远期公交线网规划方案

中远期公交线网规划（2020—2030年）主要围绕中远期资阳市的城市路网逐步完善、资阳西站建设并投入运营、成都地铁18号线以及临空经济区的建设完成后，资阳市的公交出行需求将进一步扩大。中远期资阳城市公交需要新建或者延长部分公交线路，来满足未来不断增长的公交出行需求。

（1）快线

1、高铁快线1路

调整方式：延长线路至资阳西站。

线路长度：13.43公里

调整理由：为了满足资阳西站与城东高铁站两个交通枢纽之间的快速接驳。

2、高铁快线2路

调整方式：保留。

线路长度：9.23公里

调整理由：高铁快线2路连接教育园区与城东高铁站两个重要的首末站点，未来高铁快线2路的客流需求将不断增加，因此保留该线路。

3、高铁快线3路（新增）

线路走向：地铁18号线临空经济区站—教育园区—城东高铁站

线路长度：12.03公里

新增理由：随着临空经济区的不断发展以及成都地铁18号线的建设，临空经济区与城东高铁站和教育园区之间的快速公交出行需求将不断增加

4、高铁快线4路（新增）

线路走向：城东高铁站—汽车客运中心—资阳西站

线路长度：18.46公里

新增理由：增加高铁快线4路，给资阳西站、汽车客运中心以及城东高铁站提供换乘转接服务，加强资阳市交通枢纽之间的联系。

（2）干线

1、1路

调整方式：保留。

线路长度：12.15公里

调整理由：1路公交作为资阳市重要的公交干线，其长度、非直线系数、平均站间距等指标均合理，因此对1路公交保持现状。

2、3路

调整方式：向南延伸到四川现代站。

线路长度：16.50公里

调整理由：随着资阳市城市道路的不断建设，资阳市道路状况将得到不断改善，未来3路公交在道路状况良好的情况下可进行适当延长。

3、6路

调整方式：保留。

线路长度：13.95公里

调整理由：6路线作为资阳市横向的公交干线，经过许多客流集散大的公交站点，有着不可替代的作用，而且6路公交线路长度合适，不再适宜进行沿路延长。

4、7路

调整方式：调整线路，实施环线。

线路长度：18.12公里

调整理由：未来资阳市的城市环线道路将打通，因此将7号线改造成环绕老城区的公交环线。

（3）支线

1、2路

调整方式：保留。

线路长度：17.11公里

调整理由：2路公交作为环线支路公交，环线长度、站点设置以及线路走向均合理，而且2路公交满足了老城区居民前往成渝高速路口公交站以及汽车客运中心的出行需求，因此对2路公交进行保留。

2、4路

调整方式：保留。

线路长度：15.99公里

调整理由：4路作为支线公交，增加了资阳市公交的覆盖面积，丰富了资阳公交线网系统，使得资阳公共交通更具可达性，同时使得教育园区、老城区与沱东新区的联系更加便捷，在中远期阶段，4路公交的功能将依旧不变，因此对4路公交进行保留。

3、5路

调整方式：保留。

线路长度：15.08公里

调整理由：5路公交作为资阳市公交系统中比较重要的支线线路串联了中心老城区以及沱东新区，满足了新老城区之间乘客的出行需求，其通过站点客流较大，因此，对5路公交线路基本保留。

4、8路

调整方式：延长线路至侯家坪派出所。

线路长度：13.33公里

调整理由：近期8路公交线路长度适中，在中远期可以适当延长线路使得8路公交的服务范围更广。

5、9路

调整方式：保留。

线路长度：17.45公里

调整理由：近期9路公交线路长度为17.45公里，不再适合延长线路，而且，9路公交是城北片区居民上下班出行必须乘坐的交通线路，因此也不再对9号线路进行线路调整。

6、10路

调整方式：保留。

线路长度：15.44公里

调整理由：近期10路公交作为支线公交，线路全长15.44公里，连接了沱东新区、老城区、城西片区，满足了各个片区之间的公交出行需求。因此对10路公交进行保留。

7、11路

调整方式：延长线路至临空经济区地铁站。

线路长度：17.27公里

调整理由：考虑到地铁18号线在11路的首末站幸福谷站附近将设有中途站，因此将11路公交延长到地铁站，实现常规公交与地铁的有效接驳。

8、12路

起讫点：成渝高速路口公交站—莲花办事处

调整方式：保留。

线路长度：6.36公里

调整理由：12路公交线路连接了资阳市城区西部组团与老城区，能够满足两个组团之间的居民快速便捷的出行需求；同时丰富了资阳市的公交线网。因此对其进行保留。

9、14路

调整方式：保留。

线路长度：15.63公里

调整理由：14路作为支线公交线路，增加了资阳市公交的覆盖面积，丰富了资阳公交线网系统，使得资阳公共交通更具可达性，同时使得教育园区、老城区与沱东新区的联系更加便捷，在中远期阶段将对14路公交进行保留。

10、15路（新增）

线路走向：清泉—临空经济区地铁站—资阳西站—成渝高速路口公交站—汽车客运中心

线路长度：20.39公里

新增理由：资阳西站、临空经济区属于中远期内资阳市的新开发区域，需要在新开发的区域内开通公交支线来增加城市常规公交的服务范围。

11、16路

调整方式：延长线路至教育园区。

线路长度：16.05公里

调整理由：16路公交作为资阳市公交系统中比较重要的支线线路串联了城北教育园区、中心老城区以及城南工业园区，满足了新老城区之间乘客的出行需求，其通过站点客流较大，因此，在对16路公交线路做基本保留的基础上适当延长16路至教育园区站。

12、17路

调整方式：延长线路至城东高铁站。

线路长度：14.15公里

调整理由：近期规划中17路公交线路长度适中，在中远期沱四桥建成通车以后可以适当将17路公交延长至城东高铁站。

13、18路

调整方式：保留。

线路长度：16.15公里

调整理由：18路作为支线公交线路，期线路长度合理，并且串联了城南工业区、汽车客运中心、沱东新区以及城东高铁站，能够满足不同片区之间的居民的出行需求，因此中远期阶段将对18路公交进行保留。

14、19路（新增）

线路走向：四川现代—汽车客运中心—侯家坪派出所—侯家坪富友公司—魏家湾

线路长度：15.07公里

新增理由：新增19路公交一方面可以增加资阳公交的可达性，另一方面可以使得沱东新区以及城南片区的联系更加紧密、交通换乘更加便捷。

（4）公交中远期线网规划

通过汇总资阳市中远期公交快线规划、干线规划以及支线规划，得到资阳市公交线网中远期规划如图5-8和表5-2所示：

图5-8  资阳市中远期公交线网规划图

表5-2  资阳市中远期公交线路一览表

| 线路类别 | 编号 | 起讫点 | 线路长度 （公里） |
| --- | --- | --- | --- |
| 快线 | 高铁快线1 | 资阳西站—城东高铁站 | 13.43 |
|  | 高铁快线2 | 城东高铁站—教育园区 | 9.23 |
|  | 高铁快线3 | 临空经济区地铁站—城东高铁站 | 12.03 |
|  | 高铁快线4 | 资阳西站—城东高铁站 | 18.46 |
| 干线 | 1 | 汽车客运中心—清泉 | 12.15 |
|  | 3 | 教育园区—四川现代 | 16.50 |
|  | 6 | 成渝高速路口公交站—马站 | 13.95 |
|  | 7 | 教育园区—沱江新城—教育园区 | 18.12 |
| 支线 | 2 | 成渝高速路口公交站—成渝高速路口公交站（环线） | 17.11 |
|  | 4 | 城东高铁站—教育园区 | 15.99 |
|  | 5 | 汽车客运中心—魏家湾 | 15.08 |
|  | 8 | 侯家坪派出所—教育园区 | 13.33 |
|  | 9 | 凤岭公园—四川现代 | 17.45 |
|  | 10 | 成渝高速路口公交站—清巍汽车4S商城 | 15.44 |
|  | 11 | 沱江新城—临空经济区地铁站 | 17.27 |
|  | 12 | 成渝高速路口公交站—莲花办事处 | 6.36 |
|  | 14 | 城东高铁站—教育园区 | 15.63 |
|  | 15 | 清泉—汽车客运中心 | 20.39 |
|  | 16 | 教育园区—侯家坪富友公司 | 16.05 |
|  | 17 | 侯家坪派出所—城东高铁站 | 14.15 |
|  | 18 | 城东高铁站—四川现代 | 16.15 |
|  | 19 | 四川现代—魏家湾 | 15.07 |
| 总计 |  |  | 341.07 |

第6章  城市公交枢纽和场站布局规划

6.1 常规公交枢纽站规划

公交枢纽站是为公交线路之间、公共交通与其他交通方式之间客流转换衔接而设置的综合性客运服务设施。对外交通枢纽是市内公共交通与市际交通的联系点。它往往是一个城市十分重要的客流集散地，每天集散大量的人流和车流。市内交通枢纽一般是城市区域内的客流集散点，主要是公共交通之间或公共交通与其他交通方式之间的换乘场所。

6.1.1 公交枢纽站设置原则

（1）协调性原则

实现各种交通方式的协调发展，优先发展公共交通，形成有序竞争的局面，充分发挥各种交通方式的客观优势和内在潜力，通过良好的市场竞争环境来满足社会经济发展对交通的需要。

（2）科学性原则

在认真分析资阳市经济发展水平、产业布局等特点，分析调查客流量的大小、分布和辐射范围，以及分析未来城市经济与交通发展趋势的基础上，科学规划公共交通枢纽的布局选址。

（3）统筹性原则

布局规划中要力求节约用地，提高资源利用率；减少污染，加强环境保护，努力改善生态；在适应市场需求的基础上适度超前，充分预留发展空间。同时，坚持统筹规划、多元建设、量力而行。正确处理建设与管理、建设与运营的关系，使基础设施建设、运营管理和客运市场协调发展。

（4）实事求是和适度超前相结合原则

公共交通枢纽布局规划要立足所选区域边缘片区式的结构特征，在布局选址上，既要考虑现阶段居民出行的便利性，又要考虑有长远发展的空间，避免近期内被密集的居住区和商业区所包围。

（5）可持续发展原则

尽可能减小换乘枢纽设施建设对地质结构、生态环境的影响，充分考虑交通换乘枢纽的建设与周边环境相协调，使其成为具有资阳市文化特色的城市景观。

（6）“以人为本”原则

公共交通枢纽布局规划应充分体现“以人为本”的基本原则，以“零距离换乘”为目标，以提高乘客出行换乘的方便性和舒适性为出发点，通过人性化的诱导标志等设施，为乘客提供“方便、快捷、舒适”的换乘服务。

6.1.2 公交枢纽站布局规划成果

1、公交枢纽站

资阳城市公交枢纽分为市级公共交通枢纽和区级公共交通枢纽两级。

市级公共交通枢纽是城市内外交通之间、城区内部公交骨干线路之间客流衔接转换的重要节点和市级功能中心公交客流的主要集疏点。市级公共交通枢纽一般位于城市大型对外客运场站、重要公交走廊的交汇点和城市主、次中心等处。

区级公共交通枢纽布局于片区中心和相对次要的对外客运场站等处，服务于地区性客流的集散、衔接公交支线与公交干线，是周边地区公交线网和保障公交可达的关键节点。公交枢纽有公交停车、发车功能，有条件的宜考虑出租车及非机动车用地与换乘以及小汽车停车。

表6-1  资阳市中心城区公交枢纽站规划一览表

| 等级 | 名称 | 规划年限 | 特征 | 面积 （m2） | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级 | 城东公交枢纽 | 近期 | 高铁客运、长途客运与市内公共交通之间的换乘 | 20000 | 四川省宝台大道 | 结合高铁站场设计进行布局 |
|  | 兰家坡公交枢纽 | 中远期 | 兰家坡副中心客流集散 | 15000 | 骏兴路南峻大道 | —— |
|  | 临空经济区公交枢纽 | 中远期 | 轨道交通与市内公共交通之间的换乘，临空经济区与中心城区客流换乘 | 34000 | 轨道临空经济区站南 | —— |
|  | 资阳北站公交枢纽 | 近期 | 中心区客流集散，客运专线与市内公共交通换乘 | 19000 | 莲花路北，城际铁路资阳站东 | 建设路公交站迁移 |
|  | 资阳西站公交枢纽 | 中远期 | 城西客流集散中心 | 20000 | 距天府机场约25公里左右，距成渝高速资阳出入口约6公里左右 | —— |
| 区级 | 教育园区公交枢纽 | 近期 | 城北片区学生客流集散，公交线路之间换乘 | 10000 | 学苑路三贤九年义务教育学校旁 | —— |
|  | 万达广场公交枢纽 | 近期 | 城北副中心客流集散 | 6000 | 娇子大道幸福大道 | —— |
|  | 城南公交枢纽 | 近期 | 城南副中心客流集散，城南与白沙坝客流换乘 | 14000 | 骏兴路工业大道 | —— |
|  | 沱东公交枢纽 | 近期 | 中心区客流集散，沱东区各组团，沱东与沱西客流换乘 | 6000 | 城东四路中央大道 | —— |

图6-1  资阳市中心城区公交枢纽站规划图

在公交枢纽的规划建设上应重视扩展建设，在允许的情况下应当预留场地，方便远期公交候车长廊的增设，以适应远期公交线路的增加。每条候车长廊原则上备置一间调度室，供驾驶员休息以及日常调度事务；同时设置灯箱式公交信息牌，一廊一牌，标注公交线路信息，包括线路名、途经站点、早班晚班的发车时间与间隔、票价等。

在场地布局规划时，应考虑下客、出客、进站、换乘、候车等区域的合理分配以及功能衔接，各功能区域应当设置明显的方向指示牌，给乘客提供全部的乘车信息，避免乘客因找不到乘车区域而导致站内逗留时间加长，尽量保证一线式进站候车、上车、出车，避免乘客进站上车线路的迂回和重复。

2、综合调度指挥中心

伴随信息化进程的加快，对公交车辆、出租车和班线客运车辆的管理和调度将进入智能化时代。目前资阳市公共交通调度点布局设置较为合理，在城区线路较多的首末站及城乡起终点站设有调度点，对线路的运营状况进行实施监督，对车型实施调度。但随着城市化进程的加快，为满足各组团居民多样化的出行需求，公交线路条数逐渐增加，公交线网覆盖面积也逐步扩大，现有调度点已无法承载日益增加的调度需求及全局监控的管理需求。因此，本次规划建议各枢纽站配套建设一处综合调度中心，一个集综合化信息中心、智能化决策中心以及立体式调度中心为一体的综合调度指挥中心。

综合调度指挥中心由车载终端系统、数据中心以及各级调度中心、电子站牌等几个部分构成，各部分相互配合和协调，共同构成一个有机整体，实现对公交车辆从静态管理到动态优化的转变。

3、建设设施规划指导

公交枢纽站具体建设实施时，场站内设施规划应参照下表6-2设计规范要求。

表6-2  枢纽站设施规划指导

| 设施 |  | 配置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大型枢纽站 | 中小型枢纽站 | 综合枢纽站 |
| 信息设施 | 公共信息牌 | √ | √ | √ |
|  | 站牌 | √ | √ | √ |
|  | 区域地图、公交线路图 | √ | √ | √ |
|  | 公交时刻表 | √ | √ | √ |
|  | 实时动态信息 | √ | √ | √ |
| 便利设施 | 无障碍设施 | √ | √ | √ |
|  | 候车亭 | √ | √ | √ |
|  | 站台 | √ | √ | √ |
|  | 座椅 | ○ | ○ | ○ |
|  | 人行通道 | √ | √ | √ |
|  | 非机动车存放 | √ | √ | √ |
|  | 机动车停车换乘 | ○ | ○ | ○ |
| 安全设施 | 候车廊 | ○ | ○ | ○ |
|  | 照明 | √ | √ | √ |
|  | 监控 | √ | √ | √ |
|  | 绿化 | √ | √ | √ |
| 运营管理 | 站场管理室 | √ | √ | √ |
|  | 线路调度室 | √ | √ | √ |
|  | 智能监控室 | √ | √ | √ |
|  | 司机休息室 | √ | √ | ○ |
|  | 卫生间 | √ | √ | √ |
|  | 餐饮间 | √ | ○ | ○ |
|  | 清洁用具杂物间 | √ | √ | √ |
|  | 停车坪 | √ | √ | √ |
|  | 回车道 | √ | √ | √ |
|  | 小修和低保 | √ | √ | ○ |

注：“√”表示应有的设施，“○”表示可选择的设施。

6.2 常规公交首末站规划

6.2.1 公交首末站设置原则及要求

公交首末站作为线路的主要控制点和若干线路的可能交汇点，关系到乘客出行是否方便、公共客运的社会经济效益和线路调整等重要方面。

1、公交首末站的规划原则：

（1）公交首末站的设置应与城市道路网的建设及发展相协调，设置在城市道路以外的用地上，宜选择在紧靠客流集散点和道路客流主要方向的同侧。

（2）公交首末站的选址宜靠近人口比较集中、客流集散量较大而且周围有一定空地的位置，使大部分乘客处在以该站点为中心的服务半径范围内（通常为350m），最大距离不超过700～800m。

（3）公交首末站的规模应按所服务的公交线路所配营运车辆的总数来确定。一般配车总数大于50辆的为大型站点；26～50辆的为中型站点；小于26辆的为小型站点。规划部门在作城区的新建、改建、扩建规划时，应配套安排首末站规划用地。对位于城市边线或近郊的首末站宜结合用地条件适当放宽用地标准。

（4）与公交首末站相连的出入口应设置在道路使用面积较为富裕、服务水平良好的道路上，尽量避免接近平面交叉口，必要时出入口可设置信号控制，以减少对周边道路交通的干扰。

2、公交首末站的设置要求

（1）首末站规模

根据《城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范》（CJJ/T15—2011）中的要求，首末站的规模应该按线路所配运营的车辆总数确定，并应符合下列规定：

①线路所配运营车辆的总数宜考虑线路的发展需要；

②每辆标准车首末站用地面积应按100m2-120m2计算；其中回车道、行车道和候车亭用地应按每辆标准车20m2计算；办公用地含管理、调度、监控及职工休息、餐饮等，应按每辆标准车2-3m2计算；停车坪用地不应小于每辆标准车58 m2；绿地用地不宜小于用地面积的20%。用地狭长或高低错路等情况下，首末站用地面积应乘以1.5倍以上的用地系数；

③当首站不用作夜间停车时，用地面积应按线路全部运营车辆的60%计算；当首站用作夜间停车时，用地面积应按该线路全部运营车辆计算。首站办公用地面积不宜小于50m2；

④末站用地面积应按线路全部运营车辆的20%计算。末站办公用地面积不宜小于40m2；

⑤首末站用地不宜小于1000m2。

（2）首末站候车亭形式

根据《城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范》（CJJ/T15—2011）中的要求，首末站应建设候车亭，候车亭设施必须防雨、抗震、防风、防雷；候车亭内应设置夜间照明装置；候车亭高度不宜低于2.5m，候车亭顶棚宽度不宜小于1.5m，且与站台边线竖向缩进距离不应小于0.25m；候车亭的建筑式样、材料、颜色等可根据本地的建筑特点和特定环境特征设计，宜实用与外形美相结合。站台长度不宜小于35m，宽度不宜小于2m，且应高出地面0.20m。首站站台应适量设置座椅。首末站应在明显的位置设置站牌标志和发车显示装置。首站可设置候车廊，廊长宜为15-20m。候车廊的隔离护栏应采用不易变形、防腐蚀性能好、易清洗的材料制作，隔离护栏与站台边线净距不得小于0.25m。

首末站的形式应根据用地条件灵活布置，常见的形式有港湾式、锯齿式等，可根据具体情况选用。

图6-2  港湾式首末站

图6-3  锯齿式首末站

（3）首末站类型

鉴于公交首末站的重要性，为优先保障其用地的落实与站台设施的建设，首末站选址用地均落实在城市远期公交枢纽用地、社会停车用地及公共交通用地上。通过结合不同类型用地设置不同类型的首末站，保证公交首末站的实施建设，为公交线路的稳定运行提供有力的支持，确保公交优先落到实处。

设置形式一：首末站结合枢纽站建设。公交枢纽站作为城市公交系统重要的整合点，首末站应以公交枢纽站规划为基础，与公交枢纽站进行资源整合，实现城市公交系统的集约化发展，并充分发挥枢纽站的客流集散与衔接的能力。

设置形式二：首末站结合社会停车场用地。在城市土地资源紧张的情况下，可以考虑将首末站与社会车辆停车场结合设置，其设置方式主要包括对时间及空间资源的分配。时间上主要通过错时共享原则：公交车运营时段为小汽车提供停车服务；而夜间公交车收车时段，则为公交车提供停放服务；空间上通过立体分离原则：一般可通过建设综合停车楼实现，地面作为公交首末站用地，而社会车辆则利用立体设施停放。

设置形式三：利用公共交通用地进行设置。在远期城市公交用地上设置公交首末站，以按需布局为原则，满足近期线网布设需求。

设置形式四：根据需要暂设简易首末站。在线路延伸具备必要性，但用地资源紧张，或近期改扩建困难的情况下，暂时通过设置公交调度室，利用次路或支路形成简易首末站。待未来城市路网进一步完善，通过优化公交线路尾端实现首末站资源的配置。

（a）形式一                      （b）形式二

（c）形式三                      （d）形式四

图6-4  公交首末站设置形式

6.2.2 公交首末站规划成果

通过对资阳市公交体系的实地考察调研以及资阳市城市总体规划进行了解，根据首末站的设置原则，以改善居民候车环境、提高居民出行满意度、保证公交车辆良好运行为目标，本次规划在资阳市中心城区建设12个公交首末站，建议相关部门在这几处预留足够公交用地，已备后期建设。本次规划的12个公交首末站与上位规划的15个公交首末站（包括有4个首末站功能的公交枢纽）基本相符合，预期建设的公交首末站已经能够完全满足现有公交车的停放需求，而且已基本覆盖资阳市中心城区各功能片区。

规划设置12个首末站；城北片区设置6个首末站；城南片区设置3个首末站；沱东片区设置3个首末站。公交首末站具体规划结果表6-3所示。

表6-3  资阳市中心城区公交首末站规划一览表

| 首末站名称 |  | 包含线路（条） | 建设规模（m2） | 建设类型 | 建设年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城北片区 | 清泉首末站 | 1 | 1500 | 形式一 | 近期 |
|  | 教育园区首末站 | 6 | 3000 | 形式三 | 近期 |
|  | 沱江新城首末站 | 3 | 2000 | 形式三 | 近期 |
|  | 凤岭公园首末站 | 2 | 1500 | 形式一 | 近期 |
|  | 幸福谷首末站 | 1 | 1500 | 形式一 | 近期 |
|  | 莲花办事处 | 1 | 1500 | 形式一 | 近期 |
| 城南片区 | 侯家坪工业园区首末站 | 1 | 1500 | 形式一 | 近期 |
|  | 城南现代产业园首末站 | 2 | 1500 | 形式一 | 近期 |
|  | 侯家坪派出所首末站 | 1 | 1500 | 形式一 | 近期 |
| 沱东片区 | 魏家湾工业园首末站 | 1 | 1500 | 形式一 | 近期 |
|  | 马站首末站 | 1 | 1500 | 形式一 | 近期 |
|  | 清巍汽车4S商城 | 1 | 1500 | 形式一 | 近期 |

图6-5  资阳市中心城区公交首末站规划图

6.3 公交停车场与保养场规划

6.3.1 公交停车场与保养场设置原则及要求

1、停车场的主要功能是为线路营运车辆下班后提供合理的停放空间、场地和必要设施，并按规定对车辆进行低级保养和重点小修作业。在城市总体规划中应有计划地安排停车用地，将停车场均匀地布置在各个区域性线网的重心处，使停车场与所辖线网内各线路的距离最短，其距离一般在1～2千米以内。停车场距所在分区保养场的距离宜在5千米以内，最大应不大于10千米。停车场正确选址的原则，是在车辆空驶里程最小的前提下，综合考虑以下条件：

（1）应远离居民生活区，避免公共汽车噪音、尾气污染对居民的直接影响；

（2）要避开城市交通流量大的路段，避免与繁忙交通线交叉，以保证停车场出入口的顺畅；

（3）被选地段最好有两条以上的城市道路与其相通，保证在道路阻塞或其他意外事件发生的条件下，能使公交车进出公交场站和完成紧急疏散；

（4）被选地块的用地面积要为其后发展留有余地，同时又不至于形成对附近街区未来发展的障碍。

根据《城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范》（CJJ/T15—2011）中的规定，确定停车场用地面积的前提是要保证公交车辆在停放饱和的情况下，每辆车仍可自由出入而不受前后左右所停车辆的影响。停车场的规划用地宜按每辆标准车用地150m2计算。在用地特别紧张的大城市，停车场用地面积不应小于每辆标准车120m2。若用地利用率不高，各地可酌情增加。停车场的洗车间（台）、加气站和锅炉房的规划用地按有关标准和规范要求单独计算后再加入到停车场的规划用地中。

停车场用地按生产工艺和使用功能宜划分为运营管理、停车、生产和生活服务区。生存区的建筑密度宜为45%-50%，运营管理及生活服务区的建筑密度不宜低于28%。各部分平面设计应符合下列规定：

①运营管理由调度室、车辆进出口、门卫、办公楼等机构和设施构成；

②车辆进出应有安全、宽敞、视野开阔的进出口和通道；

③停车坪应有良好的雨水、污水排放系统，并应符合现行国家标准《室外排水设计规范》GB50014的规定。排水明沟与污水管线不得连通，停车坪的排水坡度（纵、横坡）不应大于0.5%；

④停车坪应采用画线标志指示停车位置和通道宽度；

⑤在寒冷地区，停车坪上应有热水加注装置，且宜建封闭式停车库；

⑥停车场应建回车道和试车道。停车场的回车道、试车道用地宜为26m2-30m2/标准车；

⑦生产区的平面布局应包括一、二级保养工间及其辅助工间和动力及能源供给工间两个部分；

⑧生产车间按工艺要求，宜采取顺车进、顺车出的平面布局，并应按生产性质及工艺确定建筑层数与层高，辅助工间不宜高于三层；

⑨生活服务区应包括文化娱乐、食堂、卫生间等。

图6-6  公交停车场示意图

2、保养场的功能主要是承担运营车辆的高级保养任务及相应的配件加工，修制和修车材料，燃料的储存、发放等。保养场应建在城市每个分区线网的重心处，使之距所属各条线路和该分区的各停车场最近，尽可能避开交通复杂的闹市区、居民小区和主干道。

（1）一个城市建立保养场的数量应根据城市建设的总体规划、城市的发展规模以及公共交通发展规模而定。

（2）企业营运车辆保有量在200辆以下或200辆左右，可建一个小型保养场；保有量在300～500辆的企业，可建立一个中型保养场；在车辆超过500辆以上的大型企业，可建保养中心，以便实行专业化保养，向现代化、高效率、大生产方向发展。

（3）公共交通车辆保养场的规划用地按所承担的保养车辆数计算，一般情况下每辆标准车用地200平方米。

6.3.2 公交停车场和保养场规划成果

（1）停车场规划方案

综合考虑资阳市公交线网布局及用地条件等因素，以保障公交车辆有安全、可靠、便捷的停车场所为目标，规划在现有公交停车场的基础上根据各片区所辖线路条数进行停车场的建设，以供公交车辆进行停靠、检修等工作。依据停车场规划原则，结合资阳城市总体规划的交通设施用地布局，规划新建及改建公交停车场共2处，各停车场的建设规模、停靠车辆数及建设年限如表6-4所示。

表6-4  资阳市中心城区公交停车场规划一览表

| 名称 | 建设规模（m2） | 停靠车辆数（辆） | 规划年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 河西公交停车场 | 30000 | 200 | 近期 | 结合资阳汽车站布设 |
| 河东公交停车场 | 45000 | 300 | 近期 | 资阳北站东南处布设 |
| 合计 | 75000 | 500 | — | — |

图6-7  资阳市中心城区公交枢纽及停保场规划图

（2）保养场规划方案

保养场的功能主要是承担运营车辆的高级保养任务及相应的配件加工、修制和修车材料、燃料的储存、发放等。保养场应建在城市每个分区线网的重心处，使之距所属各条线路和该分区的各停车场最近，尽可能避开交通复杂的闹市区、居民小区和主干道。

公交车辆保养场是保证城市公交正常营运的重要后方设施，在城市规划上应有明确的地位，切实加以规划。一个城市建立保养场的数量应根据城市建设的总体规划、城市的发展规模以及公共交通发展规模而定。企业营运车辆保有量在200辆以下或200辆左右，可建一个小型保养场；保有量在300～500辆的企业，可建立一个中型保养场；在车辆超过500辆以上的大型企业，可建保养中心，以便实行专业化保养，向现代化、高效率、大生产方向发展。公共交通车辆保养场的规划用地按所承担的保养车辆数计算，一般情况下每辆标准车用地200平方米。用地紧张的大城市，可适当减少每辆标准车的用地面积。

依据保养场规划原则，规划在资阳市建设三处保养中心，分别位于书台路骏兴路交叉口西南的河西公交保养场、西外环路以西、四海路以北的河东公交保养场、中环路以西，客专线附近的张家坝公交保养场。由于近期内规划资阳市公交车辆保有量将达到300辆左右，远期达500辆左右；因而建议在线路较为集中、交通较为便利的遂资眉高速路口附近及西外环处分别建设一处保养中心，以便为车辆提供全面化、专业化、现代化的保养和维修。

表6-5  资阳市公交保养场规划一览表

| 名称 | 位置 | 建设规模（ha） | 日常保养车辆数（辆） | 规划年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 河西公交保养场 | 书台路骏兴路交叉口西南 | 3 | 150 | 近期 |
| 河东公交保养场 | 西外环路以西、四海路以北 | 4.5 | 200 | 近期 |
| 张家坝公交保养场 | 中环路以西，客专线附近 | 4.5 | 200 | 中远期 |

由于资阳市公交车辆部分采用绿色新能源电动公交车，充电桩和场地的供给是保障线路正常运营的基本条件，因而充电站也是保养场设施中一个重要的组成部分。考虑到资阳市公交线路长度较长，供电保障至关重要。规划在书台路中心站内及高速路口公交站内建设充电设备。

6.4 公交中途停靠站规划

6.4.1 公交中途站设置原则

公交中途站的合理设置和均衡分布，关系到公交线网的衔接和贯通，关系到乘车转换的便利和公交吸引力，关系到整个道路交通系统的运行效率。公交中途站的设计应紧密结合公交线网的布局，并充分考虑地块出入口位置，站台对道路通行能力、交通流形态的影响，连同道路横断面、交叉口交通组织做一体化设计。

中途站规划应按以下原则：

（1）公交站点300米覆盖率不低于城市建设用地的50%，500米覆盖率不低于90%；在城市中心区和集中城市化地区，公交站点300米覆盖率不低于70%，500米覆盖率接近全覆盖。

（2）市区公交路线的站距控制在300～800米，郊区公交线路的站距控制在500～1000米，在城市中心区和居住区内部站距可适当缩短，但不应小于300米。片区间、片区内公交按需设站，以方便市民乘坐为主，但车辆应按站停靠，规范运营，禁止招手上车，随意停靠等严重影响公路运输安全的行为。

（3）路段中的同向换乘距离不宜大于100米。

（4）居住区的公交站点设置应最小化居民步行到站的实际距离，中心区内居住小区居民步行到站的实际距离宜控制在250米以内，外围区域的居住小区居民步行到站的实际距离宜控制在350米以内。

（5）凡新建城市道路应同步规划建设港湾式停靠站，旧城改造时应把港湾式停靠站纳入道路改造设计同步实施，在不影响人行道、非机动车道正常通行的情况下，应尽量遵循“越拥堵道路越应设置港湾式停靠站”原则。

（6）中途站设施规划应符合下表要求：

表6-6  中途站设施规划指导

| 设施 |  | 配置 |
| --- | --- | --- |
| 信息设施 | 站牌 | √ |
| 便利设施 | 无障碍设施 | √ |
|  | 候车亭 | ○ |
|  | 站台 | ○ |
|  | 座椅 | ○ |
|  | 自行车存放 | ○ |
| 安全设施 | 候车廊 | ○ |
|  | 照明 | √ |

注：“√”表示应有的设施，“○”表示可选择的设施。

6.4.2 公交中途站设置方法

1、公交中途站选址方法

以《城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范》（CJJ/T15—2011）、《城市道路交通规划设计规范》（GB 50220—95）等相关规范和标准为基础，同时结合资阳市的具体情况，确立了资阳市公交中途站的具体设置方法和标准。未来新建、改建的公交中途站应参照执行。

（1）公交中途站应尽可能设置在道路交叉口，没有条件的，可设置于路段上，但原则上应设置于地块出入口的下游。中途站应设置在公共交通线路沿途所经过的各主要客流集散点处，并宜与人行过街设施、其他交通方式衔接。城市规划交通管理部门有责任为这些站点的设置提供方便。如所设站点与城市交通管理规则确有矛盾，妨碍交通，应协商调整。

（2）对于新建交叉口，公交中途站必须设置在交叉口下游。对于改建或治理交叉口，条件受限时，可将直行或右转线路的中途站设置在交叉口上游，左转线路应设置在转入道路出口道延续段上。

（3）在道路平面交叉口和立体交叉口上设置的车站，换乘距离不宜大于150m，并不得大于200m。郊区站点与平交口的距离，一级公路宜设在160m以外，二级及以下公路宜设在110m以外。

（4）公交中途站候车站台高度宜取20厘米，站台宽度应取2.0米，条件受限时，最小宽度不应小于1.25米。公交候车站台可设置于人行道，但人行道剩余最小宽度不宜小于2.50米，必要时应局部拓宽道路红线。

（5）几条公交线路重复经过同一路段时，其中途站宜合并设置。站的通行能力应与各条线路最大发车频率的总和相适应。中途站共站线路条数不宜超过6条或高峰小时最大通过车数不宜超过80辆，超过该规模时，宜分设车站。分设车站的距离不宜超过50m。

（6）公交中途站设置在交叉口下游时，离开停车线距离：下游右侧展宽增加车道情况下，应设在展宽段向前15米处作一体化设计；下游右侧不展宽的情况下，在主、次干道上距离停车线不应小于50米，支路不应小于30米。

（7）公交中途站设置在交叉口上游时，离开停车线距离：进口道右侧有展宽增加的车道时，停靠站应设在该车道展宽段之后至少15米处，并将拓宽车道加上公交站台长度后作一体化设计；进口道右侧无展宽增加的车道时，在主干道上距离停车线不应小于80米，在次干道上距离停车线不应小于60米，在支路上距离停车线不应小于40米。

（8）中途站宜设停靠区，并应符合下列规定：

①在大城市和特大城市，线路行车间隔在3min以上时，停靠区长度宜为30m；线路行车间隔在3min以内时，停靠区长度宜为50m。若多线共站，停靠区长度宜为70m；

②在中小城市，停靠区的长度可按所停主要车辆类型确定。通过该站的车型在两种以上时，应按最大一种车型的车长加安全间距计算停靠区的长度；

③停靠区宽度不应小于3m。

（9）中途站宜采用港湾式车站，快速路和主干道应采用港湾式车站。港湾式车辆沿路缘向人行道侧呈等腰梯形状的凹进不应小于3m，长度按第（8）条计算，机动车应与非机动车隔离。

（10）在车行道宽度为10m以下的道路上设置中途站时，宜建避车道。

表6-7  公交停靠站选址因素一览表

| 判断因素 | 周围土地开发利用情况； 己有和潜在的主要客流发生、吸引地点分布情况； 道路及交叉口交通负荷情况； 公交线路的布设情况； 乘客乘车的方便、舒适和安全性； 合理体现“公交优先”的思想。 |
| --- | --- |
| 制约因素 | 道路横断面形式及用地条件； 交叉口几何形式及用地条件； 交叉口进口道功能划分及信号控制类型； 安全因素。 |

2、公交中途站站台形式选择

根据以上原则，对于城区的道路在条件许可的情况下，尽量采用港湾式停靠站，且新建的港湾式停靠站尽量长一些，停靠线路较多的停靠站至少能同时满足3辆以上大型公交车停靠，公交车停靠站至少50米长，以免大量公交车排队进站造成道路交通拥堵。根据不同的线路功能和道路条件，港湾式停靠站设置方法如下：

1）对于无机非分割带或机非分割带较窄，且非机动车流量小，人行道宽度大于6.5米的道路，采用图6-8方式设置港湾式停靠站。

图6-8  沿人行道港湾式停靠站的设置方式

2）对于机动车和非机动车流量都比较大，且人行道宽度大于6.5米和机非分割带小于2.0m的道路，采用图6-9的方式设置港湾式停靠站。

图6-9  机非分割带小于2米的港湾式停靠站的设置方式

3）对于三块板道路，若机非分割带大于等于4.0m，港湾式公交停靠站可沿分割带设置，如图6-10所示；若机非分割带大于2.0m且小于4.0m，港湾式公交停靠站可沿机非分割带设置，但要挤压机动车道宽度，如图6-11所示。

图6-10  机非分割带大于4米的港湾式停靠站的设置方式

图6-11  机非分割带小于4米大于2米的港湾式停靠站的设置方式

3、公交中途站站牌形式选择

公交站牌的形式一般分为以下三种：雨棚式，单牌式和单杆式。雨棚式适合道路条件好，途经线路多，客流集散大，候车时间长的重要中途站修建，单牌式适合道路资源有限，途经线路较多的中途站修建，单杆式适合途经线路少，客流稀少的一般中途站修建。

（a）雨棚式                 （b）单牌式

（c）单杆式

图6-12  公交站牌形式

6.4.3 公交中途站布局设置

1．由于资阳市中心城区人口和建筑较为密集，城区公交原则上在建成区为300～500米设站，在城市郊区为500～1000米设站。资阳市的城区道路资源相对缺乏，新建城区大部分道路为双向4车道，老城区路段绝大部分为双向2车道，路幅较窄，不适宜设置港湾式公交站台，而应以直线式站台为主。

2．根据对资阳市几种不同类型公交站点调查，目前有一定数目站点的设置距离交叉口过近，不仅不符合规范要求，也影响交叉口的交通组织；以及部分站点站间距过小，公交车停发车频繁，影响行车安全稳定。可见站点的设置形式和站间距有待优化。

3．路段公交停靠站的选型设置

公交停靠站的选址，造型优化是一项十分复杂和系统的工作，考虑因素众多。资阳城区公交站点在具体的规划过程中可以参考借鉴下面的港湾式停靠站和直线式停靠站选型设置，其中根据资阳公交公司现有最长公交为12.5米，以两个泊车位的站台为例，一般站台长度不得低于30米，港湾式站台长度不得低于65米。

6.4.4 公交中途站具体规划结果

根据公交中途站的设置原则及方法，结合资阳市的具体实际情况，资阳市的公交中途站具体规划如表6-8所示。

表6-8  资阳市中心城区公交中途站具体规划表

| 序号 | 路段 | 路段 | 站点名称 | 现状站台+站牌 | 规划站台+站牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 形式 | 名称 |  | 形式 | 形式 |
| 1 | 主 | 车城大道 | 交警一大队 | 直线式 | 港湾式 |
| 2 |  |  | 电信大楼 | 直线式 | 港湾式 |
| 3 |  |  | 四三一总厂 | 单牌式 | 港湾式 |
| 4 |  |  | 天景花园 | 岛式 | 岛式 |
| 5 |  |  | 天宇市场 | 岛式 | 岛式 |
| 6 |  |  | 市公安局 | 岛式 | 岛式 |
| 7 |  |  | 狮子山 | 岛式 | 岛式 |
| 8 |  |  | 市人民医院 | 岛式 | 岛式 |
| 9 |  |  | 筏子桥 | 单杆式 | 单杆式 |
| 10 |  |  | 友谊桥 | 单杆式 | 单杆式 |
| 11 |  |  | 二分厂 | 单杆式 | 单杆式 |
| 12 |  |  | 孙家湾 | 单杆式 | 单杆式 |
| 13 | 主 | 娇子大道 | 成渝高速路口 | 首末站 | 首末站 |
| 14 |  |  | 市交通局 | 单牌式 | 单牌式 |
| 15 |  |  | 蜀亨大酒店 | 港湾式 | 港湾式 |
| 16 |  |  | 马鞍路口 | 港湾式 | 港湾式 |
| 17 |  |  | 市政务服务中心 | 岛式 | 岛式 |
| 18 |  |  | 黄泥巴山 | 直线式 | 港湾式 |
| 19 |  |  | 九曲河广场 | 港湾式 | 港湾式 |
| 20 |  |  | 娇子大道一段 | 港湾式 | 港湾式 |
| 21 | 主 | 幸福大道 | 万达广场 | 单牌式/单杆式 | 港湾式 |
| 22 |  |  | 幸福大道二段 | 单杆式 | 港湾式 |
| 23 |  |  | 幸福大道三段 | 港湾式/单杆式 | 港湾式 |
| 24 |  |  | 幸福大道四段 | 直线式/单杆式 | 港湾式 |
| 25 | 主 | 迎宾大道 | 演艺中心 | 单杆式 | 单杆式 |
| 26 |  |  | 字库山公园 | 单杆式 | 单杆式 |
| 27 |  |  | 遂资眉高速路口 | 单杆式 | 单牌式 |
| 28 |  |  | 钟山村 | 无 | 港湾式 |
| 29 |  |  | 清巍汽车4S商城 | 无 | 单牌式 |
| 30 | 主 | 蜀乡大道 | 高铁旱桥 | 单杆式 | 港湾式 |
| 31 |  |  | 导航站 | 单杆式 | 港湾式 |
| 32 |  |  | 区政务服务中心 | 单杆式 | 单牌式 |
| 33 |  |  | 豪生大酒店 | 无 | 单牌式 |
| 34 | 主 | 城南大道 | 沱二桥 | 单杆式 | 单杆式 |
| 35 |  |  | 铁路桥 | 单杆式 | 单杆式 |
| 36 |  |  | 资阳钢管厂 | 直线式 | 港湾式 |
| 37 |  |  | 桐子站 | 港湾式 | 港湾式 |
| 38 |  |  | 浙粤园 | 港湾式 | 港湾式 |
| 39 |  |  | 城南工业园区 | 港湾式 | 港湾式 |
| 40 |  |  | 汽车职业学院 | 港湾式 | 港湾式 |
| 41 | 主 | 宝台大道 | 航向九义校 | 单杆式 | 单杆式 |
| 42 |  |  | 沱三桥东 | 单杆式 | 单杆式 |
| 43 |  |  | 宝台政府 | 单杆式 | 港湾式 |
| 44 |  |  | 半山风情 | 单杆式 | 港湾式 |
| 45 | 主 | 锦湾大道 | 东城大道一段 | 单杆式/港湾式 | 单杆式 |
| 46 |  |  | 毛家堰 | 单杆式 | 港湾式 |
| 47 |  |  | 中交锦湾 | 直线式 | 港湾式 |
| 48 | 主 | 希望大道 | 区职教中心 | 单杆式 | 单牌式 |
| 49 |  |  | 李家湾 | 单杆式 | 单杆式 |
| 50 |  |  | 黄泥村 | 单杆式 | 单杆式 |
| 51 |  |  | 城东中医院 | 单杆式 | 单杆式 |
| 52 | 主 | 南骏大道 | 天台山村 | 港湾式 | 港湾式 |
| 53 |  |  | 孙家坝农贸市场 | 岛式 | 岛式 |
| 54 |  |  | 市地税局 | 岛式 | 岛式 |
| 55 | 主 | 滨江大道 | 沱江新城 | 无 | 港湾式 |
| 56 |  |  | 碧水丽都 | 直线式/港湾式 | 港湾式 |
| 57 |  |  | 青年林 | 直线式/港湾式 | 港湾式 |
| 58 |  |  | 金山名苑 | 港湾式 | 港湾式 |
| 59 |  |  | 滨江游乐场 | 单杆式 | 单杆式 |
| 60 |  |  | 东福四区 | 单杆式 | 单杆式 |
| 61 |  |  | 排涝站 | 直线式 | 港湾式 |
| 62 |  |  | 江南半岛 | 无/直线式 | 岛式 |
| 63 |  |  | 江南花都 | 岛式 | 岛式 |
| 64 | 主 | 现代大道 | 现代大道一段 | 港湾式 | 港湾式 |
| 65 |  |  | 现代大道二段 | 港湾式 | 港湾式 |
| 66 |  |  | 现代大道三段 | 港湾式 | 港湾式 |
| 67 |  |  | 现代大道四段 | 港湾式 | 港湾式 |
| 68 |  |  | 四川现代 | 港湾式 | 港湾式 |
| 69 |  |  | 同合寺 | 无 | 港湾式 |
| 70 |  |  | 董家湾 | 无 | 港湾式 |
| 71 | 主 | 大千大道 | 体育广场 | 无/单杆式 | 单牌式 |
| 72 |  |  | 马鞍九义校 | 单杆式 | 单牌式 |
| 73 |  |  | 大千药业 | 单杆式 | 单牌式 |
| 74 |  |  | 仁德药业 | 单杆式 | 单杆式 |
| 75 |  |  | 泰恒眼科 | 无/单杆式 | 单杆式 |
| 76 |  |  | 四海公司 | 单杆式 | 单杆式 |
| 77 |  |  | 拉丝厂 | 单杆式 | 单杆式 |
| 78 |  |  | 电缆厂 | 单杆式 | 单杆式 |
| 79 | 主 | 百威英博大道 | 百威啤酒厂 | 港湾式 | 港湾式 |
| 80 |  |  | 宇良车辆配件园 | 无/岛式 | 岛式 |
| 81 | 主 | 321国道 | 德圣疗养中心 | 无/单杆式 | 单杆式 |
| 82 |  |  | 玉柴公司 | 单杆式 | 单杆式 |
| 83 |  |  | 大堰叉路口 | 单杆式 | 单杆式 |
| 84 |  |  | 清泉 | 单杆式 | 单杆式 |
| 85 |  |  | 资阳广播电视大学 | 单杆式 | 单杆式 |
| 86 |  |  | 水工医院 | 单杆式 | 单杆式 |
| 87 |  |  | 南市 | 无/单杆式 | 单杆式 |
| 88 |  |  | 高坳 | 单杆式 | 单杆式 |
| 89 |  |  | 天王水泥厂 | 单杆式 | 单杆式 |
| 90 |  |  | 教仪厂 | 单杆式 | 单杆式 |
| 91 | 主 | 外环路 | 骨科医院 | 单杆式 | 单杆式 |
| 92 |  |  | 置地城 | 单杆式 | 单杆式 |
| 93 |  |  | 凯旋国际 | 单杆式 | 单杆式 |
| 94 |  |  | 东风明大机械厂 | 单杆式 | 单杆式 |
| 95 |  |  | 皇冠制罐 | 单杆式 | 单杆式 |
| 96 |  |  | 四海集团 | 单杆式 | 单杆式 |
| 97 |  |  | 钉乡站 | 单杆式 | 单杆式 |
| 98 |  |  | 响水站 | 单杆式 | 单杆式 |
| 99 |  |  | 招呼站 | 单杆式 | 单杆式 |
| 100 |  |  | 外环321路口 | 单杆式 | 单杆式 |
| 101 | 次 | 建设北路 | 家乐福 | 单牌式/无 | 单牌式 |
| 102 |  |  | 区医院 | 单牌式/无 | 单牌式 |
| 103 |  |  | 建设北路一段 | 单牌式 | 单牌式 |
| 104 |  |  | 医药公司 | 单牌式 | 单牌式 |
| 105 | 次 | 建设南路 | 中医院 | 单牌式/无 | 单牌式 |
| 106 |  |  | 市公交公司 | 单牌式/无 | 单牌式 |
| 107 |  |  | 市一医院 | 直线式 | 直线式 |
| 108 |  |  | 建设南路二段 | 直线式 | 单牌式 |
| 109 | 次 | 建设东路 | 沱江一桥 | 无 | 单杆式 |
| 110 |  |  | 静苑小区 | 无/单牌式 | 单牌式 |
| 111 |  |  | 建东市场 | 无/单牌式 | 单牌式 |
| 112 |  |  | 资阳客运站 | 单杆式 | 单牌式 |
| 113 | 次 | 建设西路 | 建设西路口 | 直线式 | 单牌式 |
| 114 | 次 | 政府东路 | 区政府 | 直线式/单牌式 | 单牌式 |
| 115 |  |  | 政府东路口 | 单杆式 | 单牌式 |
| 116 | 次 | 政府西路 | 桥亭子 | 单牌式 | 单牌式 |
| 117 |  |  | 上西街口 | 无/单牌式 | 单牌式 |
| 118 | 次 | 和平南路 | 苌弘广场 | 直线式 | 港湾式 |
| 119 |  |  | 师范校 | 单牌式/单杆式 | 单牌式 |
| 120 |  |  | 南门口 | 单牌式 | 单牌式 |
| 121 | 次 | 和平中路 | 百货大楼 | 直线式/单牌式 | 单牌式 |
| 122 | 次 | 学苑路 | 教育园区文慧桥 | 单杆式 | 单杆式 |
| 123 |  |  | 市委党校 | 单杆式 | 单杆式 |
| 124 |  |  | 学苑路口 | 无/单杆式 | 单杆式 |
| 125 | 支 | 晨风路 | 晨风大酒店 | 无 | 单牌式 |
| 126 |  |  | 文体中心 | 无 | 单牌式 |
| 127 | 支 | 仁德西路 | 市新区一医院 | 岛式 | 岛式 |
| 128 |  |  | 市就业培训中心 | 单杆式/岛式 | 岛式 |
| 129 | 支 | 雁城路 | 西门市场 | 直线式 | 港湾式 |
| 130 | 支 | 滨河西路 | 车苑小区 | 无 | 单牌式 |
| 131 |  |  | 滨河西路 | 无 | 单牌式 |
| 132 | 支 | 狮子路 | 狮子路 | 无 | 单牌式 |
| 133 |  |  | 车苑小区 | 无 | 单牌式 |
| 134 | 支 | 三贤路 | 三号桥 | 单杆式 | 单杆式 |
| 135 |  |  | 弘乐府 | 单杆式 | 单杆式 |
| 136 |  |  | 四海国际 | 单杆式 | 单杆式 |
| 137 | 次 | 正兴街 | 城东区政府 | 单杆式/港湾式 | 单牌式 |
| 138 |  |  | 天生花苑 | 单杆式 | 单牌式 |
| 139 | 支 | 汇兴路 | 区公安局 | 单杆式 | 单杆式 |
| 140 | 支 | 雁北路 | 沱三桥北 | 单杆式 | 单杆式 |
| 141 |  |  | 城北市场 | 单杆式 | 单杆式 |
| 142 | 支 | 文明寺路 | 拱城铺 | 单杆式 | 单杆式 |
| 143 | 支 | 皇龙路 | 兴龙小区 | 无 | 单牌式 |
| 144 |  |  | 皇龙新城 | 无 | 单牌式 |
| 145 |  |  | 市林业局 | 无 | 单牌式 |
| 146 | 支 | 铜车马街 | 资溪花园 | 直线式 | 港湾式 |
| 147 | 支 | 台阳路 | 台阳路 | 直线式 | 港湾式 |
| 148 | 支 | 明鑫路 | 侯家坪 | 单杆式/无 | 单杆式 |
| 149 |  |  | 文清汽配厂 | 无 | 单杆式 |
| 150 | 支 | 文博路 | 市档案局 | 单杆式 | 单杆式 |
| 151 | 支 | 241乡道 | 幸福谷 | 无 | 单牌式 |
| 152 |  |  | 大堰农场 | 单杆式 | 单杆式 |
| 153 |  |  | 老鹰岔路口 | 单杆式 | 单杆式 |
| 154 |  |  | 群星幼儿园 | 单杆式 | 单杆式 |
| 155 | 支 | 231乡道 | 玫瑰苑 | 单杆式/无 | 单牌式 |
| 156 | 次 | 天台路 | 松涛政府 | 无 | 港湾式 |
| 157 |  |  | 侯家坪派出所 | 单杆式 | 单杆式 |
| 158 | 支 | 康乐北路 | 港华燃气 | 无 | 单杆式 |
| 159 |  |  | 中级法院 | 无 | 单杆式 |
| 160 | 支 | 雁家路 | 三贤公园后门 | 单杆式 | 单杆式 |
| 161 | 次 | 外环西路 | 博雅园 | 单牌式/单杆式 | 单牌式 |
| 162 |  |  | 狮子山街道办事处 | 无单杆式/单杆式 | 单杆式 |
| 163 |  |  | 赛特化工 | 单杆式 | 单杆式 |
| 164 |  |  | 王河堰 | 单杆式 | 单杆式 |
| 165 |  |  | 槐树村 | 单杆式 | 单杆式 |
| 166 |  |  | 临江味业 | 单杆式 | 单杆式 |
| 167 |  |  | 张车堰 | 单杆式 | 单杆式 |
| 168 |  |  | 周祠坝 | 单杆式 | 单杆式 |
| 169 | 次 | 晶鑫街 | 水工局 | 单杆式/单牌式 | 单牌式 |
| 170 | 次 | 西门桥街 | 西门桥街 | 直线式/单杆式 | 港湾式 |
| 171 | 次 | 西门桥 | 西门工商行 | 港湾式/直线式 | 港湾式 |
| 172 | 支 | 106省道 | 雷音花苑 | 单杆式 | 单杆式 |
| 173 |  |  | 绵阳育才中学 | 单杆式 | 单杆式 |
| 174 | 支 | 广场路 | 市政府 | 直线式 | 港湾式 |
| 175 |  |  | 河堰嘴 | 直线式 | 港湾式 |
| 176 |  |  | 车城广场 | 无 | 单牌式 |
| 177 | 支 | 凤岭路 | 凤岭路一段 | 直线式/单杆式 | 单杆式 |
| 178 |  |  | 凤岭路二段 | 单杆式 | 单杆式 |
| 179 | 次 | 骏兴路 | 书台小区 | 单杆式 | 单牌式 |
| 180 |  |  | 南骏中联重科 | 单杆式 | 单牌式 |
| 181 |  |  | 南骏低速重载 | 无 | 单牌式 |
| 182 |  |  | 九曲花园 | 直线式 | 港湾式 |
| 183 | 主 | 书台路 | 中罗家坝 | 无 | 单杆式 |
| 184 |  |  | 三心桥 | 无 | 单杆式 |
| 185 |  |  | 下罗家坝 | 无 | 单杆式 |
| 186 |  |  | 铁路涵洞口 | 无 | 单杆式 |
| 187 |  |  | 甘家坪 | 无 | 港湾式 |
| 188 |  |  | 南骏产业园 | 岛式 | 岛式 |
| 189 |  |  | 汽车客运中心 | 直线式 | 直线式 |
| 190 |  |  | 恒大城南 | 无/港湾式 | 港湾式 |
| 191 |  |  | 广子沟 | 港湾式 | 港湾式 |
| 192 | 次 | 资资路 | 文明寺 | 单杆式 | 单杆式 |
| 193 |  |  | 药业产业园 | 单杆式 | 单杆式 |
| 194 |  |  | 海天小学 | 单杆式 | 单杆式 |
| 195 |  |  | 魏家湾 | 单杆式 | 单杆式 |
| 196 | 支 | 育才路 | 馨合家园 | 单杆式 | 单杆式 |
| 197 |  |  | 春天半岛 | 单杆式 | 单杆式 |
| 198 |  |  | 教育园区 | 单杆式 | 港湾式 |
| 199 | 支 | 松涛路 | 松涛路一段 | 直线式/单牌式 | 单牌式 |
| 200 |  |  | 松涛桥 | 直线式/单牌式 | 单牌式 |
| 201 |  |  | 市房管局 | 单牌式/直线式 | 单牌式 |
| 202 |  |  | 石灰桥 | 单牌式 | 单牌式 |
| 203 |  |  | 交警支队 | 单杆式/无 | 单牌式 |
| 204 |  |  | 恒大城 | 单杆式 | 港湾式 |
| 205 | 支 | 大千路南延线 | 五显安置小区 | 无 | 港湾式 |
| 206 | 支 | 莲花路 | 北门批发市场 | 无 | 单牌式 |
| 207 |  |  | 铁路岔口 | 无 | 单牌式 |
| 208 |  |  | 莲花办事处 | 无 | 单牌式 |

2.新建公交停靠站选型规划

新建公交停靠站应保证都为雨棚式的站廊，同时在道路条件允许的前提线，尽可能设置港湾式公交停靠站，以减小公交车辆对社会交通的影响。但近期新增的中途站都位于城市支路上，考虑道路条件限制，将其规划为直线式+单牌式。中远期规划的站点具体位置及站名无法明确。因而新建公交停靠站的规划根据新规划线路途经的道路情况进行规划，站点具体名称待定。新建中途停靠站规划详情如下表所示。

表6-9  规划新建公交中途停靠站一览表

| 站点名称 | 途经道路 | 规划年限 | 站台形式 | 站牌形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车城广场 | 广场路 | 近期 | 直线式 | 单牌式 |
| 狮子路 | 狮子路 | 近期 | 直线式 | 单牌式 |
| 车苑小区 | 滨河西路 | 近期 | 直线式 | 单牌式 |
| 文体中心 | 晨风路 | 近期 | 直线式 | 单牌式 |
| 晨风大酒店 | 晨风路 | 近期 | 直线式 | 单牌式 |
| 滨河西路 | 滨河西路 | 近期 | 直线式 | 单牌式 |
| 五显安置小区 | 大千路南延线 | 近期 | 港湾式 | 雨棚式 |
| 兴龙小区 | 皇龙路 | 近期 | 直线式 | 单牌式 |
| 皇龙新城 | 皇龙路 | 近期 | 直线式 | 单牌式 |
| 北门批发市场 | 莲花路 | 近期 | 直线式 | 单牌式 |
| 铁路岔口 | 莲花路 | 近期 | 直线式 | 单牌式 |
| 莲花办事处 | 莲花路 | 近期 | 直线式 | 单牌式 |
| 钟山村 | 迎宾大道 | 近期 | 港湾式 | 雨棚式 |
| 同合寺 | 现代大道 | 近期 | 港湾式 | 雨棚式 |
| 董家湾 | 现代大道 | 近期 | 港湾式 | 雨棚式 |

第7章  公交专用道发展规划

根据前期实地调研情况，资阳中心城区车流及客流主要集中于连接各个组团的干道，公交车辆与社会车辆混行，公交服务水平低下。根据国内外众多成功经验，设置公交专用车道是体现公交优先、缓解城市拥堵和提高公交服务水平最直接、有利的措施，因此，设置公交专用道刻不容缓。

7.1 公交专用道规划目标与原则

7.1.1 公交专用道规划目标

（1）通过合理的公交专用道系统规划保障公共交通对道路资源的专用或使用，使公交运行速度提高25%－35%；

（2）通过公交专用道的规划和建设，使道路客流运送能力提高20%以上；

（3）通过公交专用道的规划和建设，减少其他车辆对公交车辆的行车影响，保证公交车辆的运行速度，提高公交车辆的准点率；

（4）通过公交专用道的规划和建设，大幅度地提高公交车辆的服务水平。

7.1.2 公交专用道规划原则

（1）中心城区一级及二级客运走廊道路，条件较好、双向六车道及以上的具备设置条件的道路设置全时段的公交专用道或公交优先道；

（2）高峰时段通勤、通学交通量较大的道路，对具备条件的设置公交优先道；

（3）充分利用现有公交场站设施；

（4）与轨道交通等上层次公共交通系统相协调；

（5）公交专用道系统应系统化、网络化。以近期的道路交通网络条件和需求为约束，实行“分期建设，逐步成网”的方针。

7.2 公交专用道设置条件

设置公交专用道应具备一定的条件，只有在满足主要条件的前提下公交专用道的设置才能起到积极的作用。其主要设置条件如下：

（1）道路的几何条件

道路必须具有双向四车道及以上的条件，但从专用道实施后的可靠性和可操作性来看，最好在双向六车道及以上道路上才设置公交专用道。

（2）断面的公交客流量

在选择实施公交专用道的时候，应优先考虑客流量大的地段。

（3）社会车辆占总流量的比例

在设置公交专用道时，应考虑社会车辆在路段交通流中所占的比例，避免因车道不足而导致社会车辆出行饱和度过大甚至堵车的现象。

（4）公交车行程车速

判断现状道路是否要实行公交优先措施，还可以选择公交车辆的行程速度作为指标之一。有关经验表明，公交车时速低于18km/h时应考虑设置公交专用道。

7.3 公交专用道设置位置

公交专用道在道路断面上的布设位置主要有以下几种形式：路边型（最外侧车道）、路中型（中央车道）和次路边型（次外侧车道）。

微观仿真分析表明，随着公交专用道内公交车及支路穿越交通流流量的变化，路边型公交专用道的交通效益发生急剧的变化。在考虑未来公交流量发展的前提下，当公交车流量较小（≤150veh/h）时，公交专用道的位置可以根据实际条件进行选择；而在公交车流量较大（>150veh/h）时，为了减少公交车在路段的干扰，选择路中型公交专用道方案最优。

表7-1  公交专用道设置形式

| 形式 | 优点 | 缺点 | 应用情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路边型 | 公交车辆沿路边行驶，符合乘客的乘车习惯。且投资较少，改建容易。 | 公交车沿专用道行驶受到频繁进出交通流的干扰。同时在交叉口进口道与右转车流间也存在相互影响，行驶不流畅。 | 我国城市中所设置的公交专用道多为路边型。 |
| 路中型 | 减少不同车流间相互的干扰，从而提高公共汽车在路段的行驶车速，同时保证了公交车在交叉口通行空间上的优先。 | 为解决公交车开门与路中型专用道的矛盾，需要对公交站点进行改造，投资相对增加。 | 在日本的名古屋市和我国的昆明、石家庄、台北皆有应用。 |
| 次路边型 | 既减少沿线进出交通流对公交车辆行驶的影响，又将道路投资改造控制在一定范围内。 | 公交车辆进出停靠站需要跨越外侧车道内车流，同时外侧车道车流驶入主线也需要跨越公交专用道，最外侧车道利用率低下。 | 道路资源充分时，即道路单向大于等于4车道，可将公交专用道布设在次外侧车道，最外侧车道作为进出交通流的通行辅道。目前缺乏实际应用。 |

图7-1  双向6车道断面设置

7.4 公交专用道规划方案

根据实际调研，资阳市中心城区最拥堵路段就是主干道，根据公交专用车道的设置条件及成都市实施公交专用道的成功经验，设置公交专用车道是体现公交优先和缓解城市拥堵的最直接、有利的措施。根据资阳市的实际情况，初步拟定于在规划期内在以下路网上开辟公交专用道。表7-2和图7-2为公交专用道规划方案图。

表7-2  公交专用道设置方案

| 道路 | 类型 | 长度（km） | 车道数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车城大道 | 公交专用道 | 4.26 | 双向8车道 |
| 娇子大道 | 公交专用道 | 3.36 | 双向8车道 |
| 迎宾大道 | 公交专用道 | 2.36 | 双向10车道 |
| 蜀乡大道（含沱二桥） | 公交专用道 | 4.86 | 双向10车道 |
| 城南大道 | 公交专用道 | 5.77 | 双向6车道 |
| 锦湾大道 | 公交专用道 | 2.66 | 双向6车道 |
| 沱四桥和二环路北三段（中远期） | 公交专用道 | 8.43 | 双向10车道 |

图7-2  公交专用道规划方案图（虚线为在建道路）

7.5 实施建议

（1）增设公交专用道标识，地面以黄实线和虚线加以表示，或将车道颜色加以填充进行区分；

（2）公交专用道站台的布设形式应与道路断面型式相适应，尽可能采用港湾式停靠站；

（3）在中心城区部分客流量大，但道路条件难以满足公交专用道设置的路段，建议采用交叉口公交优先的模式，如调整信号周期、使用公交车辆感应信号、增设公交专用相位等。

第8章  城市公交运力发展规划

公交车辆是承担城市公交运输任务的主体，城市公交车辆总规模和各条线路配车数的确定、各线路车型的选择和配备，直接关系到规划公交线网运能的发挥和线路的运输效率以及经济效益，也是公交规划场、站、厂以及企业规模确定的依据。

8.1 车辆规模指标要求

根据我国《城市道路交通规划设计规范》（GB50220—95）中规定，城市公共汽车和电车的规模拥有量，大城市应为每800～1000人一辆标准车，中、小城市应为每1200～1500人一辆标准车（即7～8标台/万人）。此外，《四川省城市公交发展规划纲要》针对中、小规模城市提出公交车辆发展规划目标分别为10～12标台/万人和8～10标台/万人。

8.2 车辆规模发展规划

截至2017年底，资阳市中心城区现有营运公交车辆206辆，折合267.8标台，按中心城区（雁江区）人口35.0万人计，则中心城区公交车拥有量水平为7.7标台/万人，不符合国家标准规范。

预计2020年中心城区总人口预计达到51万人，2030年为87万人。根据相关规划和规范，同时依据实际调研的客流情况，结合规划的各条公交线路运营里程、发车频率和道路情况，最终确定各条线路各阶段的车辆台数，运力具体配置如表8-1所示。

近期资阳市中心城区公交车辆总数达440辆，折合536标台，中心城区公交车辆万人拥有量为11.2标台/万人；中远期资阳市中心城区公交车辆总数达785辆，折合1001标台，中心城区公交车辆万人拥有量为11.7标台/万人，符合国家相关标准。

表8-1  资阳市城区规划公交线路车辆规模配置表

| 线路类型 | 线路编号 | 阶段 | 线路长度（公里） | 车辆(辆) | 运营速度（公里/小时） | 休息时间（分钟） | 高峰发车间隔（分钟） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 快线 | K1 | 近期 | 9.58 | 13 | 25 | 20 | 5 |
|  |  | 中远期 | 13.43 | 17 |  |  | 5 |
|  | K2 | 近期 | 9.23 | 13 | 25 | 20 | 5 |
|  |  | 中远期 | 8.86 | 13 |  |  | 5 |
|  | K3 | 近期 | — | — | — | — | — |
|  |  | 中远期 | 12.03 | 16 | 25 | 20 | 5 |
|  | K4 | 近期 | — | — | — | — | — |
|  |  | 中远期 | 18.46 | 22 | 25 | 20 | 5 |
| 干线 | 1路 | 近期 | 12.15 | 19 | 13 | 23 | 7 |
|  |  | 中远期 |  | 27 |  |  | 5 |
|  | 3路 | 近期 | 10.03 | 17 | 13 | 23 | 7 |
|  |  | 中远期 | 16.50 | 35 |  |  | 5 |
|  | 6路 | 近期 | 13.95 | 22 | 13 | 23 | 7 |
|  |  | 中远期 |  | 30 |  |  | 5 |
|  | 7路 | 近期 | 17.16 | 26 | 13 | 23 | 7 |
|  |  | 中远期 | 18.12 | 38 |  |  | 5 |
| 支线 | 2路 | 近期 | 17.11 | 33 | 10 | 25 | 7 |
|  |  | 中远期 |  | 46 |  |  | 5 |
|  | 4路 | 近期 | 15.99 | 31 | 10 | 25 | 7 |
|  |  | 中远期 |  | 43 |  |  | 5 |
|  | 5路 | 近期 | 15.08 | 29 | 10 | 25 | 7 |
|  |  | 中远期 |  | 41 |  |  | 5 |
|  | 8路 | 近期 | 10.09 | 21 | 10 | 25 | 7 |
|  |  | 中远期 | 13.33 | 37 |  |  | 5 |
|  | 9路 | 近期 | 17.45 | 33 | 10 | 25 | 7 |
|  |  | 中远期 |  | 47 |  |  | 5 |
|  | 10路 | 近期 | 15.44 | 30 | 10 | 25 | 7 |
|  |  | 中远期 |  | 42 |  |  | 5 |
|  | 11路 | 近期 | 16.40 | 32 | 10 | 25 | 7 |
|  |  | 中远期 | 17.27 | 46 |  | 25 | 5 |
|  | 12路 | 近期 | 6.36 | 14 | 10 | 25 | 7 |
|  |  | 中远期 |  | 20 |  | 25 | 5 |
|  | 14路 | 近期 | 15.63 | 30 | 10 | 25 | 7 |
|  |  | 中远期 |  | 43 |  |  | 5 |
|  | 15路 | 近期 | — | — | — | — | — |
|  |  | 中远期 | 20.39 | 54 | 10 | 25 | 5 |
|  | 16路 | 近期 | 13.26 | 26 | 10 | 25 | 7 |
|  |  | 中远期 | 16.05 | 44 |  |  | 5 |
|  | 17路 | 近期 | 9.30 | 20 | 10 | 25 | 7 |
|  |  | 中远期 | 14.15 | 39 |  |  | 5 |
|  | 18路 | 近期 | 16.15 | 31 | 10 | 25 | 7 |
|  |  | 中远期 |  | 44 |  |  | 5 |
|  | 19路 | 近期 | — | — | — | — | — |
|  |  | 中远期 | 15.07 | 41 | 10 | 25 | 5 |

第9章  城市公交信息化规划

9.1 发展现状

通过调研发现，资阳市公交信息化建设尚处于起步发展阶段，初步完成了IC卡电子收费系统等，大大提高了公交运营效率，提升了公交服务水平及车辆维修等方面的管理能力，可基本实现以GPS调度系统为中心的涉及运营生产管理、安全监控及维修、物资管理的智能公交系统。

与此同时，资阳市的公交信息化水平仍需进一步完善。中心城区尚未建设电子站牌，公交车内无电子报站显示屏，部分公交车内无语音报站设施，信息化现状未能有效满足乘客出行需求，人性化服务水平有待进一步提高。资阳市公共交通系统在未来的发展建设中，应紧跟信息技术的发展脚步，更加完善和优化公共交通的信息化建设，实现公共交通系统智能化、信息化、现代化的发展。

9.2 规划内容

在公交信息化建设方面，本规划将分为以下三个阶段进行实施。

第一阶段：进一步拓展完善现有的IC卡系统，实现IC卡系统消费数据无线实时上传和黑名单的无线实时下载，同时进行公交调度指挥中心、电子站牌、车内LED电子信息显示系统的同步完善建设。并借鉴四川省各市（州）的公交优惠政策，实施IC卡乘坐公交适当优惠，并在此基础上对学生卡、老年卡等用户进行进一步优惠。截止2020年，实现市域范围内各大调度中心的互通通信通道的建设，进一步实现公交线网及车辆的综合调度与指挥，公交卡实行学生卡老年卡5折、普通市民卡8折，并同步实施城市公交一小时内免费第二次换乘优惠政策。

第二阶段：在第一阶段的建设成果基础上，建设城市综合调度指挥中心，进一步完善智能调度系统、图像信息管理系统，重点建立出行信息发布系统中的信息查询子系统，如完善公司网页建设，推出公交信息查询的手机APP，为出行者提供各种相关公共交通信息和服务信息，方便人们利用公交出行。截止2020年底，公交信息化实现人、车、线全覆盖，投入使用公交运营智能调度系统和手机APP系统，实现城市核心区港湾式电子公交站台的全覆盖，建成公交ERP综合信息系统。搭建资阳城市公交APP系统和微信公众服务信息平台，实现市民利用手机实时查询公交线路、公交车辆运行轨迹等公交出行信息，准确掌握公交车到站时间。进一步实现车辆运行位置的可视化、车辆调度的科学化、营运数据统计的自动化、车速监控的全程化、公交服务的标准化，全面提高公交运营的管理水平，为乘客提供更加智能化、人性化的服务。

第三阶段：在逐步完善前面两阶段建设成果的基础上，实现主要公交场站现代化视频监控中心的建设，完善3G视频监控，建立覆盖全面的视频监控网络，全面提升车辆及场站公共安全管理水平；同时打造公交信号优先系统，通过无线射频技术将公交车辆运行信息发送给无线射频识别器，识别器在收到信息后将处理的车辆信息发送给信号控制中心，由信号控制中心判断是否有必要采用公交优先信号，并确定信号优先控制方案，从而为公交车辆提供优先通行权利，确保公交优先落到实处，提高公交车辆准点率和吸引力。截至2030年底，全面实现公交调度的实时智能，运营的科学高效，出行的舒适快捷。

图9-1  公交信号优先控制系统图

第10章  规划效果评价

10.1 公交线网规划效果评价

（1）公交线网条数指标比较

公交线路的条数应与公交线网的覆盖程度相适应，公交条数过多，会造成部分线路重复系数过高，资源无法达到优化配置；公交线路条数过少，则会造成单条线路过长或线网覆盖不全。因而应根据城市道路交通实际状况，合理配置公交线路条数，确保公交线路条数的有序增长。

资阳市中心城区公交线路有17条，线路绕行严重，部分线路重复系数偏大。规划至2020年，资阳市中心城区公交线路调整为18条，同时为满足公交出行增长的需求，规划至2030年，公交线路条数达到22。线路条数指标对比如图10-1所示。

图10-1  资阳市中心城区公交线网条数指标对比图

（2）公交线网里程指标对比

公交线路的长度因地而异，根据城市地形地貌特征及道路建设情况有一定的幅度变化。线路过短，会使乘客换乘次数过多而造成不便，增加换乘成本。反之，线路过长，沿线客流分布不均匀，且经过道路交通咽喉地段较多，交通情况复杂，造成车辆运行可靠性降低，准点率下降。

资阳属于组团式城市，山地河流的城市地貌造成部分公交线路受城市主干道走向以及城区桥梁架设的影响较大，部分线路呈现过长的情况，本次规划对部分线路做了优化调整，对新辟线路基本按照国标执行。现状线路总里程239.8km，近期线路总里程240.36km，中远期线路总里程311.22km。线路总里程指标对比如图10-2所示。

图10-2  资阳市中心城区公交线网总里程指标对比图（km）

（3）公交线网密度指标对比

公交线网密度大小是反映公交可达性的重要指标。本次规划在现状线网密度1.88km/km2的基础上，进一步提升线网密度，更加方便居民乘坐公交车出行。近期线网密度达到2.80km/km2；中远期线网密度达到3.38km/km2。通过线网规划，资阳城区公交线网布局得到较大程度的改善，线网密度增加；同时将资阳市中心城区各个片区很好地联系在一起，任意两个片区之间均有公交线路相连，形成了覆盖较为全面的公交线网，加强城乡之间的沟通和联系，为居民的出行带来了极大的便利。线网密度对比如图10-3所示。

图10-3  资阳市中心城区公交线网密度指标对比图

（4）公交线网非直线系数指标对比

由于资阳市属于山地丘陵地形，加之沱江穿城区而过，中心城区大量客流从沱江大桥、沱江二桥、沱江三桥3座桥梁通过，因此，大量公交线路沿3座桥梁开行，而造成公交线路绕行严重，导致现状公交线路非直线系数达2.33。非直线系数过大，会增加乘客的车内时间，使客流在断面上运载不均，同时降低车辆的周转速度。非直线系数过小，线路客流也会减少，增加换车次数。因此，为保证公交的正常运行。此次规划对现有线路进行了截弯取直，尽量将非直线系数控制在可接受的范围。经过重新规划，近期线网的非直线系数为2.1，中远期线网的非直线系数为2.0。线网非直线系数指标对比如图10-4所示。

图10-4 资阳市中心城区公交线网非直线系数指标对比图

（5）公交线网重复系数指标对比

线路重复系数是衡量公共交通线路在城市道路网中的布局是否均匀的指标。重复系数过大会造成大量公交车辆集中在少数主干道，容易造成拥堵。资阳城区受到地形制约，连接不同组团之间的道路相对有限，现状线路重复系数为2.45。本次规划减少了主干道上的公交线路数量，引导一部分跨片区出行的乘客选择换乘。经过调整，至2020年重复系数降为2.04，至2030年重复系数为2.3，如图10-5所示。

图10-5  资阳市中心城区公交线网重复系数指标对比图

（6）公交线网站点覆盖率指标对比

资阳市中心城区现状公交站点300m半径覆盖率为33%，不满足满足50%的国标要求；500m半径覆盖率为52%，未达到90%的国标要求。通过此次线网规划实施后，至2020年，资阳市中心城区公交站点300m半径覆盖率为38%，500m半径覆盖率为60%；至2030年，300m半径覆盖率增为45%，500m半径覆盖率为75%；资阳市公交站点覆盖率低的主要原因是城南工业用地面积较大，而工业用地的特点是占地面积大、路网稀疏，公交站点数量和覆盖面积相对少于其他用地形式。具体如图10-6、10-7所示。

图10-6  资阳市中心城区公交站点300m半径覆盖率指标对比图

图10-7  资阳市中心城区公交站点500m半径覆盖率指标对比图

10.2 运力规划效果评价

资阳公交车辆的运力发展相对平衡，现状资阳市中心城区共有公交车辆267.8标台，人口35.0万，人均万人拥有车辆7.6标台，通过本次线网规划实施后，公交运力的分配更加平衡。规划近期运营公交车辆达到440辆，折算标准车572标台，人均万人拥有率11.2台，公交分担率为25%；中远期运营公交车辆达到785辆，折算标准车1001标台，人均万人拥有率11.7标台，公交分担率为率为28%，具体运力指标对比如图10-8，10-9，10-10所示。

图10-8  资阳市中心城区公交车辆指标对比图

图10-9  资阳市中心城区万人拥有公交车辆标台数指标对比图

图10-10  资阳市中心城区公交分担率指标对比图

第11章  规划实施安排

11.1 重点任务

根据城市公交现状分析、发展目标和发展战略等，对规划期重点建设任务总结如下：

一是针对资阳市公交线网结构不合理、密度低、重复率高、功能少、服务水平低、候车时间长等一系列问题，参考轨道交通规划，坚持线路走向合理，线网分布均匀等原则，提出“分区服务、逐层展开、整体优化”的规划思想，建立快、干、支多层次的公交线网。

专栏1 规划期公交线网重点建设内容

近期：对现状17条公交线路进行优化调整，调整公交线路5条；延伸公交线路4条；新增2条，取消1条，规划2020年，资阳市中心城区公交线路共18条，其中快速公交线路2条，干线公交线路4条，支线公交线路12条，形成“2+4+12”公交线网体系，同时打造1路，高铁快线1路和高铁快线2路等3条精品线路。 中远期：在近期基础上，新辟公交线路4条，其中包括快线2条，支线2条。规划至2030年，资阳市中心城区公交线路共22条，其中快速公交线路4条，干线公交线路4条，支线公交线路14条，形成“4+4+14”公交线网体系。

二是公交场站作为运营车辆，保证生产的物质基础，乘客出行换乘的有效载体。在规划期内需结合建设周期对公交枢纽站、公交首末站、公交停车场和保养场、公交中途停靠站等进行合理规划；

专栏2 规划期公交场站重点建设内容

近期：在整体布局的框架下，结合城市发展方向，近期规划6个公交枢纽站+13个公交首末站+2个公交停车场+2个公交保养场，以扩建原有停保场为基础，利用停保场行使首末站功能。 中远期：在近期规划基础上，共规划新增3个公交枢纽站，1个公交保养场，由于规划公交首末站能够基本满足车辆停车需求，故规划新增张家坝公交保养场。

三是公交运力作为公交部门或企业运营的主要对象，是常规公交的重要内容。为在规划期内保障公交的可持续发展，改善公交运力配置的合理性，提高公交运力的利用率是提高公交服务水平、提升公交分担率、降低公共交通资源消耗、缓解交通拥堵的有效手段；

专栏3 规划期公交运力重点建设内容

近期：近期近期购入60辆新能源公交车，用于打造公交精品线路。资阳市中心城区公交车辆总数达440辆，折合572标台，中心城区公交车辆万人拥有量为11.2标台/万人。 中远期：中远期资阳市中心城区公交车辆总数达785辆，折合1001标台，人均万人拥有率11.7标台。

四是公交优先作为解决城市交通问题的重要手段，在规划期内合理设置公交专用道，形成公交专用道网络，将进一步提高公共交通的竞争力；

专栏4 规划期公交专用道重点建设内容

近期：根据实际调研，资阳市中心城区最拥堵路段就是主干道，根据公交专用车道的设置条件及成都市实施公交专用道的成功经验，规划车城大道、娇子大道、迎宾大道、蜀乡大道（含沱二桥）、城南大道、锦湾大道等路段的公交优先道，合计23.27km。 中远期：增加沱四桥和二环路北三段，作为公交专用道，合计共31.7km。

五是智慧公交显著提升。推动“互联网+公交”的深度融合，推进现代化智能装备体系建设，大力推进移动互联系统的应用，持续优化、深入应用“大数据”分析系统；

专栏5 规划期公交信息化重点建设内容

近期：进一步拓展完善现有的IC卡系统；进行公交调度指挥中心的功能完善建设；建设全国交通一卡通系统平台。实现交通一卡全国互联互通，支持手机NFC、金融类卡以及二维码消费，实现公交刷卡消费全支付，方便市民刷卡消费，并进一步用银行网点扩展办卡及充值网点。搭建资阳城市公交APP系统和微信公众服务信息平台，实现市民利用手机实时查询公交线路、公交车辆运行轨迹等公交出行信息，准确掌握公交车到站时间。建设公交智能调度和视频监控系统平台。实现公交车运营调度信息化，提升公交车运行效率。建成全维度的公交运营数据的统计和分析，提升公司的运营管理水平。建设ERP综合业务信息，实现对公司运营、维修、收银、人力资源、信息统计分析、薪酬等各项业务运转全信息化和流程化管理。 中期：建设城市综合调度指挥中心，继续完善智能调度系统、图像信息管理系统，进一步实现车辆调度的科学化、营运数据统计的自动化、车速监控的全程化，有效利用公交大数据，企业管理系统及乘客出行便捷系统得到全面升级，为乘客提供更加智能化、人性化的服务。

11.2 实施安排与资金测算

11.2.1 近期项目建设安排

结合近期城市用地发展方向和当前重大交通设施的建设进展，提出近期公交规划项目库。

（1）公交线网建设

对现状17条公交线路进行优化调整，调整公交线路5条；延伸公交线路4条；新增2条，取消1条，规划2020年，资阳市中心城区公交线路共18条，其中快速公交线路2条，干线公交线路4条，支线公交线路12条，形成“2+4+12”公交线网体系。

表11-1  近期公交线网建设情况

| 方案 | 序号 | 路别 | 性质 | 长度（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新辟 | 1 | 8路 | 支线 | 10 |
|  | 2 | 12路 | 支线 | 6.36 |
| 调整 | 3 | 3路 | 干线 | 10.03 |
|  | 4 | 6路 | 干线 | 13.95 |
|  | 5 | 7路 | 干线 | 17.16 |
|  | 6 | 2路 | 支线 | 17.11 |
|  | 7 | 4路 | 支线 | 15.99 |
| 延伸 | 8 | 10路 | 支线 | 18.4 |
|  | 9 | 2路 | 支线 | 17.11 |
|  | 10 | 9路 | 支线 | 17.45 |
|  | 11 | 18路 | 支线 | 15.96 |
| 取消 | 12 | 原15路 | 支线 | 13.20 |

（2）公交场站建设

整体布局的框架下，结合城市发展方向，近期规划6个公交枢纽站+13个公交首末站+2个公交停车场+2个公交保养场，以扩建原有停保场为基础，利用停保场行使首末站功能。

表11-2  近期公交场站建设情况

| 类别 | 序号 | 名称 | 建设规模（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 公交枢纽站 | 1 | 城东公交枢纽 | 20000 |
|  | 2 | 资阳北站公交枢纽 | 19000 |
|  | 3 | 教育园区公交枢纽 | 10000 |
|  | 4 | 城南公交枢纽 | 14000 |
|  | 5 | 万达广场公交枢纽 | 6000 |
|  | 6 | 沱东公交枢纽 | 6000 |
| 公交首末站 | 7 | 清泉首末站 | 1500 |
|  | 8 | 教育园区首末站 | 3000 |
|  | 9 | 沱江新城首末站 | 2000 |
|  | 10 | 凤岭公园首末站 | 1500 |
|  | 11 | 幸福谷首末站 | 1500 |
|  | 12 | 莲花办事处首末站 | 1500 |
|  | 13 | 侯家坪工业园区首末站 | 1500 |
|  | 14 | 城南现代产业园首末站 | 1500 |
|  | 15 | 侯家坪派出所首末站 | 1500 |
|  | 16 | 董家湾首末站 | 1500 |
|  | 17 | 魏家湾工业园首末站 | 1500 |
|  | 18 | 马站首末站 | 1500 |
|  | 19 | 清巍汽车4S商城首末站 | 4000 |
| 公交停保场 | 20 | 河西公交停车场 | 30000 |
|  | 21 | 河东公交停车场 | 45000 |
|  | 22 | 河东公交保养场 | 30000 |
|  | 23 | 河西公交保养场 | 45000 |

（3）公交运力建设

资阳中心城区规划近期运营公交车辆达到440辆，折算标准车572标台，人均万人拥有率11.2台。

表11-3  近期公交运力建设情况

| 类别 | 总数（辆） | 标台数 | 万人拥有量（标台/万人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 车辆 | 440 | 572 | 11.2 |

（4）公交专用道建设

规划车城大道、娇子大道、迎宾大道、蜀乡大道（含沱二桥）、城南大道、锦湾大道等路段的公交优先道，合计23.27km。

表11-4  近期公交专用道建设情况

| 道路 | 类型 | 长度（km） | 车道数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车城大道 | 公交专用道 | 4.26 | 双向8车道 |
| 娇子大道 | 公交专用道 | 3.36 | 双向8车道 |
| 迎宾大道 | 公交优先道 | 2.36 | 双向10车道 |
| 蜀乡大道（含沱二桥） | 公交优先道 | 4.86 | 双向10车道 |
| 城南大道 | 公交优先道 | 5.77 | 双向6车道 |
| 锦湾大道 | 公交优先道 | 2.66 | 双向6车道 |

（5）公交信息化建设

进一步拓展完善现有的IC卡系统；进行公交调度指挥中心的功能完善建设；搭建公交企业与维修车厂的信息共享平台；推动主要公交场站现代化视频监控中心的建设；进一步完善电子站牌、车内LED电子信息显示系统，重点建立出行信息发布系统中的信息查询子系统。建设全国交通一卡通系统平台。实现交通一卡全国互联互通，支持手机NFC、金融类卡以及二维码消费，实现公交刷卡消费全支付，方便市民刷卡消费，并进一步用银行网点扩展办卡及充值网点。搭建资阳城市公交APP系统和微信公众服务信息平台，实现市民利用手机实时查询公交线路、公交车辆运行轨迹等公交出行信息，准确掌握公交车到站时间。建设公交智能调度和视频监控系统平台。实现公交车运营调度信息化，提升公交车运行效率。建成全维度的公交运营数据的统计和分析，提升公司的运营管理水平。建设ERP综合业务信息，实现对公司运营、维修、收银、人力资源、信息统计分析、薪酬等各项业务运转全信息化和流程化管理。

11.2.2 中远期项目建设安排

（1）公交线网建设

在近期基础上，新辟公交线路4条，其中包括快线2条，支线2条。

表11-5  中远期公交线网建设情况

| 方案 | 序号 | 路别 | 性质 | 长度（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新辟 | 1 | 高铁快线3路 | 快线 | 12.03 |
|  | 2 | 高铁快线4路 | 快线 | 18.46 |
|  | 3 | 15路 | 支线 | 20.39 |
|  | 4 | 19路 | 支线 | 15.07 |
| 延长 | 5 | 高铁快线1路 | 快线 | 13.43 |
|  | 6 | 3路 | 干线 | 16.50 |
|  | 7 | 8路 | 支线 | 13.33 |
|  | 8 | 11路 | 支线 | 17.27 |
|  | 9 | 16路 | 支线 | 16.05 |
|  | 10 | 17路 | 支线 | 14.15 |
| 调整 | 11 | 7路 | 干线 | 14.99 |

（2）公交场站建设

在近期规划基础上，共规划新增3个公交枢纽，公交首末站不增加，由于规划公交首末站能够基本满足车辆停车需求，也不增加公交停车场，增加一处公交保养场。

表11-6  中远期公交场站建设情况

| 类别 | 序号 | 名称 | 建设规模（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 公交枢纽站 | 1 | 兰家坡公交枢纽 | 15000 |
|  | 2 | 资阳西站公交枢纽 | 20000 |
|  | 3 | 临空经济区公交枢纽 | 34000 |
| 公交停保场 | 4 | 城东公交停车场 | 20000 |

（3）公交运力建设

中远期资阳市中心城区公交车辆总数达785辆，折合1001标台，人均万人拥有率11.7标台。

表11-7  中远期公交运力建设情况

| 类别 | 总数（辆） | 标台数 | 万人拥有量（标台/万人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 车辆 | 785 | 1001 | 11.7 |

（4）公交专用道建设

新增沱四桥和二环路北三段公交专用道，长8.43km。

表11-8  中远期公交专用道建设情况

| 道路 | 类型 | 长度（km） | 车道数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车城大道 | 公交专用道 | 4.26 | 双向8车道 |
| 娇子大道 | 公交专用道 | 3.36 | 双向8车道 |
| 迎宾大道 | 公交专用道 | 2.36 | 双向10车道 |
| 蜀乡大道（含沱二桥） | 公交专用道 | 4.86 | 双向10车道 |
| 城南大道 | 公交专用道 | 5.77 | 双向6车道 |
| 锦湾大道 | 公交专用道 | 2.66 | 双向6车道 |
| 沱四桥和二环路北三段（中远期） | 公交专用道 | 8.43 | 双向10车道 |

（5）公交信息化建设

建设城市综合调度指挥中心，继续完善智能调度系统、图像信息管理系统，进一步实现车辆调度的科学化、营运数据统计的自动化、车速监控的全程化，企业管理系统及乘客出行便捷系统得到全面升级，为乘客提供更加智能化、人性化的服务。

11.2.3 项目资金测算

规划期内，预计资阳市公交行业总投资49000万元，其中近期投资21600万元，中远期27400万元。在公交线网建设方面投资4000万元，在公交场站建设方面投资18000万元，在公交运力建设方面投资19000万元，在公交专用道建设方面投资6000万元，在公交信息化建设方面投资2000万元，详细情况如表所示。

表11-9  资金测算表

| 类别 | 近期 | 中远期 | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 公交线网建设 | 1000 | 3000 | 4000 |
| 公交场站建设 | 12000 | 6000 | 18000 |
| 公交运力建设 | 7000 | 12000 | 19000 |
| 公交专用道建设 | 1000 | 5000 | 6000 |
| 公交信息化建设 | 600 | 1400 | 2000 |
| 合计（万元） | 21600 | 27400 | 49000 |

第12章  实施保障

《资阳市中心城区常规公交发展规划》的规划期限为2018～2030年。规划内容包括资阳市中心城区公交线网的综合规划，公交站点、公交首末站、停车场、修理厂以及公交枢纽站等交通基础设施建设。《资阳市中心城区常规公交发展规划》对资阳市常规公交及城市客运的发展将起到长期的指导和引领作用，计划从2018年起，实施“绿色公交”、“惠民公交”、“智慧公交”、“微笑公交”四大工程，努力打造绿色低碳、经济可靠、高效便捷、安全舒适的城市公交系统，使公共交通成为群众出行的优先选择。为了确保《资阳市中心城区常规公交发展规划》的全面实施，完整落实各项公交惠民便民措施、打造城市公交精品线路、建设交通一卡通及智能调度系统、优化公交线网布局、到位公交体制改革贷款资金等工作。本课题组开展了资阳市城市常规公交发展支持保障体系的研究，其目的是从技术、资金与政府政策、管理、服务等方面全方位建立城市常规公交发展规划实施的保障机制，充分发挥《资阳市中心城区常规公交发展规划》对资阳市公交系统的合理发展以及整个城市综合交通运输体系发展的引领作用。

通过对资阳市常规公交现状的调研与分析、城市公共交通出行量的需求预测，以及与其他城市的发展经验对比得出：随着资阳市城市化进程的加快、社会经济的快速发展，交通拥堵、城市开敞空间狭小等一系列城市问题会越来越严重，城市交通发展面临新的挑战。为协调好经济发展和城市交通之间的关系，促进城市发展步入良性循环轨道，应充分发挥城市公交客运量大、占用资源少、污染相对较小、人均占用道路少等优点，优先发展公共交通。为确保城市公交的快速发展和本次规划的顺利实施，资阳市应积极贯彻落实国家及省、市关于公交优先的政策精神，坚持公共交通用地优先、路权优先、资金优先、政策优先“四个优先”的发展理念。具体应从组织、政策、资金、人才、用地五个方面实施保障措施。

12.1 组织保障

加强对城市常规公交的监督管理，建立严格的监督考核机制，将年度常规公交相关任务完成程度纳入相关部门的年度综合目标考核。

建立健全的监督检查机制，对实施情况进行年度考核以监督实施效果，动态评估实施效果。原则上每季度召开交通工作领导小组会议检查工作开展情况；每年制订城市公共交通具体发展计划及年度报告审查制度，每年开展发展工作的总结和评估。工作总结内容包括：城市公共交通发展状况、年度计划落实情况、预算资金投入和融资落实情况等。

与此同时，市交通运输局会同有关部门研究制定城市公共交通企业服务质量考核办法和发展水平评价准则，建立城市公共交通发展绩效评价制度，对公共交通企业进行绩效评价，对城市公共交通发展水平进行跟踪评估。通过公众参与、专家咨询等多种方式，及时了解掌握城市公共交通企业在安全性、快捷性、舒适性、方便性等方面的情况，对城市公共交通企业服务质量和运营安全进行定期评价，促进城市公共交通管理规范、服务优质、社会效益显著。

12.2 政策保障

资阳市城市公交发展必须在政府交通主管部门的统一行业规划与指导下展开，必须服从四川省公共交通行业发展的全局，政府部门要从公共交通管理体制、公共交通用地保障、政府企业战略、公共交通人才保障、科学技术保障以及有效的公共交通财政扶持政策几方面着手完善公共交通政策保障体系。

根据资阳市城市公交现状及发展需要，为实现资阳市公共交通系统有序、规范、快速发展，向政府及交通主管部门提出促进公共交通发展的措施建议如下：

1. 深化管理体制改革，营造良好服务环境

为保证公交线网的新辟、优化和调整应与城市总体规划相协调相一致，相关交通主管部门应负责积极与其他政府管理部门进行沟通交流，以确保线路的规划有效实施；同时相关管理部门还应负责公交线网调整及新辟线路的公示工作，为公共交通提供良好的宣传平台，做好公共交通与市民之间联系的纽带，及时收集市民对公共交通的建议，并反馈给公交运营方，协助运营方进行调整优化。

2. 加强部门协调，落实用地保障

政府应与交通、规划、国土等部门等进行积极协调，将公交规划作为城市规划中的重要环节，在城市总体规划中预留公共交通发展用地，保障公共交通站场、站点用地和基础设施的建设。

3. 建立健全规划项目实施过程监督机制

相关交通管理部门不仅应当与规划、土地等部门协商确定公交发展用地的落实情况，还应监督公交公司进行场站的建设、设备的配置等具体建设方案的落实。当企业资金落实存在困难时，政府应积极帮助企业进行融资、贷款等，并给予适当的资金支持。

4.加强行业指导，发挥政策性导向作用

当地政府部门应重视城市客运交通的发展，对公交实际运营中的问题予以帮助，严格管理公交停靠站区域占道停车的违规行为，对路况较差的路段及时进行维修与重建，改善公交线路的道路条件，同时对于车流特别多，道路情况允许的路段设置公交优先道、专用道；并且要监督企业的运营情况，确保公交线路的规范运行、公交服务水平的有效提升。

5.强化城市总体规划对城市发展建设的综合调控

统筹城市发展布局、功能分区、用地配置和交通发展，倡导公共交通支撑和引导城市发展的规划模式。城市综合交通规划应明确公共交通优先发展原则，统筹重大交通基础设施建设，合理配置和利用各种交通资源。建议政府出台相关保障政策，落实各种公共交通方式的功能分工，加强与个体机动化交通以及步行、自行车出行的协调，促进城市内外交通便利衔接和城乡公共交通一体化发展。

6.城市控制性详细规划要与城市综合交通规划和公共交通规划相互衔接

加强公共交通用地监管，改变土地用途的由政府收回后重新供应用于公共交通基础设施建设。对新建公共交通设施用地的地上、地下空间，按照市场化原则实施土地综合开发。建议政府制定公交优先发展的纲领性文件，与城市控制性详细规划相结合，共同为公共交通发展保驾护航。

7.对于规划新建的站场设施，地方政府应给予政策支持

2016年2月初，财政部、国家税务总局联合发布《关于对城市公交站场道路客运站场城市轨道交通系统城镇土地使用税优惠政策的通知》（简称《通知》）。《通知》指出，从今年起对城市公交站场、道路客运站场、城市轨道交通系统运营用地，免征城镇土地使用税，执行期限为2016年1月1日至2018年12月31日。城市公交站场运营用地包括城市公交首末车站、停车场、保养场、站场办公用地、生产辅助用地。建议地方政府积极落实国家政策，并出台更多适合本地的优惠减免政策，以保证公交站场的顺利建设和利用。

12.3 资金保障

城市公交是基础性、服务性、非盈利性行业。公交运营收入难以抵消较大的建设及管理成本，因而为保障资阳市城市公交的稳定发展，必须有稳定充足的资金作为保障。目前，为实现资阳市各大功能组团公交基础设施的合理覆盖，资阳市城市公交基础设施的建设任务较重，站点站台设施、大型首末站、枢纽站的建设刚刚起步，信息化的逐步普及，车辆的购置以及各种基础设施的维护和改建任务日益增加；导致资阳市公共交通的投资规模将长期维持在较高水平上。城市公交又是普遍性服务，是广大市民的基本出行保障，更加需要以大量资金支持作为基本保障。

综上可知，资金保障体系是资阳市城市公交发展的支撑保障体系中不可缺少的重要组成部分。建立稳定的城市公交发展资金支持体系，是资阳市城市公交基础设施建设稳定发展的前提，是保障资阳市城市公交服务质量的基础，是维持资阳市城市公交系统正常运营的重要条件。

政府财政资金方面应给与以下几点保障：

加强城市公交建设资金的精细化管理，最大限度争取上级财政与专项投资，并提高城市公交建设资金使用效率。

政府财政部门应投入先期的建设资金与养护、管理资金，大力扶持本地公交企业的建设，整合现有公交资源，改善公交基础设施。建议由市财政局牵头组织相关部门定期对公司经营成本进行审计，共同研究提出公交补贴政策方案；在首次审计前，暂时参照2017年公交主营亏损标准分季度预拨资金，预拨资金在审定的亏损补贴中扣除。

在日常运营中应给予相应的公益性补贴，如老人免费，学生卡等，并可考虑逐步实现换乘优惠政策，以普及IC卡和无人售票机制。如资阳市公交卡可实行学生卡5折、普通市民卡8折，并同步实施城市公交一小时内免费第二次换乘优惠政策。

政府应积极落实国家有关燃油补贴政策，并根据当地财政情况给予合理、适当的补贴。

按比例对于新增车辆提供购置补贴，一些城市化水平参差不齐的城乡路因沿途客流较少或较分散而效益不好，政府也应给予补贴。

拓宽投资渠道，推进公共交通投融资体制改革，进一步发挥市场机制的作用。支持公共交通企业利用优质存量资产通过特许经营、战略投资、信托投资、股权融资等多种形式，吸引和鼓励社会资金参与公共交通基础设施建设和运营，在市场准入机制和优惠扶持政策方面，对各类投资主体同等对待。公共交通企业可以开展与运输服务主业相关的其他经营业务，改善企业财务状况，增强市场融资能力。要加强银企合作，创新金融服务，为城市公共交通发展提供优质、低成本的融资服务。

设立专项资金，设立城市公共交通发展专项资金，用于综合客运枢纽、场站建设、信息系统建设，以及公交经营企业经营补助及减（免）费乘车的政策性补助等。积极向交通运输部、交通运输厅等争取建设资金，除上级补助资金外，需政府配套资金扶持的项目，由市交通运输部门按资金数额配套报市人民政府批复，纳入当年财政预算管理之中，场站项目资金为专项专用，同时建立支出、管理、监督体系。

12.4 人才保障

随着社会的进步、科技水平的提高，人们对出行质量的要求也越来越高。针对城市公交运营发展出现的大量新情况、新问题，首先必须依靠具有创新思维和创新能力的高层次、高技能创新人才，解决城市交通系统中公共交通发展的瓶颈，以及灵活运用交通专业知识改善城市公交服务质量；其二，交通行业是一个劳动密集型行业，从业人员中90%以上在城市交通运营和运输服务等一线工作，其素质和能力在很大程度上决定了城市交通服务质量和效益；其三，交通行业特别是城市公交，是基础性、服务性行业，也是专定技术性很强的行业，公共交通行业管理需要大量既懂行政管理，又掌握公交行业相关专业技术的领导型人才，把行业的工作重点转向服务业，正确引导行业健康快速地向现代城市交通业迈进。综合以上三点，实现城市公交快速合理发展，关键是要加快建设一支数量充足、结构合理、素质较高，能够适应交通发展的经营管理人才、专业技术人才和技能人才等为主体的人才队伍，特别是青年人才队伍。近年来，资阳市逐年提升的交通发展需要与职工队伍素质不高的矛盾日益突出。正确认识交通人才队伍建设的现状，加强体制机制改革，对于资阳市城市公交发展人才保障建设的意义重大。

目前，资阳市公共交通系统尚未形成专业素质较强的技术、管理队伍，信息化建设方面也缺少专业的人员。主要原因是：

（一）对人才队伍建设重要性的认识不足。主要表现在：一是没有落实好人才队伍建设方面的相关要求，普遍存在着重生产任务、轻人才培养的现象。二是重使用、轻培养开发，现有的人才管理、培养机制已不能适应交通发展需要；

（二）人才激励机制不到位。尊重人才、争当人才的氛围不浓，“学得会、讨得累、责任大”的现象普遍存在；

（三）人才的选拔、评价缺少标准和制度。基层管理人的选拔工作缺少相关制度和要求，透明度差；

（四）人才培养机制不健全。培养模式少，培训质量不高，后备人才队伍管理滞后，重要岗位、技术含量较高的岗位年轻人才补充不及时，出现断档现象。

在未来的发展阶段中，资阳市公共交通系统人才保障应从以下几个方面做起：

（一）定期对职工进行专业技术培训，培养一批专业技能强、文化素质高的公交驾驶员与公交服务人员，为提高公共交通的服务质量作保证；

（二）在相关政府部门的协助下，引进专业技术人才，尤其是为公交系统信息化的建设引进IT人才，促进公交信息管理系统建立，保证公交查询网站能够进行定期更新维护工作；

（三）充分重视城市公交行业技能人才培养，以确保企业大部分员工均能对本公司的公交信息系统有着全面的了解和熟练的掌握，使得公司上下管理、内外调度都能向着信息化、智能化、科学化的方向发展。

12.5 用地保障

为保障常规公交用地的落实，资阳市将进一步加强交通、国土、规划、建设等部门间的沟通协调，严格用地指标控制，确保在城市用地配置上优先安排公交设施用地。积极推进公共交通用地综合立体开发，按照市场化原则充分发挥公交场站的影响力，提高公交场站的利用价值。深化城市建设项目交通影响评价制度，确保公共交通配套设施与城市建设项目主体工程的同步规划、同步设计、同步施工、同步验收、同步使用。

由市政府牵头、部门协调、多渠道解决交通项目用地问题。实行交通项目用地指标优先、征地拆迁安置优先。在制定城乡总体规划、城乡控制性详细规划和土地利用规划时，市国土资源等部门要对纳入规划的综合客运枢纽、公路货运站场布局、公交枢纽、停保场、公交首末站、中途停靠站等基础设施给予用地保障，纳入交通运输重点项目计划，确保规划中的站场用地当年落实，土地当年划拨到位。对经规划确定并依法取得的基础设施用地，任何单位和部门不得随意挤占交通设施用地或改变土地使用性质，加强用地监管，确保交通设施建设落到实处。例如：关于办理公交首末站场土地产权的问题，原高铁公交站、书台路公交站尚未办理用地手续，高速公路公交站土地使用权已由国土部门收回。建议对于高铁站、书台路和高速公路首末站采取协议出让，出让价格经评估确定，由城市公交公司依法取得土地使用权；此外土地价款分期支付，取得的土地价款由市财政统筹安排，将取得的土地收益用于城市公交公司支付下一期土地款，并将全部收益及时安排至城市公交公司用于支持公交事业发展的项目建设。