资阳市资（阳）三（岔）快速通道工程

项目

环境影响报告书(简本)

环评单位：四川省环科院科技咨询有限责任公司

二0一五年八月

目 录

1.建设项目概况	1

1.1建设项目的地点及相关背景	1

1.2建设项目主要建设内容、规模、建设周期和投资	1

1.3建设项目选址合理性分析	2

2.环境现状调查与评价	3

2.1  自然环境	3

2.2  社会环境	5

2.3环境质量现状	8

2.4评价范围	9

3.建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	10

3.1建设项目的主要污染物类型、排放浓度、排放量、处理方式、排放方式和途径及其达标排放情况	10

3.2建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况	14

3.3项目主要环境影响及其预测评价结果	15

3.4污染防治措施、执行标准、达标情况及效果	17

3.5建设项目环境保护措施的技术、经济论证结果	22

3.6建设项目对环境影响的经济损益分析结果	23

3.7 建设项目防护距离内的搬迁所涉及的单位、居民情况及相关措施	23

3.8 建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度	23

4公众参与	28

4.1 公众参与目的	28

4.2 公众参与形式	28

4.3  调查结果统计分析	34

4.4  公众参与结论	34

5评价结论	35

6 联系方式	35

# 1.建设项目概况

## 1.1建设项目的地点及相关背景

### 1.1.1建设项目的地点

本项目建设业主为资阳市综合交通发展有限公司，本项目起点：位于已建成的成都至资阳快速通道双流县至简阳三岔湖段止点，止点位于雁江区碧江大街与中兴街十字交叉口处接资安路起点。项目地理位置见附图1。

### 1.1.2建设项目背景

随着《成渝经济区区域规划》、《四川省成都天府新区总体规划（2010—2030）》的实施，以及成都第二机场开工建设，成都、资阳两地区域经济及合作快速发展，成都市、资阳市签订了《关于共建工业集中发展区的协议》，成都·资阳工业发展区正在顺利推进，两地区域经济及合作的快速发展需要有相应的交通作为支撑，随后成都、资阳交通基础设施建设进行了全面对接，按照框架协议，加强成都周边城市的环形和放射状通道规划和建设，强化高速公路、快速通道等区域路网的对接，打通与机场、车站、码头等区域性设施联系的快速通道，同城际轨道、城市轨道，形成一体化的综合交通运输体系，建成一个以成都为综合枢纽的“1小时经济圈”。

当前，资阳、成都两市就重点区域进行实质性合作已经展开，交通基础设施建设进行了全面对接。本项目走廊带内成都至资阳快速通道双流县至简阳三岔湖段，已经四川省发展和改革委员会川发改交【2008】325号批复建设，2012年5月已建成通车，但是三岔湖至资阳段未延伸，为进一步发挥本项目走廊带的整体效益，资三快速通道的建设迫在眉睫。

## 1.2建设项目主要建设内容、规模、建设周期和投资

### 1.2.1 本项目基本情况

项目名称：资阳市资（阳）三（岔）快速通道工程

建设单位：资阳市综合交通发展有限公司

建设性质：新建

项目总投资：312999万元人民币

总占地面积：343.681hm2

预投产时间：2017年12月

建筑规模：本项目为资阳三岔快速通道，路线整体呈西北～东南走向，位于资阳市境内的简阳市、雁江区，项目起于成都至资阳快速通道双流县至简阳三岔湖段的止点，经三岔镇、福田乡、清风乡、雷家乡、在张天禄沟(K37+640)上跨成渝高速，王家沟(K42+980)下穿成渝客专、董家湾（K45+640）上跨老成渝铁路，董家坝（K48+850）上跨沱江、高庙子（K53+000）再次下穿成渝客专，最后止于唐家湾附近的雁江区城市规划碧江大街与中兴街十字交叉口处,与规划中的资安路起点相接，路线全长约57.284公里。设计速度80公里/小时，路基宽度24.5m（0.75m（土路肩）+2.50m（硬路肩）+2×3.75m（行车道）+3.00m（中间带）+2×3.75m（行车道）+2.50m（硬路肩）+0.75m（土路肩）=24.5m）的技术标准。本项目采用双向四车道一级公路标准建设，采取沥青砼路面，平面交叉39处，整条路线均为新建道路。

具体情况见表1.2-1。

表1.2-1    建设内容一览表

| 项目构成 |  |  | 工程时段 | 工程环节 | 主要的环境问题 | 环境要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 路基 路面 | 路线全长57.284km； 挖方总量9497Km3； 填方总量4.545万m3； 路面类型：沥青砼。 | 施工期 | 征地拆迁 | 耕地减少、房屋公共设施拆迁、移民占地 | 生态环境 社会环境 |
|  |  |  |  | 土石方堆砌 | 水土流失、植被破坏 | 生态环境 |
|  |  |  |  | 路基路面 | 水土流失、扬尘 废气、噪声 | 生态、大气、声环境 |
|  | 涵洞及交通工程 | 道路照明； 电力电信通道； 燃气管道； 给排水工程； 大桥5626m/22座； 中小桥251m/7座； 涵洞5684.5m/172座； 平面交叉39处； 交通工程及沿线设施。 |  | 雨水涵洞 | / | 水环境 |
|  |  |  |  | 材料运输 | 扬尘、运输散失 废气、交通事故 | 大气环境 社会环境 |
|  |  |  |  | 施工管理区 | 生活“三废” | 水、固、气 |
|  |  |  |  | 车辆行驶 | 噪声、废气 地表径流污水、危险品运输 | 声、气、水 社会环境 |
|  |  |  | 营运期 | 占压地表与植被破坏 | 社会 生态环境 |  |
| 辅助 工程 |  | 施工工场1处； 表土临时堆放场； | 施工期及营运期 | 线路 | 城市规划、缓解交通、地区经济发展、旅游业、经济效益 | 社会环境 |
|  |  |  |  | 公路联网 交通运输 | 生活“三废” | 水、气、固 |
| 贮运 工程 |  | 材料运输。 |  |  |  |  |

## 1.3建设项目规划符合性分析

1、社会经济发展规划的符合性分析

四川省按“一极一轴一区块”的构思实行区域布局，资阳市既处于成都增长极内，又位于成渝发展轴上，这为资阳加快融入成都、重庆都市圈，加快基础设施、产业布局、公共服务、社会保障等方面实现一体化提供了难得的契机。本项目走廊带区位条件优越，是成渝经济圈内重要组成部分，将成都和重庆两个核心城市紧密联系在一起，故本项目建设是成渝经济区经济发展的需要。

2、交通规划的符合性分析

本项目是《四川省成都天府新区总体规划（2010—2030）》 “三横七纵”快速连接系统的一条重要纵向线的延伸线，在天府新区经济圈中，本项目与高速公路及快速通道连接，将加强天府新区城市组团与中心城区、组团与组团之间的高(快)速连接。

本项目是《资阳市“十二五”交通规划》中确定的中通道网络之一，是资阳市规划的公路网主骨架，是资阳市全面对接四川《西部综合交通枢纽建设规划》，着力把资阳建设成为成都交通中心枢纽的重要组成部分和成渝经济区内重要交通次级枢纽，基本形成功能健全、路网完善、内畅外通、纵横交错的现代立体综合交通格局的需要，是资阳城市向北向东拓展，实现车辆快速过境的需要。

因此，本项目与资阳市的交通规划是相符的。

3、产业政策的符合性分析

根据国家发改委令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》，本项目属于第一类（鼓励类）项目的第二十二条中“城市公共交通建设”，不属于国家禁止、限制或淘汰类。

因此，本项目符合国家的产业政策。

# 2.环境现状调查与评价

## 2.1  自然环境

### 2.1.1 地理位置

资阳市位于四川盆地中偏西部，东经104°21′～105°27′，北纬29°15′～30°17′之间，北靠成都，南连内江，东接重庆、遂宁，西邻眉山，是川西、川北、川东南的结合部，总面积7963平方公里。现辖1区1市2县，即雁江区、简阳市、乐至县、安岳县。截至2013年年末，资阳市户籍总人口达到507.25万人；全市常住人口354.72万人，其中城镇人口135.50万人；城镇化率38.2％，比上年提高1.3个百分点。

2013年全市实现地区生产总值（GDP）1092.4亿元，经济总量迈入全省“千亿俱乐部”，比上年增长10.6%。其中，第一产业增加值235.1亿元，增长3.6%；第二产业增加值607.7亿元，增长12.8%；第三产业增加值249.6亿元，增长10.7%。

### 2.1.2 地形、地貌

路线走廊带位于华夏系四川沉降带之川中褶带内，龙女寺半球状构造和威远辐射构造之间，西高东低，属川中丘陵地带。市域地形西北高、东南低，地表由西北向东南逐渐倾斜，为海拔300～480米的浅丘区，相对高差在50～60米之间，浅丘地貌多为浑圆状或长条状，间有方山状。境内地势大多平缓，浅丘平坝相间，丘陵约占总面积的89.5%，其中狮子岩海拔922米，为全市最高点，低山占7.3%，河坝占3.2%左右。沱江沿岸多有小块坪坝分布。沱江海拔在360米左右。路线走廊地广布“馒头”状浅丘，路线穿梭于丘陵之中，相对高差一般30～50米，其中北部和东部丘陵山体规模和高差较大。

### 2.1.3 气候、气象

路线所在区属于中亚热带湿润季风气候区，四季分明，夏无酷暑，冬无严寒，无霜期长，气候适宜。全年云雾多而日照少，空气湿度大而昼夜温差小；年平均气温 17 ℃左右，一月均温6.6℃，七月均温27.1℃，全年日照1250小时左右，极端最高气温 40.2 ℃；极端最低气温－5.4 ℃。雨量充沛，年降水量 950mm左右；6～9月降水约占全年的72%，高温期与多雨期基本一致。秋季多绵雨，冬季少雨雪，全年无霜期约297天，历年平均无雾日为32.6天。项目区属于小风速区，全年半年多时间是无风或微风。平均风速小，大风日数少。主导风向以北风和东北风为主，频率为7%，其次为西北风，频率为5%。

### 2.1.4植被及生物多样性

资阳市生物资源富饶，粮食作物品种主要有水稻、大豆、玉米、蚕豆、高粱、绿豆、芋类；经济作物主要有茶叶、甘蔗、油菜、紫云英、芋麻、黄花、黄红麻、花生、凉芋等各种食用瓜果和蔬菜；果木主要有桔、桃、李、梨、枣、葡萄等；林木主要有松、杉、竹、油茶、椿、楝、泡桐、梧桐、梓、杨、柳、樟、枫树等；动物资源主要有哺乳类、鸟类、爬行类、甲壳类、鱼类、昆虫类、蛛形类、软体类等。

经现场踏勘，本项目评价范围内未发现国家保护的珍稀植物的分布。

### 2.1.5 土壤

项目区属丘陵冬水田区，以浅丘为主。土壤主要有四个土类。水田以灰棕紫色水稻土属为主，旱地以灰棕紫泥土属为主。由侏罗系沙溪庙组母质风化而成灰棕色水稻土，其特点是：土层深厚、矿质养分含量丰富、胶体品质好、保肥供肥能力强、胶粒含量多、适宜水稻生长。其中以水稻土、紫色土为主，水稻土占34.79%，紫色土占62.2%，黄壤土占3.01%。水稻土大多数层次分明、土层较厚、耕性较好，质地为轻壤至重壤，PH值5.2～6.6，有机质含量1.92%～4.01%；黄壤淋溶作用较强，表层土层有机质一般在5%左右，土壤呈酸性至强酸性反应，PH值4.8～6.4。

### 2.1.6 水文地质

路线所在区属沱江水系，路线大部分受沱江水文的影响。沱江发源于川西北高原茶坪山脉九顶山麓自简阳市的宏缘镇入境，向东南流，在资阳市与内江接壤的伍皇镇出境而蜿蜒东去。九曲河和阳化河等支流纵横两岸，九曲河位于雁江区西部，沱江右岸一级支流，发源于简阳市芦葭镇，流经望水乡，进入老鹰水库，以后进入资阳城区，在黄鳝溪汇入沱江，全长57.5公里，流域面积368平方公里。工程区内降水丰富，地表河、渠发育，水库、塘、堰和稻田较多，雨季地表水较为丰富。区域内降水量分布不均，年际内变幅大，多年平均降水量为976～1033mm，主要集中在5～9月份，占全年降水量的75～80%。

根据现场调查，项目评价范围内无饮用水源保护区。

### 2.1.7地质、地震

工程区地属新华夏系第三沉降带四川沉降褶带（一级构造带）内，其构造形迹归属新华夏系。构造迹线主要呈北东向。本区新华夏系的生成始于燕山期，定型于喜山末期，这已为邻区地层构造资料所证实，根据构造形迹的组合，排列特征分析，区内在喜山期曾受到南北反时针直扭和东西向顺时针对扭两种应力场的作用。

按“中国地震动参数区划图”，测区地震动峰值加速度值在0.05g，对应的地震基本裂度为Ⅵ度。工程区位于川滇构造带东侧，属新构造活动微弱的均衡区，区内未发现大型断裂带通过，区内地质构造简单，岩层产状平缓，无深大断裂经过。历史及现今地震活动较弱，无6级以上强震记载，工程区地震危险性主要受外围边界断裂带强震波及影响，波及到工程区的地震烈度均不超过Ⅶ度，区域构造基本稳定。

## 2.2  社会环境

### 2.2.1 行政区划及人口

资阳市常住人口中共有家庭户1308626户，家庭户人口为 3588916人，平均每个家庭户的人口为2.74人，比2000年第五次全国人口普查的3.30人减少0.56人。总面积7963平方公里。现辖1区1市2县，即雁江区、简阳市、乐至县、安岳县。截至2013年年末，资阳市户籍总人口达到507.25万人；全市常住人口354.72万人，其中城镇人口135.50万人；城镇化率38.2％，比上年提高1.3个百分点。

### 2.2.2 社会经济

近年来，资阳市经济增长保持了持续、快速、健康发展的良好态势，经济总量快速增长，经济规模不断扩大，综合实力显著增强。2013年全市实现地区生产总值（GDP）1092.4亿元，经济总量迈入全省“千亿俱乐部”，比上年增长10.6%。其中，第一产业增加值235.1亿元，增长3.6%；第二产业增加值607.7亿元，增长12.8%；第三产业增加值249.6亿元，增长10.7%。三次产业对经济增长的贡献率分别为6.4%、70.5%、23.1%，拉动GDP分别增长0.7、7.5、2.4个百分点。三次产业结构由上年的21.9：55.7：22.4调整优化为21.5：55.6：22.9。第三产业增加值占GDP比重比上年提高0.5个百分点，第三产业对GDP增长贡献率比上年提高3.4个百分点，为近年来首次实现第三产业占GDP比重、对GDP贡献“双提升”。

资阳市产业结构调整取得一定成效。2013年三次产业结构由上年的21.9：55.7：22.4调整优化为21.5：55.6：22.9。第三产业增加值占GDP比重比上年提高0.5个百分点，第三产业对GDP增长贡献率比上年提高3.4个百分点，为近年来首次实现第三产业占GDP比重、对GDP贡献“双提升”。资阳市把工业强市作为加快发展的主导战略，坚持盘活存量与引进增量并举，加快培育壮大造车和食品、医药、纺织、建材及节能主导产业。全市共设有国家级企业技术中心1个、省级企业技术中心27个，规模以上工业企业户数达到555户，工业总产值上亿元的企业达到305户。全市共拥有中国名牌2个、中国驰名商标10件、四川名牌产品45个、四川著名商标40件。2013年全部工业实现增加值601.0亿元，比上年增长11.5％，对经济增长的贡献率为61.1％；全年规模以上工业企业实现总产值2028.2亿元，实现增加值比上年增长11.5%。

### 2.2.3社会事业及其它

2013年资阳市市公共财政支出中民生支出111.8亿元，占67.8%，高于全省3.7个百分点。全面完成省下达十项民生工程和八大新增民生事项，深入实施第二轮“三村扶贫解困行动”，扎实开展“幸福资阳行”送温暖行动，解决22.8万农村人口饮水安全，7.6万农村扶贫对象生产生活条件得到改善。高度重视就业工作，城镇新增就业2.6万人，城镇登记失业率3.9%。社会保障和社会养老体系加快建设，城乡居民养老保险覆盖人数170.6万，城镇医疗保险、新农合参保（合）率97%以上，城乡低保、农村“五保”供养标准分别提高14.3%和66.7%。切实解决农民工工资拖欠问题，清理拖欠农民工工资6772.4万元。学前教育三年行动计划深入推进，开工建设公办幼儿园25所；农村义务教育阶段学生安全营养餐试点顺利推进；高考本科上线率高出全省5.5个百分点；四川希望汽车职业学院、绵阳中学资阳育才学校一期建成招生，资阳中心城区新改扩建义务教育学校3所。医疗机构整体水平进一步提升，特色专科加快发展，全市10家县级公立医院全面取消药品加成，传染病发病率逐年下降，无甲类传染病发生，我市被评为全国农村中医药工作先进市。文化事业不断发展，新增3处国家级文物保护单位，市、县、乡（镇）文化阵地全部免费开放。全民健身运动广泛开展，成功举办四川省第二届职工气排球运动会。科技事业加快发展，再度被表彰为全国县（市）科技进步考核先进市。计生“三项试点”工作经验在全省推广，人口自然增长率3.05‰。

### 2.2.4基础设施现状

资阳市地处四川省中东部，东邻重庆市，是成渝经济区的节点城市，现已形成由铁路、公路、水运等多种运输方式构成的综合运输体系。

铁路：

成渝铁路纵贯简阳市、雁江区，营运里程73公里，占综合运输体系总里程的1.7%，境内铁路车站10个，是承担资阳市进出口物资和长途旅客运输的重要通道。

公路：

目前资阳已形成以成渝高速公路、内资遂高速公路、遂资眉高速公路、国道318线、国道319线、国道321线、省道S106线、省道S206线为主骨架，其它县乡道路为支线的公路网。截至2013年底，资阳市公路通车里程达到14737.018公里；其中，高速公路195.7公里，占总里程的1.33％；一级公路里程为8.163公里，占总里程的0.06％；二级公路里程为452.547公里，占总里程的3.07％；三级公路里程为302.206公里，占总里程的2.05％；四级公路里程为10285.641公里，占总里程的69.79％；等外公路里程为3492.761公里，占总里程的23.70％。

水运：

截至2013年末，资阳市共有以沱江为主干的通航河流12条，航道总里程506公里，拥有各类营运船舶286艘。2013年水路客运量为115.4万人，旅客周转量821万人公里；完成货运量531万吨，货物周转量2927万吨公里。

## 2.3环境质量现状

### 2.3.1生态环境

本项目所在区域为农村生态系统，经调查该地区没有野生动物保护品种，也未发现濒危、珍惜动物栖息场所。评价区域内无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区等保护目标。

### 2.3.2水环境质量现状

根据监测站的监测数据可知，各项因子均满足GB3838-2002中Ⅲ类水域标准。

### 2.3.3大气环境质量现状

根据监测站的监测数据可知，项目沿线的NO2和SO2的小时均值、TSP的日均值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中二级标准要求，表明道路沿线环境空气质量良好。

### 2.3.4声环境现状

现状监测结果表明：本项目的声环境质量，其中4a类区域声环境能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准，2类区域声环境夜间能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。项目所在区域声环境质量较好。

## 2.4评价等级、评价范围

拟建道路沿线为浅丘地貌，是农作物主要耕作区。根据本工程特点、区域环境特征和《环境影响评价技术导则》，本评价采用等级如表1-7所示。

表1-7  评价等级划分

| 评价内容 | 工作等级 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 声环境 | 二级 | 依据HJ/2.4-2009，项目建成后噪声级有较明显增高3~5dB(A)，或受影响人数人口增加较多 |
| 环境空气 | 二级 | 依据HJ2.2-2008。 |
| 生态环境 | 三级 | 依据HJ/T19-2011, 影响范围<20 km2，没有珍稀濒危动植物种，工程施工后不致造成生物多样性的减少，仅造成部分土地性质的改变 |
| 水环境 | 三级 | 依据HJ/T2.3-93，污水排放量<1000 m3/d、执行Ⅰ-IV类地面水标准的大、中、小河流。 |

### 2.4.1大气环境

本项目环境空气评价工作等级为二级，评价范围为道路两侧200m范围内。

### 2.4.2地表水水环境

污水排放源主要为施工营地污水，营运期路面径流。污水类别主要为生活污水和雨水径流，生活污水发生量较小，污水成分简单。评价范围为道路中心线两侧各200m范围内。

### 2.4.3声环境

鉴于该项目声环境评价等级为二级，声环境影响评价范围确定为道路中心两侧200m以内的范围。

### 2.4.4生态环境

由于本项目生态环境评价等级为三级，评价范围以道路中心线两侧各300m内为主，以及临时占地考虑可能影响的土壤、植被、作物、动物等要素，施工工场等临时占地区域按照实际情况适当扩大评价范围。

## 2.5评价标准

### 2.5.1声环境

（1）运营期声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类标准。道路两侧红线35m以外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，其室外昼间按60 dB(A)，夜间按50 dB(A)执行。道路两侧红线35m以内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其室外昼间按70 dB(A)，夜间按55 dB(A)执行。

（2）施工期采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准，见表1-1。

表1-1  建筑施工场界环境噪声排放标准           单位：dB(A)

| 噪声限值 |  |
| --- | --- |
| 昼间 | 夜间 |
| 75 | 55 |

### 2.5.2水环境

（1）地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，标准值见表1-2。

表1-2  《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)   单位：mg/L(pH除外)

| 指标 | Ⅲ类水域标准 |
| --- | --- |
| pH | 6~9 |
| BOD5≤ | 6 |
| CODCr≤ | 20 |
| DO≥ | 4 |
| NH3-N≤ | 1.0 |
| 石油类≤ | 0.5 |
| 总磷≤ | 0.2 |
| 挥发酚≤ | 0.005 |
| 粪大肠菌群≤ | 10000个 |

（2）施工废水闭路循环，不外排；生活废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，标准值见表1-3。

表1-3  《污水综合排放标准》(GB8978-96)            单位：mg/L

| 序号 | 污染物 | 适用范围 | 一级标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮物(SS) | 其它排污单位 | 70 |
| 2 | 化学需氧量(COD) | 其它排污单位 | 100 |
| 3 | 生化需氧量(BOD5) | 其它排污单位 | 20 |
| 4 | 氨氮（NH3-N） | 其它排污单位 | 15 |
| 5 | 石油类 | 一切排污单位 | 5 |

### 2.5.3 大气环境

（1）现状评价和影响评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准，标准值见表1-4。

表1-4  《环境空气质量标准》(GB3095-1996)         单位：mg/m3

| 项 目 |  | SO2 | NO2 | CO | TSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级标准 | 日平均 | 0.15 | 0.08 | 4.00 | 0.30 |
|  | 小时平均 | 0.50 | 0.12 | 10.00 | / |

（2）大气污染物排放拟执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，标准值见表1-5。

表1-5  《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准

| 污染物 | 最高允许排放 浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率(kg/h) |  | 无组织排放监控浓度限值点(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度(m) | 二级 |  |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度 最高点1.0 |
|  |  | 20 | 5.9 |  |
|  |  | 30 | 23 |  |
| 沥青烟 | 75 | 15 | 0.18 | 生产设备不得有明显的无组织排放存在 |
|  |  | 20 | 0.30 |  |
|  |  | 30 | 1.3 |  |
| 氮氧化物 | 240 | 15 | 0.77 | 周界外浓度 最高点0.12 |
|  |  | 20 | 1.3 |  |
|  |  | 30 | 4.4 |  |

### 2.5.4 生态环境

以不减少道路区域内珍稀动植物种类及数量，不破坏生态系统完整性为准。

# 3.建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 3.1建设项目的主要污染物类型、排放浓度、排放量、处理方式、排放方式和途径及其达标排放情况

### 3.1.1大气污染物

1、施工期

（1）施工扬尘

道路施工对环境空气的影响主要是扬尘，即TSP污染。道路施工扬尘主要发生在两个施工环节，其一是灰土拌和工序，分路施工工场拌两种不同的拌和工艺。路拌工段在路基、路面施工时由于灰土拌和、推铺扬起尘土而影响环境空气质量；站拌工段在集中灰土施工工场，由于灰土的运输、拌和扬起灰尘会污染施工工场周围环境空气。其二是施工现场车辆，筑路机械作业过程中扬起灰尘，施工现场尘土飞扬污染施工现场及周围环境。目前该道路工程的灰土搅拌站址尚未完全确定，故用相似道路施工灰土拌和现场的扬尘监测资料做类比分析。

根据类似道路施工期间对灰土拌和场站TSP监测结果，施工过程中，采用路拌工艺施工时，路边50m处TSP＜1.00mg/m3。储料场灰土施工工场附近相距50m下风向TSP浓度为8.90mg/m3；相距100m处浓度为1.65mg/m3；相距150m处已基本无影响。道路施工在混合土工序阶段，灰土运输车辆来往来引起的扬尘是最严重的扬尘污染，在距路边下风向50m处TSP浓度＞10mg/m3；距路边150m处TSP浓度＞4mg/m3。

根据对拟建道路两侧居民点分布情况调查，道路沿线部分敏感点分布在道路两侧150m范围内，因此道路施工期间若灰土拌和场位置布置不合理将给沿线部分居民造成不同程度的粉尘污染影响，尤其对上述居民分布较为密集区的影响将更为突出。另外施工期道路施工扬尘也会对沿线居民造成影响。施工工场选址需要避开居民区、风景点。

(2)施工沥青烟

本工程采用沥青混凝土路面，不在施工现场设置沥青拌合站，直接采用商品沥青混凝土。但在沥青铺设过程中，仍将产生少量沥青烟气，含有THC、TSP和苯并[a]芘等有毒物质，对操作人员和周围居民的身体健康将造成较小的损害，而且这种影响只是在路面铺筑沥青混凝土阶段，按照常规沥青路面的施工量类比每天铺设粗粒800m，细粒1000m，则本项目铺设沥青路面的施工可在10天内完成，对周围的影响较小，而且这种影响将会随着施工的结束而终止。

综上所述，施工期的主要污染是TSP，建议在易扬尘的作业时段、作业环节采用洒水的方法减轻TSP污染，只要适当增加洒水次数，可大大减轻TSP的污染。

2、营运期大气污染物

本项目实施后，道路扬尘污染将减小，但在项目运营期间，车辆行驶激起的扬尘及排放的汽车尾气仍会造成一定的空气污染，其主要污染物为CO、NOX、THC和TSP。污染物排放量的大小与交通量成比例增加，与车辆的类型以及汽车运行的工况有关。随着交通量的增长，汽车尾气排放的污染物NO2的影响也增长，据同类道路类比预测，在本项目远期最大交通量的情况下，距道路路肩10m处NO2、TSP日均浓度预测值可满足《环境空气质量标准》二级标准值要求。根据本工程沿线环境敏感点分布情况看，道路实施后最近敏感点距离路肩的距离一般要大于10m，因此评价认为道路营运期近期、中期及远期汽车排放尾气对道路沿线区域基本不产生NO2、TSP和CO超标污染影响。

### 3.1.2水污染分析

1、施工期

(1)施工废水

本项目施工废水主要来自砂石料冲洗、灰土拌合及车辆机械设备冲洗。混凝土为外购商品混凝土，不会产生污染。

沙石料冲洗废水主要污染物为SS，其冲洗废水质量浓度可达500mg/L以上。

由于项目施工会使用大量车辆、机械设备，必然会排放大量冲洗废水，其主要污染物为COD、SS和石油类。

环评要求施工工场产生的生产废水全部循环回用，不外排，故对周围水体不会产生影响。桩基施工时机械油污可能随雨水冲刷或泄漏后进入水体，使水体中石油类指标值增加，但是其进入水体的量很小，不会对水体造成严重的影响。

（2）生活污水

施工营地的生活污水处理不当也会对周围水体造成一定的污染，本项目不新建施工营地，主要采取租用当地农民房屋，利用现有旱厕进行处理，产生的少量生活污水经简单处理后用作农肥或灌溉，降低污水直接排放对环境的污染影响。故本项目敏感点环境不会受到施工营地的影响。

2、营运期污染源分析

在非事故状态下，路面径流基本可接近国家规定的排放标准，不会造成对环境的污染影响，但在汽车保养状态不良、发生故障、出现事故等时，都可能泄露汽油和机油污染路面，在遇降雨后，雨水容易流入附近的水域，造成石油类和COD的污染影响。

应通过交通管理措施，避免类似事故发生。拟建道路一旦发生事故可能对沿线水体造成污染影响，进而影响河流的水环境和水生生态环境。

营运期对地表水影响主要为道路地表径流。道路地表径流使地表水体中污染物有所增加，但地表径流带入水体中染物数量较少，对地表水体的影响较小，并且影响只是在降雨时段发生，其影响是暂时的。

### 3.1.3噪声

1、施工噪声源强

道路施工期间，作业机械品种较多，主要机械配置有挖掘机、压路机、推土机、摊铺机及载重车等，这些机械运行时噪声强度为75~105dB（A）。道路施工设备在作业期间所产生的噪声值见表3.1-1。道路施工中上述施工机械产生的噪声都较大，因施工期各施工点不设搅拌站，所以没有这部分噪声。虽然施工噪声是短期行为，但对周围环境影响是严重的。

表3.1-1 各种机械设备的噪声值            单位：dB（A）

| 序号 | 机械类型 | 声源特点 | 距离设备5m处噪声值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮式装载机 | 不稳态源 | 90 |
| 2 | 平地机 | 流动不稳态源 | 90 |
| 3 | 振动式压路机 | 流动不稳态源 | 86 |
| 4 | 双轮机 | 流动不稳态源 | 81 |
| 5 | 三轮压路机 | 流动不稳态源 | 81 |
| 6 | 轮胎压路机 | 流动不稳态源 | 76 |
| 7 | 推土机 | 流动不稳态源 | 86 |
| 8 | 轮胎式液压挖掘机 | 不稳态源 | 84 |
| 9 | 摊铺机 | 流动不稳态源 | 87 |
| 10 | 发电机 | 固定稳态源 | 98 |
| 11 | 卡车 | 流动不稳态源 | 92 |
| 12 | 移动式吊车 | 流动不稳态源 | 96 |

(1)施工阶段执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的各项要求，严格控制打桩机、推土机、搅拌机等噪声源，控制规定的作业时间，严禁在22∶00至凌晨6∶00从事高噪声作业，以免影响当地居民的正常休息、工作和学习。因生产工艺要求或者因特殊需要须昼夜连续作业的，施工单位必须依法报公安部门办理相关手续并在开工前2日内如实公示作业内容，施工影响周边居民生活的，建设单位应当会同施工单位做好周边居民工作。

(2)对进出施工场地的载重运输车规定其行驶路线，尽量避开居民区。利用现有道路进行施工物料运输时，注意调整运输时间，尽量在昼间运输。这样可以减少对运输道路两侧居民夜间休息的影响。在途径集中居民区和学校时，应减速慢行，禁止鸣笛。

(3)严禁夜间进行打桩作业。

(4)要求集中施工场地尽量远离居民区。

(5)尽量采用低噪声施工机械。

(6)具有高噪声特点的施工机械应尽量集中施工，做好充分的准备工作，作到快速施工；集中施工场的位置应妥善选取，首先必须紧靠大型施工场地，以缩短运输路线，在与居民相邻区域安置施工机械时，应设置简易隔声屏障，尽可能采用噪声小的施工手段和施工机械。条件许可时，有噪声的施工机械应尽量根据其噪声影响半径远离居民区。

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间噪声限值为70-75dB(A)，夜间噪声限值为55dB(A)，经预测昼间30m以外可满足施工场界噪声标准限值，夜间施工设备噪声达标距离在160m以外。

施工期内本项目评价范围内分布着居民区，道路昼间、夜间施工将对居民正常生活、休息造成干扰，特别是夜间噪声影响比较严重。施工期间需要重点考虑敏感点的施工期污染影响及防护管理措施，禁止夜间施工。

### 3.1.4固体废物

施工期固体废弃物主要包括两部分，一部分来自路基铺设时产生的弃土、弃石，分布在道路沿线两侧。当地强降雨时，大量的水土将流失进入周围水体，淤塞泄水通道及掩埋农田。应按水土保持要求，在临时弃土、弃石周围用编织土袋拦挡等措施，减少表土的裸露及被雨水的冲刷，并且尽快运往临近填方路段，作为填方进行回填。

另一部分固废来自施工区垃圾，包括废弃的建材、包装材料、生活垃圾等，这些固体废物往往存在于堆料场、搅拌站等临时占地等构筑物附近。若堆放、处置不当，将直接破坏道路沿线的农作物、植被，堵塞农灌沟渠，妨碍农业生产，对于这部分固体废弃物应设置临时的垃圾收集桶，集中收集并及时送入附近的垃圾处理场。

## 3.2建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况

项目周边重点保护目标见表3.2-1。

表3.2-1    本项目环境敏感保护目标情况一览表

| 序号 | 敏感点名称 | 桩号 | 距离红线距离，与路线方位关系 | 敏感点距红线距离（m） | 敏感点距中心线距离（m） | 环境概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 三岔镇居民 | 竖K5+000 | 竖向干道160m | 160 | 170 | 20户居民，约75人，分布集中 |
| 2# | 金家坝居民 | K19+799 | 竖向干道100m | 100 | 110 | 6户居民，约20人，分布集中 |
| 3# | 宰龙村居民 | K29+000 | 横向干道150m | 150 | 162 | 5户居民，约20人分布集中 |
| 4# | 碑湾村居民 | K30+000 | 竖向干道50m，横向干道20m | 竖向干道50m，横向干道20m | 竖向干道62m，横向干道32m | 6户居民，约20人，分布集中 |
| 5# | 汪家湾居民 | K35+120 | 竖向干道80m，横向干道15m | 竖向干道80m，横向干道15m | 竖向干道92m，横向干道27m | 8户居民，约30人，分布集中 |
| 6# | 唐家湾居民 | K51+250 | 竖向干道50m，横向干道20m | 竖向干道50m，横向干道20m | 竖向干道62m，横向干道32m | 5户居民，约18人，分布集中 |

## 3.3项目主要环境影响及其预测评价结果

### 3.3.1 地表水环境

（1）施工期

施工期产生的生产废水经（隔油）沉淀后回用，生活污水利用租住房的现有旱厕处理后用做农肥，对水环境的影响较小。

（2）营运期

项目营运期废水主要来源于路面径流。非事故情况下，路面径流能达标排放；通过严格的事故风险防范措施，可以最大程度避免汽车泄露污染地表水事故的发生。

### 3.3.2 环境空气

(1)施工期

本工程主线采用沥青混凝土路面结构面层，施工中产生的主要污染物有扬尘、粉尘。本工程充分考虑到施工中可能对环境空气的影响，施工材料运输过程中的粉尘污染来源是运输材料的撒落和车辆行驶产生的扬尘。其中，材料的撒落、风刮起的粉尘可以通过遮盖来解决。另外在施工现场必要时可以用洒水车实施人工降尘措施，使对环境空气的不利影响降至最低。

(2)营运期

类比分析可知，道路营运期2017年、2024年及2039年敏感点大气污染物处预测浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。道路运营大气污染物排放量均不大，在当地气象条件下对当地环境影响有限，可以被周围环境空气所接受。

### 3.3.3 声环境

由预测结果可知，本项目6处敏感目标（为居民点，道路两侧红线35m以外的区域执行2类标准,道路两侧红线35m内的区域执行4a类标准）受噪声影响情况如下：

- 执行4a类标准区域

项目执行4a类标准区域共有3处，分别为4#、5#、6#处的居民点。

项目营运近期（2014年）、营运中期（2021年）、营运远期（2028年）3处居民点的昼间噪声值都能达到《声环境质量标准》中4a类限值要求，但夜间噪声预测值均有一定的超标，超标值介于3.5~4.8，3处居民敏感点处昼间噪声预测值均不满足《声环境质量标准》中4a类限值要求，上述3处敏感点处受影响人口（不含临路第二排及以后居民）共计约19户，68人。

- 执行2类标准区域

项目执行2类标准区域共有3处，分别为1#、2#处居民点和3#居民。

项目营运近期（2014年）、营运中期（2021年）、营运远期（2028年）1#居民点和3#的昼间噪声值都能达到《声环境质量标准》中2类限值要求，但夜间噪声预测值均有一定的超标，超标值介于2.2~3.3；2#居民点处营运近期（2014年）、营运中期（2021年）、营运远期（2028年）的昼夜间噪声值均有一定的超标，昼间超标值介于0.3~0.8，夜间超标值介于3.5~4.5。

综上，本项目营运期交通噪声对评价范围6处居民点均会产生一定的影响。

环评要求：

①对靠近本项目的居民的房屋和学校的窗子安装双层隔声玻璃，减少本项目噪声对其产生的影响。

②设置限速、禁止鸣笛的标志。

③加强对车辆噪声监测，控制噪声超标车辆上路。

④道路沿线设置绿化带。

⑤加强道路的交通管理，避免因交通拥堵而造成噪声超标。

经采取以上措施后，项目建设不会恶化当前的噪声环境。

### 3.3.4 固体废物

施工期固体废弃物主要包括两部分，一部分来自路基铺设时产生的弃土、弃石，分布在道路沿线两侧。当地强降雨时，大量的水土将流失进入周围水体，淤塞泄水通道及掩埋农田。应按水土保持要求，在临时弃土、弃石周围用编织土袋拦挡等措施，减少表土的裸露及被雨水的冲刷，并且尽快运往临近填方路段，作为填方进行回填。经土石方平衡分析，项目道路建设土石方开挖总量9497Km³（自然方，下同）。

另一部分固废来自施工区垃圾，包括废弃的建材、包装材料、生活垃圾等，这些固体废物往往存在于堆料场、搅拌站等临时占地等构筑物附近。若堆放、处置不当，将直接破坏道路沿线的农作物、植被，堵塞农灌沟渠，妨碍农业生产，对于这部分固体废弃物应设置临时的垃圾收集桶，集中收集并及时送入附近的垃圾处理场。

运营期通过制定和宣传法规，沿线设置禁止乱扔、弃物宣传牌，禁止乘客在道路上乱丢饮料袋、易拉罐等垃圾，以保证行车安全和道路两侧的清洁卫生。运送易散落的物品的车辆应加盖苫布。

本项目固体废物在采取措施后，全部得到处理，处理率100%，不会对环境产生不利影响。

## 3.4污染防治措施、执行标准、达标情况及效果

### 3.4.1 社会环境保护措施

1、居民生活保障措施

（1）在施工现场安置告示牌，说明工程主要内容、施工时间，敬请公众谅解由于施工带来的不便，并在告示牌上注明联系人、投诉热线等。

（2）在施工营地设置污水集中收集装置和垃圾箱，由承包商按时清除垃圾、清运污水，防止疾病传播。工地上饮用水应满足国家饮用水卫生标准。

2、交通秩序维持措施

（1）施工期间部分路段封道时应制定合理的物料运输路线和运输时间，与城市交通管理部门充分协商，研究交通分流措施，制定必要的交通管制方案。

（2）施工中应在车流量高的路段设置交通岗或交通员，疏导交通，加强交通管理。

（3）在与道路相交叉的其他道路，需设置施工便道，保证原有道路畅通。

### 3.4.2生态环境保护措施

1、施工期生态环境保护措施

（1）根据项目沿线踏勘及现状资料结果表明，拟建项目沿线土地多被开垦，沿线地区多为耕地、草地和灌木林地，项目总占用灌木林地0.27hm2（全部为永久占地）。拟建项目对植物的影响主要是施工期对征地范围进行的开挖或填筑，树木、花草的破坏等，施工结束后，通过对道路的绿化、美化来恢复林地和农业生态的生物量。拟建项目对沿线野生动物影响很小且较短暂，但是应注意爱护和保护在施工中发现的野生动物。

（2）拟建项目占地对沿线地区的农业生态影响不大，但对所经村镇在短期内有一定的影响，但是随着农业产业结构的调整政策，以及道路建成后资阳市的发展，沿线地区农村经济也将得到大力发展，农业生产和农民生活水平将得到相应的提高。工程完工后应及时对临时占地进行植被恢复、施工工场进行造林。

2、运营期生态环境保护措施

（1）按本项目绿化设计的要求，完成拟建道路边坡、中央隔离带等范围内绿化工程。

（2）本项目道路两侧的绿化树种的选择以本地适应物种为主，并要体现植物种类的多样性。

（3）在路口及街道两侧与建筑物之间的空地，适当设置绿地、果皮箱等，可以提高城镇的品位，增加城镇的亲和力。

（4）对防水工程和绿化工程进行养护。

（5）按设计要求进一步完善水土保持的各项工程措施、植物措施和土地复垦措施。

### 3.4.3大气环境保护措施

1、施工期大气环境保护措施

（1）施工现场应保持一定湿度，筑路材料如砂石、石灰、炉渣用苫布或其它材料遮挡，应对施工现场进行封闭，减少扬尘污染；

（2）运输砂石、石灰等工具如汽车、翻斗车等应用苫布遮盖，装载量不宜过满，以防运输过程中撒落引起扬尘；

（3）施工车辆进入现场应减少空挡，适当提高车速，施工现场应考虑运输车辆路线设置的合理化，保障机动车的行驶速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气排放对大气环境质量的影响。

（4）施工运输车辆应避开居民区等敏感地区，以防二次扬尘对敏感点环境的污染；

（5）本项目使用商品沥青混凝土，禁止现场搅拌，禁止现场消化石灰、拌合灰土或进行其他有严重粉尘污染的作业。

（6）路基填筑时，根据材料压实的需要相应洒水。承包商必须在材料压实后经常洒水，以保证材料不起尘。

2、运营期大气环境保护措施

由于项目在运营期内，汽车尾气排放对评价区域内环境空气有一定影响，考虑到城市的远期规划及远期综合影响，对运营期提出以下预防措施：

(1)对不同车辆类型运输路线的限制和分流，不仅可以保持道路畅通也可以保护道路的质量不受损害，保护沿路居民不受干扰。

(2) 加强对道路的养护，使道路保持良好运营状态。

(3) 道路两侧切实做好绿化工作，一方面补偿新建道路占用的林地及植被，以建设低矮灌木、高大的阔叶树木相结合的立体绿化林带为主，在注重景观效应的同时，也充分发挥其吸收有毒有害气体、隔声降噪的作用。

### 3.4.4声环境保护措施

1、施工期声环境保护措施

(1)施工阶段执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的各项要求，严格控制打桩机、推土机、搅拌机等噪声源，控制规定的作业时间，严禁在22∶00至凌晨6∶00从事高噪声作业，以免影响当地居民的正常休息、工作和学习。因生产工艺要求或者因特殊需要须昼夜连续作业的，施工单位必须依法报有关部门办理相关手续并在开工前2日内如实公示作业内容，施工影响周边居民生活的，建设单位应当会同施工单位做好周边居民工作。

(2)对进出施工场地的载重运输车规定其行驶路线，尽量避开居民区。利用现有道路进行施工物料运输时，注意调整运输时间，尽量在昼间运输。这样可以减少对运输道路两侧居民夜间休息的影响。在途径集中居民区和学校时，应减速慢行，禁止鸣笛。

(3)严禁夜间进行打桩作业。

(4)要求集中施工场地尽量远离居民区。

(5)尽量采用低噪声施工机械。

(6)具有高噪声特点的施工机械应尽量集中施工，做好充分的准备工作，作到快速施工；集中施工场的位置应妥善选取，首先必须紧靠大型施工场地，以缩短运输路线，在与居民相邻区域安置施工机械时，应设置简易隔声屏障，尽可能采用噪声小的施工手段和施工机械。条件许可时，有噪声的施工机械应尽量根据其噪声影响半径远离居民区。

2、运营期声环境保护措施

由表4-14的预测结果可知，本项目6处敏感目标（为居民，道路两侧红线35m以外的区域执行2类标准,道路两侧红线35m内的区域执行4a类标准）受噪声影响情况如下：

- 执行4a类标准区域

项目执行4a类标准区域共有3处，分别为4#、5#、6#处的居民点。

项目营运近期（2014年）、营运中期（2021年）、营运远期（2028年）3处居民点的昼间噪声值都能达到《声环境质量标准》中4a类限值要求，但夜间噪声预测值均有一定的超标，超标值介于3.5~4.8，3处居民敏感点处昼间噪声预测值均不满足《声环境质量标准》中4a类限值要求，上述3处敏感点处受影响人口（不含临路第二排及以后居民）共计约19户，68人。

- 行2类标准区域

项目执行2类标准区域共有3处，分别为1#、2#处居民点和3#居民点。

项目营运近期（2014年）、营运中期（2021年）、营运远期（2028年）1#居民点和3#的昼间噪声值都能达到《声环境质量标准》中2类限值要求，但夜间噪声预测值均有一定的超标，超标值介于2.2~3.3；2#居民点处营运近期（2014年）、营运中期（2021年）、营运远期（2028年）的昼夜间噪声值均有一定的超标，昼间超标值介于0.3~0.8，夜间超标值介于3.5~4.5。

综上，本项目营运期交通噪声对评价范围6处居民点均会产生一定的影响，特别是夜间的影响较大。因此，环评要求在这些路段的道路两侧绿化带种植高大乔木，进行隔声降噪；同时进行环境噪声监测，预留部分降噪费用，在适时采取防治措施。

6处居民居住点受交通、人群等各方面因素影响，道路营运昼夜噪声基本能够达标，但夜间的噪声有一定的超标。根据其特点，环评提出以下几种降噪方案进行道路营运期间比较，见表3.4-1。

表3.4-1   4#、5#、6#处居民点降噪措施及其经济技术论证表

| 方案编号 | 方案实施情况 | 投资估算 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ（推荐） | 临道路一侧窗户改为通风隔声窗，隔声窗面积约200m2。 | 11万元 | 不改变居民现有居住地点和房屋结构，具有较好的通风和隔声降噪效果（10~20dB） | 门窗开启时，存在瞬时噪声影响 |
| Ⅱ | 搬迁 | 400万元 | 可远离交通噪声源 | 需新择地点重建，占用土地，费用较高，同时对居民的现有生活习惯产生一定影响 |
| Ⅲ | 设置声屏障（100m长，5m高） | 56万元 | 隔离噪声源，降低交通噪声对居民的影响 | 投资费用也较高，且实施后会对当地景观造成不良影响 |
| Ⅳ | 在该路段道路两侧绿化带种植高大乔木，同时实施限速管理，限速40km/h，设置限速标志 | 5万元 | 不改变居民现有居住地点和房屋结构，实施方便，能降低3～5 dB(A)，能达到4类夜间限值要求的隔声降噪效果，且十分经济 | 需要对限速管理进行监督，影响车辆速度，不能保证超速驾驶车辆对敏感点造成的瞬时噪声影响 |

综合以上四种方案，其中方案Ⅱ、III费用昂贵；方案Ⅳ不能达到理想的降噪效果，相比而言，方案Ⅰ投资较低，还能满足该敏感点降噪要求，且具有易于实施，因此，环评推荐方案Ⅰ。

经以上污染防治措施后本项目建设可行。

### 3.4.5水环境保护措施

1、施工期水环境保护措施

项目施工期废水主要来源于施工工场产生的生产废水和施工营地产生的生活废水。

（1）混凝土拌合冲洗废水：主要污染物SS和pH，本工程废水经处理达到回用标准后循环利用，不外排。

（2）生活污水：施工区生活污水主要污染物为NH3-N和CODcr，本项目不新建施工营地，主要采取租用当地农民房屋，利用现有旱厕进行处理，产生的少量生活污水经简单处理后用作农肥。

（3）含油废水：含油废水经隔油池处理满足回用要求后回用。

2、运营期水环境保护措施

项目营运期废水主要来源于道路路面径流。

对于路面径流，在非事故状态下，基本可接近国家规定的排放标准，不会造成对环境的污染影响，但在汽车保养状况不良、发生故障、出现事故等时，都可能泄漏汽油和机油污染路面，经雨水冲刷后进入地表水体。

从技术角度上讲，针对路面径流，主要通过采取严格的风险防范措施来避免或减少交通事故的产生，众多实践证明，这是一个可行的处理办法。因此，本项目营运其废水处理措施技术、经济可行。

### 3.4.6固体废弃物处理措施

1、施工期固体废弃物处理措施

施工期产生的建筑垃圾及生活垃圾，都要集中收集，及时清运出现场，送到指定地点进行处理。

为减少建筑垃圾和生活垃圾在堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施：

(1) 对于施工垃圾、维修垃圾，要求进行分类和处理，其中可利用的物料，应重复利用或收购，对不能利用的，应按市政统一要求，运送到指定地点堆放。

(2) 对砖瓦等块状和颗粒废物，可采用填埋所洼坑地的办法，但一定要送到有关部门指定的建筑固废倾倒场；

(3) 施工人员生活垃圾集中统一收集，由环卫部门统一处理。

2、运营期固体废弃物处理措施

通过制定和宣传法规，禁止乘客在道路上乱丢饮料袋、易拉罐等垃圾，以保证行车安全和道路两侧的清洁卫生。

## 3.5建设项目环境保护措施的技术、经济论证结果

拟建项目运行期污染物产生环节和产生量较少，本项目的建设，分别在施工期和营运期对环境造成了不同程度的污染及影响，主要表现为工程建设对土地的占用，工程开挖造成的水土流失对水体、植被、土壤等生态环境的影响；由车辆行驶噪声、施工期机械噪声、汽车尾气、施工营地及工程现场产生的生活污水和生活垃圾对沿线环境造成的影响。根据设计和环评要求，对废气、废水、噪声、固废均采取了有效控制措施、预防措施和无害化处理措施。经过分析论证，各污染防治措施在经济、技术上可行，均有成功运行实例，可有效减轻对周围环境的污染，环保投资的效益显著，既减少了排污、保证污染物达标排放，又保护了周围环境和小区居民的健康，实现了环保效益和社会效益的有效结合。

## 3.6建设项目对环境影响的经济损益分析结果

本项目的建设将使沿线的交通条件得到很大改善，拉动地方经济社会的快速发展，提高公路的通行能力，满足区域交通量的迅猛发展需求，丰富的旅游资源会得到进一步开发和利用，将有力地促进项目影响区旅游业和社会经济的发展。

## 3.7 建设项目防护距离内的搬迁所涉及的单位、居民情况及相关措施

本项目需拆迁建筑物，拆迁房屋类型主要以砖墙楼房、砖墙瓦房和土墙瓦房为主。拆迁居民需按照国家规定的标准进行补偿及安置，依法办理国有土地征用手续后方可投资建设。

## 3.8 建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度

### 3.8.1 环境管理计划

### 3.8.1.1 环境管理目的

通过环境管理，使拟建道路达到经济效益与环境效益的统一，把道路建设工程在施工期和运营期给环境带来的不利影响，通过落实环境保护治理措施和强化环境管理手段达到预期效果，将不利影响降低到最低程度。

### 3.8.1.2 环境管理体系

本项目为道路新建工程，其下设工程指挥部，指挥部下设环境管理监测机构，两者有责任做好该项目的环境管理工作及项目的环境监督、监理工作。其组织机构框图如下：见图3.8-1。

区政府

道路管理局

道路建设指挥部

地 方环保局

设计单位

评价单位

承包单位

环保科

设计建设期

营运期

监督机构

图3.8-1  环保组织机构示意图

市环保局

监测机构

### 3.8.1.3 环境管理职责及计划

建设项目在施工期及运营期，应加强日常环境管理工作，分清职责，使环保措施得到落实并起到监督管理作用。

施工期各承包商设立1名以上的专职环保工作人员，其职责是：

（1）负责在所承包工程施工时，严格执行和落实合同与投标文件中明确的环保措施及环保工作；

（2）配合环境监理工程师，检查和纠正施工中对环保不利的行为。

项目建设部门，设立1名以上的专职环保监理，负责施工期工程日常环保工作的协调及环保措施落实的监督管理。

### 3.8.1.4 环境管理计划

环境管理计划的制定和实施是道路建设各个阶段环境保护措施落实的重要保证。在建设前期、建设期及营运期各级实施机构、负责机构和监督机构应各负其责地进行有效的工作。本段道路建设的环境监督计划见表3.8-1，环境管理计划见表3.8-2。

表3.8-1  环境监督计划

| 项目阶段 | 环境保护内容 | 环保措施执行单位 | 环境保护管理部门 | 环保监督部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可研阶段 | 环境影响评价 | 环境影响评价持证单位 | 资阳市环保局 | 资阳市环保局 |
| 设计阶段 | 环境保护工程设计 | 设计单位 | 建设单位 | 资阳市环保局 |
| 施工阶段 | 实施环保措施及进行工程建设，处理突发性环境问题 | 建设单位 施工单位 | 建设单位 | 资阳市环保局 资阳市环保局 |
| 营运期 | 环境监测及日常环境管理 | 建设单位 | 资阳市环保局 | 资阳市环保局 资阳市环保局 |

表3.8-2  环境管理计划

| 环境问题 |  | 管 理 内 容 | 实施机构 | 管理机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设计阶段 |  |  |  |
| 1 | 土壤侵蚀 | ● 考虑在道路边坡和沿线植树种草，并设置截水沟、浆砌片石等，防止土壤侵蚀。 | 设计单位 |  |
| 2 | 空气污染 | ● 在确定废弃物堆置场和搅拌站位置时，考虑尘埃和其它问题对居民，景区的影响。 | 设计单位 |  |
| 3 | 噪 声 | ●合理布置施工场地，采用低噪声设备。 | 设计单位 |  |
| 4 | 文物古迹 | ● 制订施工期文物保护措施，避免工程施工可能造成的文物损失。 | 文物部门 |  |
| 5 | 社会干扰 | ● 在适当路段设置交叉，减少对居民生活影响。 | 设计单位 |  |
| 6 | 征地、拆迁安置 | ● 货币补偿的措施，尽量少占用耕地，按有关政策进行补偿恢复。 | 项目征地 拆迁办 |  |
| 7 | 景观保护 | ●绿化设计，减少对沿线自然景观的影响。 | 设计单位 |  |
| 二 | 施工期 |  |  |  |
| 1 | 扬尘、空气污染 | ●施工现场及运料道路在无雨的天气定期洒水，防止尘土飞扬。 ● 料堆和贮料场应离居民区300m以上，料堆和贮料场须遮盖或洒水以防止尘埃污染。运送建筑材料的卡车用采用帆布等遮盖措施，减少跑漏。 ● 搅拌设备需良好密封并安装除尘装置，操作者注意劳动保护。 | 承包商 | 建 设 单 位 |
| 2 | 土壤侵蚀、水 污染 | ● 路基完工三个月内在边坡和道路沿线合适处植树种草。 ● 施工期生活污水应集中收集后供当地村民农用，不得外排。生产废水应经（隔油）沉淀后回用。 ● 施工材料如沥青、油料、化学品应备有临时遮挡的帆布，防止大风暴雨冲刷通过地表径流而进入水体。 | 承包商 |  |
| 3 | 噪 声 | ● 严格执行工业企业噪声标准以防止道路施工人员受噪声侵害，靠近强声源的工人将戴上耳塞和头盔，并限制工作时间。 | 承包商 |  |
| 4 | 生态资源 保护 | ● 施工过程中，在能产生雨水地面径流处开挖路基时，应设置临时性的土沉淀池，以拦截泥沙。待路建成涵管铺设完毕，将土沉淀池推平，绿化或还耕。 ● 临时占地应尽可能少。 ● 筑路与绿化、护坡、修排洪沟应同时施工、同时交工验收。 ● 施工临时占地应将原有土地表层耕作熟土推在一旁堆放，待施工完毕将这些熟土再推平，回复土地表层以利于生物的多样化。 ● 对工人加强环保教育。 | 承包商 |  |
| 5 | 景观保护 | ● 沿线隔离带和边坡绿化。 | 承包商 |  |
| 6 | 文物保护 | ● 施工过程中如发现文物应立即停止土方挖掘工程，并上报文物部门，保护现场，待文物部门处理后再进行施工。在主管部门结束文物鉴定工作并采取必要的保护措施前，挖掘工程不得重新进行。 | 承包商 |  |
| 7 | 施工安全 | ● 为保证施工安全，施工期间在临时道路上应设置安全标志。 ● 施工路段设执勤岗，疏导交通，保证行人安全。 ● 施工期间，为降低事故发生率，应采取有效的安全和警告措施。爆破时，应规定信号并加强保卫工作。爆破前进行彻底检查。在工作繁忙期不进行爆破，以免交通阻塞和人员伤亡。 ● 做好施工人员的健康防护工作，如施工期疾病预防等。 | 承包商 |  |
| 8 | 运输管理 | ● 建筑材料的运送路线应仔细选定，避免长途运输，应尽量避免影响现有的交通设施，减少尘埃和噪声污染。 ● 咨询交通和公安部门，指导交通运行，施工期间防止交通阻塞和降低其运输效率。 ● 制订合适的建筑材料运输计划，避开现有道路交通高峰。 | 承包商 |  |
| 9 | 施工监理 | ● 根据审查批复的环境影响报告书和环境工程施工图设计进行施工期环境监理 | 监理单位 |  |
| 三 | 营运期 |  |  |  |
| 1 | 噪声 | ●加强道路绿化，设置4a类规划区域.限速，隔声窗 | 道路管理处，环保部门 |  |
| 2 | 空气污染 | ● 严格执行汽车排放车检制度，限制尾气排放严重超标车辆上路。 | 道路管理处 |  |
| 3 | 车辆管理 | ● 加强车辆保养、管理，使其处于良好技术状态。 ● 加强车辆噪声和废气排放检查，如车辆噪声和排气不符合规定标准，车辆牌照将不予发放。车辆检查部门应禁止低速、高噪声和大耗油量的旧车上路营运。 ● 应对公民加强教育，使他们认识到车辆将产生大气和噪声污染的问题，并了解有关的法规。 | 道路管理处 公安、交通管理部门 |  |
| 4 | 危险品泄漏管理 | ● 运输危险品应持有公安部门颁发的三张证书。即运输许可证、驾驶员执照及保安员证书。危险品车辆应配备危险品标志。 ●高度危险品运输车辆上路必须事先通知道路管理处，接受上路安全检查，同时车辆上必须有醒目的装有危险品的标记，由公安管理部门、公安消防部门对化学危险货物运输车辆指定行使区域路线，运输化学危险物品的车辆必须在指定地点停放。 ● 如发生危险品意外泄漏事件，应按照应急计划，立即通知有关部门，采取应急行动。还将成立一个监控组处理类似事故。 ● 危险品运输途中，管理中心应予以严密监控，以便发生情况能及时采取措施，防患于未然。同时使用可变情报板随时警示容易诱发交通事故的恶劣天气或危险路况，提前采取限制行车速度或封闭局部路段等积极、主动的风险防范措施。 ● 发生事故后司机、押运人应及时报案并说明所有重要的相关事项；在发生油料、危险化学品、有毒有害物品泄漏紧急情况下，应关闭该路段，启动应急计划，进行泄漏处理。 ● 交管部门接受报案后及时向当地政府办公部门报警，并启动应急预案。 | 道路管理处 公安、交通管理部门、环保部门、消防部门 |  |

实施各阶段还应认真作好如下工作：

(1)设计阶段

设计部门应将环境影响报告书提出的各项环保措施落实在设计中，建设单位环保部门应对环保措施的设计方案进行认真的检查。

(2)招标阶段

承包商在投标中应有环境保护的内容，中标后的合同中应有实施环保措施的条件。

(3)施工阶段

①建设单位在施工开始后应配2—3名专职人员，负责施工环境管理与监督。重点在防止水土流失、施工生活污水不处理排放、施工噪声、粉尘等。

②各施工队伍应配备一名环保员，监督、管理环保措施的实施。

(4)营运期

营运期间的环境管理工作由道路专职人员负责，同时负责沿线绿化设施的维护工作。

### 3.8.2 环境监测计划

(1)制定目的、原则

通过必要的环境监测计划的实施，全面及时地掌握工程施工期和营运期环境现状，为制定必要的污染控制措施提供依据。

(2)各阶段的监测机构与监测项目

监测重点为大气、噪声，采用定点监测，定时和不定时抽检相结合的方式进行。监测计划见表3.8-3。

表3.8-3  环境监测计划

| 阶 段 | 监测地点 | 监测项目 | 监测频次 |  | 监测历时 | 实施机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 4#、5#、6#居民点处 | TSP | 施工期内每季度一次 (施工高峰酌情加密) |  | 每次连续18h | 监测单位 |
|  | 施工作业点60m范围内的敏感点(学校、居民点等)。 | 噪声 | 每季度一次 | 1d | 昼夜各一次 | 监测单位 |
| 营运期 | 7个噪声敏感点 | 噪声 | 2次/a | 2d | 昼夜各一次 | 监测单位 |

(3)监测报告制度

本项目监测报告制度如图3.8-2所示。

监测机构

委托环保部门

环保局

工程指挥部

交通局

图3.8-2  监测报告程序示意图

# 4公众参与

公众参与是建设项目环境影响评价工作的重要组成部分，是项目建设单位、评价单位与人民群众之间的一种双向交流。通过公众参与，可以了解公众关心的环境问题，以便有关部门制定出切实可行的环境保护措施，确保项目实现良好的社会经济效益。

## 4.1 公众参与目的

1、促使公众了解项目建设的目的、规模、建设地点等基本情况，以及项目建设过程中和建成后可能产生的环境影响及本项目拟采取的对策和措施，以便取得公众的充分理解、支持和合作。公众对本项目建设具有知情权，同时也可以自由发表看法和意见。

2、通过征询当地群众的亲身体验和直观感受果，有助分析该地区环境污染特征和各环境要素的现状质量水平，提高环境影响评价的客观程度，保护公众的切身利益；

3、公众对环境影响评价所涉及到的自然环境、社会经济、农业生态、生产生活要素等资源较为熟悉，通过公众参与，可使本评价提出的各项环保措施更加有效可行；

4、在充分发挥项目经济效益的同时，通过公众参与，可使项目建设实现经济效益、社会效益和环境效益的和谐统一。

## 4.2 公众参与形式

### 4.2.1 调查范围

公众参与调查范围为项目沿线经过的区县、乡镇和村落，主要包括资阳市简阳市、雁江区政府机关、单位和个人。公众调查对象主要是项目所在地资阳市简阳市、雁江区的政府机关、企事业单位、居民及其它各界人士（如工人、教师、学生等）。

### 4.2.2 调查内容

本次公众参与调查的内容见下表：

资（阳）三（岔）快速通道工程公众意见调查表

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  | 职业 |  |  | 联系方式 |  |
| 家庭地址 |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况及主要环境影响因素： 路线整体呈西北～东南走向，位于资阳市境内的简阳市、雁江区，项目起于成都至资阳快速通道双流县至简阳三岔湖段的止点，经三岔镇、福田乡、清风乡、雷家乡、在张天禄沟(K37+640)上跨成渝高速，王家沟(K42+980)下穿成渝客专、董家湾（K45+640）上跨老成渝铁路，董家坝（K48+850）上跨沱江、高庙子（K53+000）再次下穿成渝客专，最后止于唐家湾附近的雁江区城市规划碧江大街与中兴街十字交叉口处,与规划中的资安路起点相接，路线全长约57.284公里。设计速度80公里/小时，路基宽度24.5m（0.75m（土路肩）+2.50m（硬路肩）+2×3.75m（行车道）+3.00m（中间带）+2×3.75m（行车道）+2.50m（硬路肩）+0.75m（土路肩）=24.5m）的技术标准。本项目采用双向四车道一级公路标准建设，采取沥青砼路面，平面交叉39处，整条路线均为新建道路。建设内容包括路基工程、机动车道、人行道、雨污水工程、照明工程、绿化工程、交通工程、供水工程（配套土建）、电力排管工程（配套土建）及其它配套附属设施工程等，项目总投资为312999万元人民币，总占地面积：343.681hm2，本项目实施期为24个月，2015年12月至2017年12月。 项目实施过程中施工期的环境影响主要表现为施工噪声、扬尘污染和生态破坏，拟采取合理安排施工时间，洒水以控制扬尘，水土保持等减缓措施。营运期的环境影响主要表现为交通噪声和汽车尾气，拟采取加强管理养护、设置绿化带等减缓措施。 为最大程度缓减工程对沿线环境及敏感点产生的不良影响，我们需了解沿线公众对本项目的相关意见，以便在工程环境影响评价和环保设计时加以考虑。 |  |  |  |  |  |  |
| 1．您是否满意本地区目前的交通状况 |  |  |  | A.满意 □ B.不满意 □ |  |  |
| 2．你是否了解并支持本项目的建设 |  |  |  | A.了解并支持□ B.了解但不支持□ C.不了解也不支持□ D.不了解也不支持□ |  |  |
| 3．本项目对当地经济建设的影响为 |  |  |  | A.有利 □ B.无影响 □ C.不利 □ |  |  |
| 4．本地区的目前的主要环境问题为 |  |  |  | A.噪声污染 □ B.大气污染 □ C.水污染 □ D.生态破坏 □ E.无 |  |  |
| 5．您认为本项目对当地环境的主要影响是（可多选） |  |  |  | A.噪声污染 □ B.大气污染 □ C.生态破坏 □ D.农业生产 □ E.交通通行 |  |  |
| 6．您认为本项目对当地环境的影响程度是 |  |  |  | A.影响较大 □ B.有影响但可以接受，不过需采取相应环保措施加以控制或缓减 □ C.无影响 □ D.不知道 □ |  |  |
| 7．您建议本项目采取何种措施以减轻环境影响（可多选） |  |  |  | A. 合理选线 □ B.加强施工管理 □ C. 加强绿化 □ D. 房屋搬迁 □ E.建隔声屏 □ |  |  |
| 8．您是否了解本地拆迁、补偿及安置政策 |  |  |  | A. 是 □ B. 否 □ |  |  |
| 9.如果本项目建设将影响您的房屋或耕地，您的意见是： |  |  |  | 占地：A.同意 □ B.不同意 □ 拆迁：A同意 □ B.不同意 □ |  |  |
| 10．您对本项目有何建议： |  |  |  |  |  |  |

注：请您在每个问题持有的态度“□”后打“√”

### 4.2.3 调查方式

本项目采用相关部门（项目区城镇规划、环境保护、国土、林业、文物保护、水利、交通、民政等）走访、网上公示、发放调查表等多种方式相结合的调查方法。在发放公众意见调查表时，调查组人员首先向被调查的对象详细介绍拟建项目的基本情况，包括工程规模、路线方案以及对当地可能带来的有利影响和不利影响等，再由被调查人自愿填写公众意见调查表或口述意见由调查人记录，同时注明被调查者所在的单位或家庭住址、性别、年龄、文化程度等内容，最后由环评单位对收集的公众参与调查表进行整理、分析和汇总。

### 4.2.4 调查实施情况

评价单位与项目建设单位于2015年8月上旬对项目沿线的单位和居民进行了公众参与调查，分别走访了相关部门及当地居民，在进行了项目基本情况介绍后，认真听取了相关被调查人员的意见和看法，并填写了调查表，共发放公众参与调查表50份，收回50份，回收率100%。

## 4.3  调查结果统计分析

问卷调查统计结果见表4.3-1。

表4.3-1   主要内容调查统计结果表

| 序号 | 分类 |  | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性别 | 男性 | 68 |
|  |  | 女性 | 32 |
| 2 | 年龄 | 30岁以下 | 4 |
|  |  | 30～50岁 | 80 |
|  |  | 50岁以上 | 16 |
| 3 | 学历 | 小学 | 30 |
|  |  | 初中 | 50 |
|  |  | 高中及中专 | 8 |
|  |  | 大专以上 | 12 |
| 4 | 职业 | 农民 | 60 |
|  |  | 公务员 | 20 |
|  |  | 其它 | 20 |
| 5 | 拆迁户 | 是 | 30 |
|  |  | 否 | 46 |
|  |  | 不清楚 | 24 |

从上表可以看出，本项目公众参与被调查对象主要有农民、公务员等，年龄在10～70岁之间，文化程度分别为小学、初中、高中、大专和大学本科，其中以初中最多。本次调查基本覆盖了拟建项目沿线所涉及的相关政府部门及受影响居民（其中包括拆迁住户），调查结果具有一定的代表性和典型性，可真实反映项目区广大民众的意愿。

## 4.4  公众参与结论

公众参与结果表明：

(1)所有被调查人对资（阳）三（岔）快速通道工程的建设均表示拥护和支持，盼望着这条道路早日竣工通车，这是当地政府和民众的一致心愿。

(2)沿线居民对拟建道路的建设与投入运营可能带来的环境问题，普遍都给予关注，尤其关心的是新路开通后的噪声污染，建议加强道路沿线的绿化，以减少噪声污染。并在工程的建设过程及运营过程中重视环境保护，落实各项环保措施，加强环境管理，减轻对周围环境的影响。项目区的公众总体来说对该工程在拟建的地址建设是理解和支持。

# 5评价结论

项目的建设符合国家及地方产业政策的要求，综合环境空气、地表水、声环境和固体废物环境影响评价及公众参与结论，结合环境经济损益分析结论，在确保报告书中提出的污染防治措施全面实施的前提下，从环保角度分析项目可行。

# 6 联系方式

（1）建设单位名称：资阳市综合交通发展有限公司

建设单位：资阳市综合交通发展有限公司

联 系 人：曾慧科

联系电话：13778483898

（2）环评单位：四川省环科院科技咨询有限责任公司

环评单位：四川省环科院科技咨询有限责任公司

联 系 人：张启东

联系电话：02885531955

# 7 公示时间

本次公示时间为：2015年9月1日—2015年9月16日（十个工作日）

附图1    建设项目地理位置图